六安市人民医院（院本部）无线网络覆盖项目采购需求
一、服务要求 

1、覆盖要求 

1.1、覆盖范围：本次无线网络覆盖面积约25000平方米，覆盖范围为全科楼（儿科楼）1楼至5楼（1楼为公共区域）、12楼会议室区域；外科楼：4楼至17楼病区（需考虑4楼和5楼的公共区域）；门诊（急诊）楼：1楼和2楼急诊病区、6楼至15楼病区。

1.2、覆盖要求：病区的无线覆盖需要确保病房（包括病区办公室区域、走廊、急诊医疗区域）等区域的网络覆盖。

1.3、信号强度：在各个区域内，信号强度应不低于-65 dBm（毫瓦分贝），以确保良好的通信质量，支持无缝漫游，漫游切换延迟≤50毫秒，丢包率≤1%。 

2、服务可用性 

2.1、全天候支持：提供7天×24小时的不间断技术支持服务，确保在任何时间点都能对突发情况进行快速响应。 

2.2、高峰时段加强：在诊疗高峰时段和病房区域查房时间等关键时段，增加技术支持人员，确保网络的稳定性和响应速度。 

2.3、节假日安排：在国家法定节假日和医院特殊活动期间，提前制定详细的值班计划，确保服务的连续性和稳定性。 

3、响应时间 

3.1、即时响应：对于用户的咨询和请求，须在10分钟内做出初步响应。 

3.2、现场支持：在收到紧急呼叫后，技术人员需在2小时内到达现场进行诊断和处理，确保问题能够得到及时解决。 

3.3、远程协助：对于非紧急情况，可以通过远程桌面或其他在线工具提供协助， 提高服务效率。 

4、服务级别协议 

4.1、性能指标：本次所用无线接入点须支持 Wi-Fi 7标准（第七代无线网络标准），提供关键业务（如移动查房、医嘱系统）优先级保障，定期测试优化确保达标。如最大带宽、连接稳定性、延迟等， 并定期进行测试和优化，确保网络质量符合标准。 

4.2、服务质量监控：实施服务质量监控机制，定期收集和分析网络性能数据，及时发现并解决问题，持续改进服务质量。 

4.3、报告与反馈：定期向医院归口管理部门提交服务报告，包括服务执行情况、 性能指标达成情况以及用户反馈，以便及时调整服务策略。 

5、定期维护与升级 

5.1、预防性维护：制定并执行预防性维护计划，包括软件更新、硬件检查和网络优化等，旨在预防潜在的故障和性能下降。 

5.2、系统升级：根据技术发展和用户需求的变化，定期评估并升级无线网络设备和软件，确保系统的安全性和先进性。 

5.3、文档记录：详细记录每次维护和升级的过程、结果以及任何发现的问题，为未来的审计和回顾提供依据。 

6、稳定性要求 

6.1、高可用性：系统需通过无线控制器集中管理与智能协同机制，实现对无线接入点（AP）的实时状态监测与动态调度。当单个无线接入点（AP）出现故障时，控制器可自动识别并触发周边无线接入点（AP）的功率动态调整、信道优化及负载重分配，确保故障区域覆盖不中断，保障移动医护业务在无线接入点（AP）故障场景下的连续稳定运行。

6.2、故障恢复：建立完善的网络管理平台，能够实时监测网络运行状态并提前预警潜在的问题，出现网络故障时，恢复时间不超过1小时，保证医护人员的工作不受影响。 

7、扩展性要求 

7.1、网络架构必须能够灵活应对未来的变化与挑战，需要将可扩展性置于核心位置，确保无线网络不仅满足当前的业务需求，更能无缝衔接未来的医院业务发展的要求。在病房、门诊收费窗口、急诊大厅等不同场景下，需要根据实际需求动态调整无线接入点的数量和分布，实现精准覆盖和资源优化配置。同时要求支持快速添加新的服务功能，如远程会诊、智能导诊等，进一步提升医疗服务的效率和质量。 

7.2、在面对未来外网业务需求时，无需再部署另外一套无线网络，可直接使用本次招标的无线基础平台，且能实现两张业务网完全物理隔离。 

8、兼容性要求 

8.1、设备兼容性：在构建医院无线网络覆盖项目时，兼容性是一个至关重要的考量因素。投标供应商必须保证整个网络系统的稳定性、兼容性和高效性。 

8.2、应支持多种无线网络协议，以适应不同设备和网络需求。 

9、安全性要求 

9.1、数据加密：采用先进的加密技术，确保用户数据和医院信息安全。 

9.2、访问控制：实现基于角色的访问控制，确保不同用户在网络上的权限设置合理，保护敏感信息。 

备注：1、本项目属于“交钥匙工程”，投标供应商应充分考虑项目实施和实施所需设备及相关辅材，确保实现本项目需求中所有功能。响应报价应包含项目过程中的所有直接人力成本、直接非人力成本、间接成本及税金等所有费用，成交后不得以任何理由增加费用。 
2、所有设备及辅材应符合国家相关标准。
二、技术参数

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	
	全科楼
	
	

	1
	汇聚交换机
	1、设备交换容量≥25Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥820Mpps（百万包每秒）；
2、★设备固化接口≥32个千兆光口，其中光电复用口≥8个，≥4个万兆光口，≥4个25G光口，支持一个扩展插槽，支持扩容100G接口模块/40G接口模块/防火墙插卡；（提供产品官网截图证明）
3、工作温度-5ºC～50ºC；
4、支持M-LAG（跨设备链路聚合），10千伏业务端口防雷能力；
5、支持eMDI（增强型媒体传输质量指标），支持服务质量分析功能，可识别用户基于SIP（会话初始协议）的多媒体流量，开启本功能后本设备优先转发该类流量，以保障服务质量，并且本设备会对该类流量进行分析，收集并保存流量信息与会话信息。
	台
	1

	2
	万兆单模光模块
	 SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 
	台
	2

	3
	放装无线接入点
	1、支持第七代无线网络标准协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条， 整机最大接入速率≥3.57Gbps（千兆比特每秒）；
2、内置蓝牙5.1，2.5G电口≥1，2.5G光口≥1；
3、支持服务集标识符隐藏，每个服务集标识符可配置单独的认证方式、加密机制；
4、支持基于服务集标识符、射频卡的接入用户数限制；支持边缘智能感知；
5、支持微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
6、支持非法AP检测及反制功能具有非法AP（无线接入点）的精确反制和模糊反制功能；
7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。
8、★支持网络体验度量和可视化，可以查看体验概况，显示网络的整体使用体验；可以从区域分析、干扰、覆盖、接入、认证等维度度量网络状态，帮助分析定位体验问题；（提供产品功能截图证明）
	台
	12

	4
	高密无线接入点
	1、★支持第七代无线网络标准协议，采用四射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12Gbps（千兆比特每秒）；（提供产品官网截图证明）
2、内置蓝牙5.1，USB接口≥1，1G电口≥1，10G电口≥1，10G光口≥1个；
3、支持通过以太网端口对外供电，扩展物联网模块；
4、支持服务集标识符隐藏，每个服务集标识符可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
5、支持基于服务集标识符、射频卡的接入用户数限制；支持边缘智能感知；
6、支持微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
7、支持非法无线接入点检测及反制功能具有非法无线接入点的精确反制和模糊反制功能；
	台
	9

	5
	24口POE(以太网供电)交换机
	1、整机实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个（含4个千兆复用电口）；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥126Mpps（百万包每秒）；
3、支持POE（以太网供电）/POE+（增强型以太网供电），整机最大POE（以太网供电）输出功率≥405W,设备支持秒级供电和热重启时不断电功能；
4、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K VLAN（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
5、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
6、工作环境温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	2

	6
	8口HPOE交换机
	1、★固化接口：≥8个100M/1G/2.5G BASE-T PoE++（大功率/超高压以太网供电）端口，≥2个1/2.5/10GE 万兆光口；整机POE（以太网供电）供电功率不低于370W；（提供产品官网截图证明）
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥120Mpps（百万包每秒）；
3、支持Smartlink（智能链路）和PVST（每虚拟局域网生成树），收敛时间≤50毫秒；
4、业务端口防雷能力10千伏，支持横向和纵向虚拟化技术；
	台
	9

	7
	24口交换机
	1、整机实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
2、交换容量≥6.72Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥126Mpps（百万包每秒）；
3、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
4、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
5、工作温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	1

	8
	8口交换机
	1、整机实配千兆电口≥8个，千兆光口≥4个；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥100Mpps（百万包每秒）；
3、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
4、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
5、工作温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	3

	9
	千兆多模光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) 
	块
	30

	10
	楼层无线接入点
	1、支持第七代无线网络标准协议，整机最大无线接入速率≥5.970Gbps（千兆比特每秒）；
2、基于射频天馈技术，无线接入点分布式建设，单楼层无线接入点通过链接其他配件可至少为8个独立的40平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力；
3、★设备提供≥4个1G电口，≥2个2.5G光口，射频口≥8个；（提供产品官网截图证明）
4、支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖；
5、为保障医院移动医护业务不中断，内网业务需支持冗余备份，内网网络中断后，终端可以快速切换关联到备份网络使用；
6、为满足灵活弹性的建设需求，零漫游主机支持光电混合缆、以太网两种的组网部署方式，可灵活选择部署；
7、支持无线接入点体验分析，可以统计无线接入点下终端的上下线失败次数，平均信号强度、平均丢包率、平均时延等参数，支持排序方便定位问题；
8、支持内、外网无线物理隔离部署；
9、所建设的无线网络系统需能支持终端移动可视化功能，可支持可视化运维，方便管理和维护；
配置要求：
1、每台配置标准物联网扩展卡插槽≥1个。
	台
	37

	11
	入室无线接入点
	1、安装方式：吸顶，壁挂；
2、增益：2.4GHz(赫兹)：0.71 ，5GHz(赫兹)：3.99；
3、接口：≥1个射频接口；
4、工作频段（GHz）：2.4GHz(赫兹)：2.400GHz(赫兹)～2.500GHz(赫兹)；5GHz(赫兹)：5.150GHz(赫兹)～5.850GHz(赫兹)；
6、工作温度：-20℃～+70℃；
	个
	296

	
	外科楼
	
	

	1
	汇聚交换机
	1、设备交换容量≥25Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥820Mpps（百万包每秒）；
2、设备固化32个千兆光口，其中光电复用口不少于8个，≥4个万兆光口，≥4个25G光口，以上为设备固化接口（非扩展槽位扩容），在满足以上端口的前提下，额外提供一个扩展插槽，其中扩展插槽需支持扩容100G和40G端口插卡，支持扩容防火墙插卡；
3、工作温度-5ºC～50ºC；
4、支持M-LAG（跨设备链路聚合），10千伏业务端口防雷能力；
5、支持eMDI（增强型媒体传输质量指标），支持服务质量分析功能，可识别用户基于SIP（会话初始协议）的多媒体流量，开启本功能后本设备优先转发该类流量，以保障服务质量，并且本设备会对该类流量进行分析，收集并保存流量信息与会话信息。
	台
	1

	2
	万兆单模光模块
	 SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 
	台
	2

	3
	放装无线接入点
	1、支持第七代无线网络标准协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条， 整机最大接入速率≥3.57Gbps（千兆比特每秒）；
2、★内置蓝牙5.1，2.5G电口≥1，2.5G光口≥1；（提供产品官网截图证明）
3、支持服务集标识符隐藏，每个服务集标识符可配置单独的认证方式、加密机制；
4、支持基于服务集标识符、射频卡的接入用户数限制；支持边缘智能感知；
5、支持微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
6、支持非法AP检测及反制功能具有非法AP的精确反制和模糊反制功能；
7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。
	台
	12

	4
	24口POE(以太网供电)交换机
	1、整机实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个（含4个千兆复用电口）；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥126Mpps（百万包每秒）；
3、支持POE（以太网供电）/POE+（增强型以太网供电），整机最大POE（以太网供电）输出功率≥405W,设备支持秒级供电和热重启时不断电功能；
4、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K VLAN（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
5、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
6、工作环境温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	1

	5
	24口交换机
	1、整机实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
2、交换容量≥6.72Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥126Mpps（百万包每秒）；
3、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
4、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
5、工作温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	7

	6
	24口HPOE(以太网供电)交换机
	1、★整机实配电口≥24个100/1000/2.5G Base-T自适应以太网端口，万兆光口≥6个；设备需支持秒级供电和热重启时不断电功能，支持POE++（大功率/超高压以太网供电），整机双AC（交流）供电功率不低于1750W；（提供产品官网截图证明）
2、交换容量≥6.8Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥380Mpps（百万包每秒）；
3、MAC（介质访问控制）容量≥32K，ARP（地址解析协议）表容量≥8K，路由表容量≥12K；
4、工作环境温度-5ºC～45ºC；
5、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
6、本次配置双电源，冗余风扇；
	台
	6

	7
	8口HPOE交换机
	1、固化接口：≥8个100M/1G/2.5G BASE-T PoE++（大功率/超高压以太网供电）端口，≥2个1/2.5/10GE 万兆光口；整机POE（以太网供电）供电功率不低于370W，单端口供电不少于90W；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥120Mpps（百万包每秒）；
3、支持Smartlink（智能链路）和PVST（每虚拟局域网生成树），收敛时间≤50毫秒；
4、业务端口防雷能力10 千伏，支持横向和纵向虚拟化技术；
	台
	1

	8
	千兆多模光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) 
	块
	30

	9
	楼层无线接入点
	1、★支持第七代无线网络标准协议，整机最大无线接入速率≥5.970Gbps（千兆比特每秒）；（提供产品官网截图证明）
2、基于射频天馈技术，无线接入点分布式建设，单楼层无线接入点通过链接其他配件可至少为8个独立的40平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力；
3、设备提供≥4个1GE电口，≥2个2.5GE光口，射频口≥8个；
4、支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖；
5、为保障医院移动医护业务不中断，内网业务需支持冗余备份，内网网络中断后，终端可以快速切换关联到备份网络使用；
6、为满足灵活弹性的建设需求，零漫游主机支持光电混合缆、以太网两种的组网部署方式，可灵活选择部署；
7、支持无线接入点体验分析，可以统计无线接入点下终端的上下线失败次数，平均信号强度、平均丢包率、平均时延等参数，支持排序方便定位问题；
8、支持内、外网无线物理隔离部署；
9、所建设的无线网络系统需能支持终端移动可视化功能，可支持可视化运维，方便管理和维护；
配置要求：
1、每台配置标准物联网扩展卡插槽≥1个。
	台
	113

	10
	入室无线接入点
	1、安装方式：吸顶，壁挂；
2、增益：2.4GHz(赫兹)：0.71 ，5GHz(赫兹)：3.99；
3、接口：≥1个射频接口；
4、工作频段（GHz）：2.4GHz(赫兹)：2.400GHz(赫兹)～2.500GHz(赫兹)；5GHz(赫兹)：5.150GHz(赫兹)～5.850GHz(赫兹)；
5、工作温度：-20℃～+70℃；
	个
	904

	
	门诊楼+急诊楼
	
	

	1
	汇聚交换机
	1、设备交换容量≥25Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥820Mpps（百万包每秒）；
2、设备固化32个千兆光口，其中光电复用口不少于8个，≥4个万兆光口，≥4个25G光口，以上为设备固化接口（非扩展槽位扩容），在满足以上端口的前提下，额外提供一个扩展插槽，其中扩展插槽需支持扩容100G和40G端口插卡，支持扩容防火墙插卡；
3、工作温度-5ºC～50ºC；
4、支持M-LAG（跨设备链路聚合），10千伏业务端口防雷能力；
5、支持eMDI（增强型媒体传输质量指标），支持服务质量分析功能，可识别用户基于SIP（会话初始协议）的多媒体流量，开启本功能后本设备优先转发该类流量，以保障服务质量，并且本设备会对该类流量进行分析，收集并保存流量信息与会话信息；
	台
	1

	2
	万兆单模光模块
	 SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 
	台
	2

	3
	24口HPOE(以太网供电)交换机
	1、整机实配电口≥24个100/1000/2.5G Base-T自适应以太网端口，万兆光口≥6个；设备需支持秒级供电和热重启时不断电功能，支持POE++（大功率/超高压以太网供电），整机POE（以太网）供电功率不低于1750W；
2、交换容量≥6.8Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥380Mpps（百万包每秒）；
3、MAC（介质访问控制）容量≥32K，ARP（地址解析协议）表容量≥8K，路由表容量≥12K；
4、工作环境温度-5ºC～45ºC；
5、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
6、本次配置双电源，冗余风扇；
	台
	3

	4
	24口交换机
	1、整机实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
2、交换容量≥6.72Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥126Mpps（百万包每秒）；
3、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
4、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
5、工作温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	3

	5
	8口交换机
	1、整机实配千兆电口≥8个，千兆光口≥4个；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥100Mpps（百万包每秒）；
3、支持PVST（每虚拟局域网生成树），支持4K（虚拟局域网），支持基于端口、协议、MAC（介质访问控制）的VLAN（虚拟局域网），支持基于IP(互联网协议地址)子网的VLAN（虚拟局域网），支持语音虚拟局域网；
4、支持智能管理中心功能，包括设备角色选定、FTP（文件传输协议）服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示等
5、工作温度-5ºC～45ºC，支持Telemetry（遥测）技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
	台
	1

	6
	8口HPOE(以太网供电)交换机
	1、固化接口：≥8个100M/1G/2.5G BASE-T PoE++（大功率/超高压以太网供电）端口，≥2个1/2.5/10GE 万兆光口；整机POE（以太网供电）供电功率不低于370W，单端口供电不少于90W；
2、交换容量≥6.7Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥120Mpps（百万包每秒）；
3、支持Smartlink（智能链路）和PVST（每虚拟局域网生成树），收敛时间≤50毫秒；
4、业务端口防雷能力10千伏，支持横向和纵向虚拟化技术；
	台
	1

	7
	千兆多模光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) 
	块
	16

	8
	楼层无线接入点
	1、支持第七代无线网络标准协议，整机最大无线接入速率≥5.970Gbps（千兆比特每秒）；
2、基于射频天馈技术，支持无线接入点分布式建设，单楼层无线接入点通过链接其他配件可至少为8个独立的40平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力；
3、设备提供≥4个1G电口，≥2个2.5G光口，射频口≥8个；
4、支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖；
5、为保障医院移动医护业务不中断，内网业务需支持冗余备份，内网网络中断后，终端可以快速切换关联到备份网络使用；
6、为满足灵活弹性的建设需求，零漫游主机支持光电混合缆、以太网两种的组网部署方式，可灵活选择部署；
7、★支持AP（无线接入点）体验分析，可以统计AP（无线接入点）下接终端的上线失败次数、异常下线次数、平均信号强度、平均丢包率、平均时延等参数，支持排序方便定位问题；（提供产品功能截图证明）
8、支持内、外网无线物理隔离部署；
9、所建设的无线网络系统需能支持终端移动可视化功能，可支持可视化运维，方便管理和维护；
配置要求：
1、每台配置标准物联网扩展卡插槽≥1个。
	台
	56

	9
	入室无线接入点
	1、安装方式：吸顶，壁挂；
2、增益：2.4GHz(赫兹)：0.71 ，5GHz(赫兹)：3.99；
3、接口：≥1个射频接口；
4、工作频段（GHz）：2.4GHz(赫兹)：2.400GHz(赫兹)～2.500GHz(赫兹)；5GHz(赫兹)：5.150GHz(赫兹)～5.850GHz(赫兹)；
5、工作温度：-20℃～+70℃；
	个
	448

	
	中心机房
	
	

	1
	负载均衡
	1、★1U盒式设备，整机固化≥16个千兆以太电口，≥8个千兆以太光口，≥8个万兆以太光口，≥4个接口模块插槽，≥2硬盘拓展插槽；（提供产品官网截图证明）

2、链路负载：最大吞吐量≥6Gbps（千兆比特每秒），最大每秒新建连接数≥9万，最大并发连接数≥550万；
3、支持Vlan（虚拟局域网、QinQ（双层 VLAN）、STP（生成树）、MSTP（多生成树）等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余；
4、支持多种链路检测方法，能够通过ICMP（互联网控制消息协议）、HTTP（超文本传输协议）、HTTPS（超文本传输安全协议）、DNS（域名系统）等方式监控链路的连通性；
5、支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址哈希、目的地址哈希、源地址端口哈希、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP（互联网服务提供商选路）选路等链路调度算法；
6、支持HTTP CARP（超文本传输协议缓存阵列路由协议）哈希、源IP地址CARP（缓存阵列路由协议）哈希、源IP地址和端口CARP（缓存阵列路由协议）哈希、目的IP（(互联网协议地址)）地址CARP（缓存阵列路由协议）哈希算法，当服务池中的某个服务器故障时，只有故障服务器上的业务流量重新哈希调度，正常服务器上负载的业务不重新进行哈希，将业务系统的震荡降到最低；
7、支持周期性或定时执行自定义脚本或者命令组合，将批量操作简化为一条命令。例如将配置文件从下载到设备，并将这些配置文件设置为下次启动的主配置文件和备份配置文件；
8、同时支持通过图形界面配置X-Forwarded-For（X-转发-至），TCP Option（传输控制协议选项）和Proxy Protocol（代理协议）三种方式插入客户端的源地址，将用户的真实IPv4（互联网地址协议版本4）/IPv6互联网地址协议版本6）地址插入到数据包中，以便后台服务器获取客户端源地址；
9、支持根据设置的负载均衡算法将Diameter（岱米特）的请求分发给后端的服务器，将对应的Application ID（应用标识符）的Diameter（岱米特）报文根据策略分发至指定的服务器组；针对后端服务器进行健康状态检测，可以指定目的IP地址、目的端口号、厂商ID（身份标识）、认证授权应用ID（身份标识）、计费应用ID（身份标识）、预期接收状态码、SSL（安全套接层）客户端策略、出接口等参数，满足负载均衡产品与众多应用系统兼容性要求；
	台
	1

	2
	上网行为管理
	1、整机固化千兆电口≥12个（含1对Bypass-旁路端口），千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，提供2个接口扩展槽，配置2T硬盘，冗余电源；
2、三层网络吞吐量≥10Gbps（千兆比特每秒），应用层吞吐量≥5Gbps（千兆比特每秒），最大并发连接数≥400万，每秒最大新建连接数≥10万；
3、★设备在透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑，支持自定义的手工模式和LACP（链路聚合控制协议）模式的链路聚合，实现线路带宽叠加；（提供产品功能截图证明）
4、支持花生壳DDNS（动态域名解析服务）客户端以及域名IP(互联网协议地址)绑定功能；
5、支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、静态地址转换、NAT46（网络地址与协议转换从IPv4到IPv6）、NAT64（网络地址与协议转换从IPv6到IPv4）；
6、支持用户应用的精细化控制、通讯应用的精细化管控、邮件详细控制等用户行为管理功能；
7、支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持vlan tag（虚拟局域网标签）过滤；
8、支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，可实现策略分组，进行区分化管理和运维；
9、支持对内网资产的IP（互联网地址协议）、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP(互联网协议地址)；
10、支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间、终端型号等维度的条件匹配；
11、支持通道化的QoS（服务质量），可基于源地址、目的地址、终端型号、用户、服务、应用、VLAN（虚拟局域网）、DSCP（差分服务代码点）、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP(互联网协议地址)带宽、流量限额、带宽优先级等服务质量动作；
12、支持本地网页认证，针对本地网页认证的认证服务器可以是本地AAA（认证、授权、计费），也可支持外部radius（远程用户拨号认证服务）、ldap（轻型目录访问协议）、POP3（邮局协议第3版）、数据库等认证服务器；
配置要求：
1、每台配置3年特征库升级服务；
	台
	1

	3
	无线认证系统
	1、标准1U硬件化设备，提供千兆电口≥6个， USB口≥2个；
2、支持与第三方服务器联动，将认证信息转发给第三方服务器进行认证，实现统一身份源；
3、支持账号简化管理功能，能够实现用户闲置时间自定义功能，超过时间将会被暂停或者销户；
4、支持认证页面合并功能，在同一认证页面可选择普通用户、短信、二维码（接待人员扫描访客二维码和访客扫描接待人员二维码）、微信认证等多种认证方式；
5、支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证；
6、首次登陆账号激活，强制用户上线后必须修改初始化密码；
7、支持密码防暴力破解功能，认证页面输入N（N≥3）次错误密码后，将在指定之间内无法认证成功；
8、支持设置账号的使用权限，支持设置禁止认证时段，支持直接获取用户物理地址，防止篡改；
9、支持广告营销功能，界面自适应各类型终端，支持广告制作，提供模板选择、预览发布功能；
10、支持通过邮箱、手机号、密保问题方式来修改密码；
11、禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制；
配置要求：
1、配置不少于3000个并发用户许可，配置硬盘≥1T，内存≥2G;
	台
	1

	4
	深度业务交换网关
	1、主控引擎与业务板卡物理分离，主控槽位≥2个，业务槽位≥3个；
2、交换容量≥300Tbps（太比特每秒 ），包转发率≥51000Mpps（百万包每秒）；
3、★考虑安全性，需支持根据具体情况选择独立业务板卡，包括防火墙业务板模块、应用控制业务模块、负载均衡业务模块和IPS（入侵防御）业务模块等，以便于后期安全防护的灵活扩展；（提供产品官网截图证明）
4、支持EERN环网（以太网弹性环网协议），多园区增强环网，10G速率环网亚毫秒级故障切换；
5、支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机；
6、为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位扩展不少于32个25G端口+16个万兆光口，支持单板卡扩容不少于24个10G-EPON OLT（以太网无源光网络 - 光线路终端）/XGSPON OLT（10千兆比特对称无源光网络 - 光线路终端）模块；
7、内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发和版本升级
8、支持256位全端口MACSEC（媒体访问控制安全）加密；
配置要求：
1、配置双主控，冗余电源；
2、配置≥24个千兆电口、≥20个千兆光口、≥4个万兆光口，≥1块防火墙业务插卡，吞吐量≥20G；
	台
	1

	5
	内网无线管理系统
	1、★配置千兆电口≥8个，千兆光电复用口≥2个，万兆光口≥2个；（提供产品官网截图证明）
2、最大可管理无线接入点数≥512，最大可配置无线接入点数≥2048；
3、支持本地认证功能，无需通过外置服务器即可实现认证；
4、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；
5、接入控制器设备多账户分权管理功能，实现一台物理接入控制器设备或多台物理接入控制器设备虚拟成一台接入控制器设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；
6、具备无线接入点逃生功能，当在接入控制器不可达造成无线接入点离线时，离线的无线接入点能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
7、具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员间共享授权、统一将无线接入点接入虚拟接入控制器中；
8、★支持一键诊断功能，诊断内容包括设备检测，配置检测，覆盖检查，信道利用率检查，能够分析存在的问题以及优化建议；（提供产品功能截图证明）
9、具备频谱导航功能，支持实时频谱防护，支持无线用户隔离功能，可实现对非法无线接入点进行探测；
10、具备攻击防护功能和黑白名单控制功能；
配置要求：
1、配置≥160个无线接入点管理授权；
	台
	1

	6
	外网无线管理系统
	1、配置千兆电口≥8个，千兆光电复用口≥2个，万兆光口≥2个；
2、最大可支持管理AP数≥512 ，最大可配置AP数≥2048，802.11转发性能≥10G；
3、支持本地认证功能，无需通过外置服务器即可实现认证；
4、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；
5、接入控制器设备多账户分权管理功能，实现一台物理接入控制器设备或多台物理接入控制器设备虚拟成一台接入控制器设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；
6、具备无线接入点逃生功能，当在接入控制器不可达造成无线接入点离线时，离线的无线接入点能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
7、具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员间共享授权、统一将无线接入点接入虚拟接入控制器中；
8、具备频谱导航功能，支持实时频谱防护，支持无线用户隔离功能，可实现对非法无线接入点进行探测；
9、★支持AP负载分析，支持查看终端平均在线时长、终端平均流量、忙时平均在线人数、峰值在线人数、峰值人数时刻等信息综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题；（提供产品功能截图证明）
配置要求：
1、配置≥160个无线接入点管理授权；
	台
	1

	7
	无线网络优化平台
	1、支持可视化体验：支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能；
2、支持无线网络体验差问题分析，支持从区域、干扰、覆盖、接入、认证等维度分析定位体验问题。包括分析问题区域、信道率利用率高的无线接入点，覆盖不足的无线接入点、接入失败问题分类、认证失败导致的占比趋势等；
3、支持监控告警功能，支持终端的体验指标进行监控告警追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警阈值可自定义，包括信道利用率、异常掉线、丢包率、时延、来回漫游、反复关联等指标的阈值设置，告警记录可查，需要保存至少 7 天的终端问题分析和历史连接记录；
4、支持终端接入问题诊断，支持按时间、无线接入点以可视化方式呈现接入过程的问题，识别出正常、异常、未接入状态。支持协议报文级的交互呈现和精细化问题诊断，可以呈现协议交互阶段结果与耗时，并提供用户接入失败的根因与排障建议；
5、时间胶囊功能，分析设备版本及配置变更历史，便于故障回溯；能够对比配置的差异点；
6、支持为无线接入点、无线控制器、网关、交换机、物联网设备、路由器的统一接入和管理维护；提供批量配置、批量升级、建立隧道穿透内网访问、在线命令调试等运维功能；
7、支持记录配置、版本、新增无线接入点、配置规划下发、网优操作导入的变化，并能跟踪变化前后的在线终端数、终端流量、接入异常数、平均丢包率、平均时延等网络变化；
8、支持在接入出口设备后，整网拓扑一键发现，生成拓扑，并自动完成出口下联设备的管理端注册。支持在拓扑上快速查看设备的中央处理器、内存、在线状态等设备详情；
9、支持漫游粘滞现象优化功能，可以对终端漫游粘滞现象进行优化，使终端主动连接至信号更优的无线接入点；
	套
	1

	8
	网络运维管理平台
	1、所投监控产品，采用微服务架构，容器底座，内置数据库，无需额外提供，可根据不同数据类型选择不同的数据库；
2、运维管理员可以按多种维度、多种查询方式查看监控资源，支持按资源组维度查看已监控的设备，包括资源的告警状态、属性数据以及监控指标数据，当某个资源出现告警时，可以通过系统在一个页面内集中查看资源的相关信息，根据不同的详情信息，涵盖资源的告警、拓扑、组件及指标；
3、系统支持网络设备及链路监控，支持通过网络管理协议自动发现各类网络设备，包括医院现有的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、虚拟专用网络等设备，为了方便查看网络设备的运行数据，系统应支持实时查看路由器、交换机的逻辑面板图；
4、系统支持无线设备监控，可通过网络管理协议、网络控制协议对无线设备的性能指标监控和告警，包括医院现有的无线设备；监控能力包括但不限于：在线用户数、在线无线接入点数、离线无线接入点数、无线接入点在线率、无线接入点在线状态、射频卡状态、当前信道、端口状态、端口速率等运行状态和指标；
5、支持查看医院无线运行的整体面貌，展示运维建设成果，系统应能够呈现无线设备运行情况和终端在线情况 ，包括：各个无线类型下的设备数量，每个厂商的分布情况，以及当前状态，在线终端的变化趋势，在不同频段的分布情况、上线异常的原因分析；无线设备的未恢复告警和级别；
6、系统应能够记录每个无线终端的上网情况，并支持通过账号等信息快速定位终端及终端关联设备，以便进行终端故障分析；
7、支持对医院当前使用的操作系统、存储设备、服务器、数据库、中间件的性能指标监控和告警；通过智能平台管理接口对所有资源节点的电源、风扇、磁盘、处理器状态信息进行监控；
配置要求：
1、本次采购平台须配置资源监控管理、拓扑管理、告警中心、数据仓库、发现管理、策略管理、模型管理、采控管理、通知管理、权限认证管理等产品配套基础功能；
2、本次采购需要配置以下授权要求：并提供无线设备监控授权≥500个，提供有线网络设备、安全设备、云/虚拟化主机、存储、操作系统、中间件、数据库、服务器硬件的管理授权≥50个；
3、提供软件实施服务，包括环境准备支持、安装、部署、调试、培训、交维、项目文档撰写等服务内容；
	套
	1

	
	系统集成
	
	

	1
	集成服务
	包含实施、安装、调试、培训及日常运维工作，提供三年质保。
	项
	1


