舒城县应急管理局防汛救援装备采购项目

采购需求标前公示

各相关潜在投标人：
受 舒城县应急管理局 委托，安徽国建招标造价有限公司将对“舒城县应急管理局防汛救援装备采购项目”实施政府采购。
为维护政府采购当事人合法权益，确保政府采购活动公开、公平、公正，我公司现将项目需求予以标前公示（详见附件），诚请相关供应商就存在问题进行反馈。
如对公示内容有任何意见或建议，请您于2022年7月26日17:00前（以书面意见到达日期为准），将反馈意见（格式详见附件—反馈意见书）和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后送至或邮寄至我公司，我公司将对意见或建议进行汇总，并转交采购人根据实际情况修改完善。
非常感谢您的参与。
                     
联系单位：安徽国建招标造价有限公司
联系人：左工
联系电话：18119783536
地址：舒城县广进久富商业广场3#10层
时间：2022年7月20日

采购需求
	序号
	器材名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	舟艇运输车
	座椅数
3座

长*宽*高＞8490*2400*2410

功率
139KW

轴距（mm）
4475

变速箱
6MT

能源类型
柴油

马力
190

助力类型
有

制动系统前后
断气刹

中控锁
有

电动窗
有

前后轮距
1680/1650

车身颜色
红色

平板6.5米，双侧联动操作装置，后工作灯2只，1个40KN液压绞盘（25米钢丝绳）
五十铃底盘、托臂拖举3吨,配备外围栏，配辅助小车一套,L型拖叉一对，旋转筒一对，一个工具箱，四根捆绑器.前桥4吨，后桥7吨，带ABS。
	1
	辆

	2
	运兵车
	座椅数
9-15座

长*宽*高＞5498*2062*2545

额定功率（KW/rpm）
≥110/3500

最大扭矩（N.m/rpm）
375/1500~2400

排量
2.0T-3.0T

轴距（mm）大于
3366

变速箱
6AT

能源类型
柴油

驱动方式
前置后驱

前悬架/后悬架 麦弗逊式独立悬架/非独立悬架

助力类型
电动助力

制动系统前后
盘式刹车

气囊
主副驾气囊

轮胎规格
235/65R16-R20

座椅材质
皮质

轮圈材质
铝合金

车身颜色
黑色

其他功能要求
电动调节后视镜带加热

倒车影像

适应巡航、定速巡航

移门电动侧踏步

同平面推拉窗（右移门及对称的左侧窗共2扇窗）

后排乘客豪华大座椅（双扶手、靠背可调、可前翻放平）

全尺寸备胎+随车工具包

胎压监测功能

ABS/ESP

内后视镜防炫目

后排独立空调

后座出风口

大灯高度可调

LED日间行车灯

后排隐私玻璃
	1
	辆

	3
	冲锋舟（含发动机30匹）
	船体
外长≥ 4700mm，外宽≥1850mm，舷直径 480mm，气室：4个，承员：10-12人，艇重≤97kg， 船体周围有安全拉绳。

艇身材质
进口 PVC 加网材质，厚度 ≥0.9mm。橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥80KN/m 、纬向拉伸强度 ≥65KN/m 经向梯形撕裂强度≥ 315N。提供检测报告作为佐证。

耐压性
满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告作为佐证。

气密性
空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告作为佐证。

性能要求
空载状态，航速10km/h时，左转直径≤5m，右转直径 ≤5m。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告作为佐证。

底板材质
防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固

艇底结构
艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小

艇体工艺
热融合双侧热压技术

配置要求
艇体配30p船外机一台，船外机要求品牌为雅马哈发动机，铝合金底板 1 套、铝合金划桨 2 支、坐板 2 块、脚踏充气泵 1 个、船包 1 个、 维修工具 1 套（专用胶水 1 支、气阀扳手 1 个、维修材料 3 张），安全绳索 2 根，D 型钢制拉环 8 个，使用说明书 1 本，合格证 1 张

报告证书
具有中国船级社产品检验证书、具有水利部基本建设工程质量中心出具的合格检测报告、生产厂家符合中国质量认证中心ISO质量管理体系
	2
	艘

	4
	水上智能救生艇
	产品整体呈U型设计、机身两侧配置有两个拉手及反光拉绳一条，主体自带频闪灯。救生艇主体采用LLDPE高强度复合材质，表面经磨砂防滑处理。

产品外形尺寸（长*宽*高）：≤960*750*230mm

产品整机（含电池）重量：≤15KG

推进器数量：4个涵道式推进器

防水标准≥IP68防水等级

水上浮力：≥850N 水上拖力:≥350KG

空载速度≥6.8m/s，载人速度≥3m/s（载人≥75kg时）

续航时间：采用磷酸铁锂电池,满电后最大续航时间≥80min

遥控系统功能：最大遥控距离≥1500M

遥控器最长工作时间8小时，具备电量显示和低电量报警功能

遥控器可单手操作，实现一键返航、失航返航和关机自动返航。遥控器屏幕显示：经度，纬度，电流，电压，电量，航行速度，朝向和导航转态等功能

双面行驶：正反面均可行驶、可自动识别正反、任意一面抛投下水均可快速前行

电磁兼容性：符合《GB/T17626.5-2008》，GB9254-2008《信息技术设备的无限电骚扰限值与测量方法》

具有警报声、哨声、红蓝警示灯、SOS求救信号频闪，便于落水都及时发现救援设备、方便夜间实施救援。

基本操作：具有前进，左、右、后退 倒档转向，在狭窄空间或超过目标距离时，可以左右或直线缓慢倒退以调整航向，实现180度翻转掉头。

定位系统：GPS/北斗双定位系统，实现一键返航、失航返航，产品在失联控制5秒后，触发失控返航功能，自动返航到返航点位置，误差小于1m，和关机自动返航，返回始位置的误差≤1米。

跌落性能：自≥25M高度抛落入水中，仍可正常使用。

投标文件需提供中国船级社CCS试验证书
	2
	个

	5
	手抬泵
	四冲程单缸汽油发动机

手抬架支持360度旋转

出水口支持180度旋转

额定流量10L/S

额定压力0.6Mpa

扬程   ≥80米

进水管口径
  65mm

出水管口径
65mm

水枪喷口直径
19mm

连接方式
螺纹式

最大吸深
7米

引水时间
≤20s

启动方式
手电启动一体

额定转速
3600N/min

发动机型号
192FD

重量约60公斤

国家消防装备质量监督检验中心颁发的产品检测报告。
	3
	台

	6
	防水照明灯具
	高效节能
选用新型大功率LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本

经济环保
采用高能锂离子电池，无记忆，容量大、寿命长，充放电性能优良，自放电率低，安全环保

智能控制
具有聚泛光工作模式，灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位；灯具设有强光、工作光、警示光等多种工作模式，通过按压按钮可进行自由组合

充电管理
采用最新的Type-C充电接口，可正反插入，通用市场上常见的USB充电器；具有五格电量显示装置，可实时显示灯具剩余电量及充电状态

防水抗摔
外壳采用工程塑料，抗强力冲击，防水防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用

安全可靠
人性化的警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到频闪光发出求救信号，确保安全

操作适配
外形灵巧美观，体积小、重量轻，非常适合头部配戴使用； 也可手持，头盔佩戴等携带方式

其他技术参数要求

额定工作电压
DC3.7V

电池额定容量
1200mAh

额定功率(LED)
3W

光源(LED)平均使用寿命
≥100000h

连续放电时间
4h(强光)／8h(工作光)

充电时间
＜2h

电池使用寿命
大于1000循环

外形尺寸
约50x42x25mm（长×宽高）

重量
＜60g
	25
	套

	7
	通讯手持台
	1、显示屏：不低于2.0吋半透彩屏，不小于6行文本显示；
2、可显示实时时间；
3、具备无级旋钮，能够连续选择32个以上的信道；
4、支持蓝牙功能，可以同时连接蓝牙耳机、蓝牙指环等以便解放警员的双手； 
5、支持内置倒地报警；
6、支持NVOC或AMBE声码器；在PDT集群模式和PDT数字常规模式下，可通过菜单在两声码器之间自由切换，切换后可正常使用。
7、内置支持GPS/北斗定位；
8、支持开机密码，开机后输入密码进行身份认证；
9、PDT手持台可在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规四种工作模式之间自由切换，切换过程中不需重启手持台，切换完成后可正常工作。；
10、具备无级性旋钮，手持台旋钮支持360度旋转，在PDT集群模式下可循环切换组呼联系人，在PDT数字常规模式下可循环切换信道。（投标文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验报告扫描件）；
11、在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时。
在PDT数字常规模式下，支持GPS/北斗授时
在PDT集群模式下，支持系统广播、GPS/北斗两种授时方式
12、功能要求：
手持台须支持包容呼叫；
手持台须支持位置、场强、电量上拉功能；
手持台须支持位置上拉、上报功能
13、动态基站列表：PDT终端电台内存储一张动态基站列表，按系统漫游逻辑、基站优先级和信号场强顺序将可用基站进行排序。

14、为保证产品升级的科学性和先进性，投标产品生产厂家必须为现有的PDT联盟理事会员，提供2018年-2021年北京华通专业数字集群标准创新联盟（PDT联盟）理事会员证书扫描件。
基本要求：
1、频率范围：350-400MHz；
2、信道容量：1024；
3、区域容量：64（每个区域最大32群组）；
4、信道间隔：12.5kz/25KHz；
5、频率稳定度：±1.5ppm； 
6、电池容量：≥2000mAh；
7、内置蓝牙功能，可以连接蓝牙耳机与蓝牙指环PTT；

发射要求：
1、最大输出功率≤5W；
2、4FSK发射误码率≤0.01%；
3、占用带宽≤8.5KHz
4、频率误差±1.5ppm； 
5、发射上升时间≤1.5ms；发射下降时间≤1.5ms；
6、邻道功率比(F0±12.5KHz) ≤-60dB,邻道功率比(F0±25KHz) ≤-70dB,瞬态切换邻道功率(F0±25KHz)≤-60dB；瞬态切换邻道功率≤-50dB(±12.5KHz); 
7、发射杂散（9KHz-1GHz）≤-36dBm；发射杂散（1GHz-12.75GHz）≤-30dBm；

接收要求：
1、互调响应搞扰度≥65dB，阻塞≥84dB
2、共信道抑制≥-12dB；邻道选择性≥60dB；杂散响应抗干扰≥70dB；
3、防尘抗潮湿要求：防水防尘达到 IP67标准；

抗冲击震动和防尘抗潮湿要求：
防水防尘达到IP67（GB4208-2008）标准；
抗冲击、震动满足（GJB150.16A-2009标准和GJB150.18A-2009标准）或GJB367A-2001标准或GB/T2423.10-2008标准或MIL-STD-810C/D/E/F/G标准
标准备件：电池、天线、背夹、充电器、皮带挂件各1个。

（投标文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验报告扫描件）
	20
	台

	
	其他
	投标人需提供产品彩页（供评标委员会预览）
	
	


                                  项目

采购需求的反馈意见

舒城县建采公共资源交易有限责任公司：
针对                              项目采购需求标前公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

三、供应商针对本项目采购需求的合理化建议如下：

1、

2、

…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：                    
    年  月  日
