项目名称：六安职业技术学院传感器技术与应用实训平台建设项目

采购单位：六安职业技术学院

采购需求

本项目拟采购传感器技术与应用实训平台12套，智能网联汽车传感器实训箱10套，新能源汽车动力电池总成拆装软件1套等。具体技术参数要求如下：

一、传感器检测技术综合实训台（12套）参数 （一）产品组成 实验装置由主实验台、实验桌、实验模块、控制对象模型、激励源、各类型传感器和数据采集及处理软件等部分组成。实验台主体由电源控制屏及实验桌体组成，控制屏采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，钣金结构，开放式设计，配备万向脚轮带可调脚杯，桌面板采用防火、防烫、绝缘、耐磨高密度板，实验台主体可选配电脑机箱、储存柜，储存柜可选配带智能存储功能。 （二）性能参数 1.主实验台技术指标 （1）输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz； （2）装置容量：＜300VA （3）工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m，装置容量：＜0.5kVA； （4）台体外观尺寸不小于：1400mm×800mm×1200mm；材质：钣金（冷轧钢）台体，桌面防火高密度板，结构牢固耐用；重量不小于：65kg左右； （5）功能：不仅适用于实验课教学，也适用于理论课教学。采用滑盖设计，平台为活动桌面，上实验课时将桌面推入控制屏隐藏，以嵌入式方式放在平台上的实验模块露出，同时平台下面设计有足够空间存放非当次实验课所需的其它模块。另配有组合柜(全钣金，与实验桌为一整体，不可分离)，两个柜门，中间三个抽屉，确保实验室设备有足够封闭空间存放。上理论课时则将活动桌面拉出，作为课桌使用，同时保护实验模块。台体设计有活动示波器支撑架，支撑架有边沿，防止示波器掉落，当不需要放示波器时可以将支撑架放下来节省空间； （6）扩展：可嵌入示波器、电脑等仪器仪表。 （7）具有漏电压、漏电流、过载保护装置，符合国家标准。 （8）智能设备管理器（教师机1套）：系统自带4.5寸人机界面，触摸控制，可用于管理实验设备各项信息： 1）开机自检：开机即可检查设备电源状况，如设备电源异常可切断设备电源，提醒设备异常； 2）电源控制：由漏电保护器控制电网输入设备的总电源，通过钥匙开关（或急停按钮）、启动按钮、停止按钮控制设备总电源的启停，可实现远程电源管理，如APP远程控制电源开关等； 3）漏电保护：工业级电流型漏电保护器、三相五线制接地保护，当设备存在任何漏电情况时，可瞬间断开设备总电源，确保人身安全； 4）电压保护：1路电压保护，可在交流90V～400V范围内任意设置所需工作电压范围，当超出设定范围时，自动切断设备总电源，同时发出报警并记录此报警信息； 5）电流保护：1路电流保护，可在交流一定范围内任意设置所需工作电流阈值，系统自动切断设备总电源，同时发出报警并记录此报警信息； 6）过载保护：1路过载保护，可在交流有功功率20～1500W范围内任意设置所需功率阈值，当功率值大于设定值，系统自动切断设备总电源，同时发出报警并记录此报警信息； 7）图形化界面：与实验设备对应的设备管理界面，点击图像中对应的设备单元，即可显示该单元电路的基本信息以及工作状态，比如点击电源单元，可查看该电源系统电流电压信息等； 8）时间管理：可设置当前日期、时间，同时提供设置定时提醒功能； 9）环境管理：配温湿度传感器，实时监控设备内部环境，确保设备可靠运行，避免因潮湿、过热等带来设备的损坏，选配器件实现照明控制、通风控制； 10）实验单元管理：提供各单元配套实验内容简介，提供详细使用简介及注意事项，提供接口管脚信息、配套完成实验内容； 11）辅助功能：九宫格界面显示，可查看设备基本信息、使用记录、维护保养、账户管理、冗错管理（设备管理系统损坏，但确保设备可工作于失效保护状态）； 12）预留拓展功能：具备用于功能拓展的预留接口，用于拓展使该系统具有如影音通讯、数据采集、程控源以及故障考核功能。 ★投标文件中提供设备管理系统功能模块至少5项功能的截图以佐证满足招标功能要求； （9）工控单元 1） 智能调节仪：温度控制：输入：PT100、CU50等常用温度传感器；输出：1路DC24V报警输出，1路AC220V固态继电器输出，控制精度±1℃；转速控制：控制范围：50～9999rpm；输出：1路DC0～24V输出，1路1～9999Hz脉冲输出，控制精度：±1rpm；转速控制部分为选配功能。 2）PLC控制器：CPU1214C AC/DC继电器：14输入/10输出，集成2AI。 配套PLC远程数据管理系统（教师机1套），系统通过物联网技术利用公共网络实现远程监控管理功能，将终端设备控制器中的的数据信息传输到监控中心，便于实时在线监控、记录、查询、统计、分析、打印报表。同时监控人员可通过Wap网页登录或手机APP方式，随时随地根据已获得的权限，实现数据查看、修改、报警、统计、分析等；提高设备的智能化管理。同时可在上位机软件中设计设备的维保周期及相关维保记录，以提前合理地安排操作人员和操作动作。 信息数据通过MODBUS总线汇总到数据传输设备，通过无线通讯方式将运行数据传输到云平台进行处理、记录和展示。例如将设备控制器上的报警触点接入模块，以实现设备的故障信息报警，操作员在Web网页或手机APP中，不但可以查看各个设备的实时运行情况，还可以进行历史追溯，查看设备在某历史时间点/段的运行状况，同时还可以远程配置设备参数。基于移动平台，密码登录可向智能保护器发送命令实现管理。可注册多个账号，多人可以独立使用，互不影响。通过教师系统管控软件可对学生机进行无线远程控制。可对实验数据进行远程监控。配备手持无线管理器，通用操作系统；可添加设备24台,便于后期扩展。提供工业级无线AP:支持IEEE802.11b/g/n标准；理论带宽为IEEE802.11b/g；无线传输速率达300Mbps；支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，可选WPS功能；发射功率为20dBm（11n），24dBm（11g），26dBm（11b）；接收灵敏度为<-72dBm@54Mpbs；支持2.4无线网络频率；通信安全，高速。 软件界面及实验数据监控界面：包括软件的主监控界面、历史曲线界面、数据读写界面、历史数据界面、报警记录界面和手机APP界面等。界面功能要求：1）主监控界面包括实验设备图片、设备编号、数字量输入状态一览表、数字量输出状态一览表、其他副界面的按钮选项等；2）历史曲线界面包括I/O点选择栏、开始时间选择、结束时间选择、曲线显示窗口、搜索按钮等；3）数据读写界面包括I/O点状态显示、读取功能按钮、写入功能等；4）历史数据界面包括开始时间选择、结束时间选择、搜索按钮、历史数据表格、数据导出功能等；5）报警记录界面包括开始时间选择、结束时间选择、未解除报警勾选功能、报警记录详情表格等；提供长期软件免费升级服务。 ★响应文件中监控界面截图不少于6张（含主监控、历史曲线、数据读写、历史数据、报警记录、手机APP界面）。且提供承诺函（格式自拟），承诺成交后到校进行功能演示。 3）工业触摸屏：提供7英寸全彩触摸屏TCP7062 TD，带以太网接口。7英寸TFT液晶显示，真彩（LED背光），分辨率（不低于800×480）显示颜色：65535色，电阻式触摸屏，ARM低功耗，400MHz，64M SDRAM。用以各种典型传感器系统的集中监控。 （10）测量仪表 1）直流电压表：量程-19.999～19.999V，分辨率1mV，精度0.5级； 2）直流电流表：200uA、2mA、20mA、200mA四个档位，精度0.5级； 3）气压表：测量气压值：0～99Kpa，测量精度±0.1 Kpa； 4）转速频率表：频率测量范围1～9999Hz，转速测量范围1～9999rpm，精度 0.5 级； （11）传感器电源/激励源 提供独立的温度源、直线位移源、振动源、转动源和气压源，非集成在台子上的形式。 1）固定电源：提供DC±5V/1A、DC±12V/1A固定线性直流稳压电源（纹波小于5mV），具备过流保护，自动复位功能；提供1路DC24V/3A开关电源，输出具备过流保护，自动复位功能； 2）可调电源：提供1路0～24V/1A可调线性直流稳压电源（纹波小于5mV），输出带电压表指示，具备过流保护，自动复位功能；提供DC0～20mA可调线性恒流源（纹波小于5mV），输出带电流表指示，连续可调，开路保护； 3）信号源：音频信号源：频率1～10KHz、峰值50mV～20V连续可调的正弦波。 （12）实验底板：提供四路实验模块供电单元，单路模块±12V供电，开关控制、电源指示，带短路及反接保护，实验时只需将实验模块插入对应插座即可供电，而无需另外给模块供电，减少不必要的连线，避免人为的损坏。 （13）独立式温度源，外形尺寸不小于：145mm×100mm×80mm，插座+开关+保险一体式驱动电源接口，2个等温传感器测量孔位；加热系统：AC0～220V/50Hz驱动，功率100W；散热系统：DC2V～24V散热风扇，排风量0.1～0.71m3/min连续可调；可控温度：室温～150℃，控制精度±1℃。含公母电源线。 （14）独立式转动源，外形尺寸不小于：150mm×125mm×70mm，含可更换式传感器夹具，DC2～24V电源驱动，转速0～3000rpm连续可调，提供磁电、光电、霍尔、编码器等转速传感器激励环境，自带对射式光电传感器以及配套测量电路。含支架。 （15）独立式振动源，外形尺寸不小于：280mm×155mm×80mm，振动源工作电路图绘制于表面，方便学生学习及认知；含可更换式传感器夹具，提供频率1～30Hz、峰峰值50mV～20V连续可调、最大功率30W的低频振荡激励源，共振频率13Hz左右；提供外部远程振动控制拓展接口；提供电阻应变全桥振动测量电路。含支架。 （16）独立式气压源，外形尺不小于：145mm×100mm×80mm，插座+开关+保险一体式驱动电源接口，气压输出0～50Kpa连续可调；配套流量范围0.1～3L/min气体流量控制计。含三通快速接头。 （17）独立式直线位移源，外形尺寸不小于：150mm×50mm×60mm，配套0～25mm可调高精度测微仪，分度值0.01mm，精度±0.004mm，配套传感器夹具。 ★提供与上述（13）-（17）项参数对应的独立激励源的高清实物图，以验证上述功能。 2. 实验模块 （1）模块化设计，模块正面上有详细的电路图、原理图、中英文标识，更加有利于教学的使用。实验模块底部采用专用的弹性插座设计，可以方便的在实验箱底板上拔插，同时实验箱通过弹性插座给各个实验模块供电。模块上集成两种供电方式，确保实验模块既可以安装在实验底板，通过底板供电进行实验，又可以脱离实验底板，通过外部供电独立进行实验，使用完毕可将所有模块进行叠落，方便收纳。具有防反接设计，短路保护及自动恢复功能。 （2）实验模块底盒采用工程塑料开模一次成型工艺，尺寸不小于150×125mm，配有4个专用供电及固定插座，坚固耐用，美观大方，反面工程塑料开模底盒无缝保护，底部注塑时自带制造商品牌LOGO，不同种类单元电路模块底盒采用不同颜色加以区分，防尘防潮。模块尺寸统一，方便日后升级扩展。 ### ★为便于实验室管理，要求实验模块底盒采用不同颜色加以区分。承诺成交后提供底盒的3D设计图，响应文件中提供承诺函（格式自拟）。 ### ★为便于实验，要求实验模块上集成两种供电方式，确保实验单元模块既可以安装在实验箱上使用，通过实验箱底板进行供电，又可脱离实验箱底板，通过外部供电独立进行实验。 （3）信号转换一模块：提供温度传感器配套实验的多用电桥实验电路，输入电阻范围：40Ω～120Ω；提供I/V转换电路，电流转换范围100uA～100mA，转换输出范围0～10V，同时可将标准的工业传感电流信号如0～20mA或4～20mA转换为标准的0～5V或者0～10V；提供V/I转换电路，电压转换范围或者0～10V，转换输出范围0～20mA或4～20mA； （4）信号转换二模块：提供V/F转换电路，转换范围0～10V/0～10KHz，可根据实验需求调整；提供F/V转换电路，转换范围0～10KHz/0～10V，可根据实验需求调整；提供C/F转换电路，转换范围50-300pF；提供R/V转换电路，上拉、下拉转换范围0-VCC； （5）比例运算模块：提供仪表放大电路，差分放大，放大倍数4～40；提供标准差分放大电路，放大倍数1、2、5、10可选，带调零功能；提供标准比例放大电路，放大倍数1、2、5、10可选，同时可实现1～10倍连续可调放大，电压跟随放大功能；以上三级放大既可单独工作亦可级联，放大倍数4～4000可调； （6）比较器模块：提供标准电压比较电路，参考电压可调，同时可实现滞回比较电路；提供标准窗口电路，可实现窗口高电平、窗口低电平功能； （7）整流滤波模块：提供二级有源低通滤波电路；提供电荷放大电路；提供精密整流电路； （8）移相相敏模块：提供移相器电路，移相范围0～180度；提供相敏检波电路，检波幅度可调； （9）电阻应变片模块：提供标准1kΩ应变传感器实验电桥，可实现单、双、全桥实验功能；电阻应变便传感器固定于模块上，一体式设计，减少不必要的连接线确保实验效果线性稳定； （10）差动霍尔传感器接口模块：提供差动变压器传感器实验电路接口，可配套完成多种补偿电路测试实验；提供霍尔传感器实验电路接口，可完成直流激励、交流激励电路测试实验； （11）电容传感器模块：提供500KHz脉冲调制信号，可配套完成电容传感器实验；提供电容传感器实验电路接口，可完成电容传感器的C/V转换； （12）电涡流传感器模块：提供电容三点式振荡调制电路、∏型检波器电路、射极电压跟多电路配套完成电涡流传感实验； （13）光电传感器模块：中英文对照标识提供PWM脉冲调制信号，可驱动全彩LED发光；提供全彩灯驱动接口电路，配套按键控制光源完成七种不同颜色的切换及亮度的控制；提供四组光电实验用电阻负载； ★提供与上述（3）-（13）项参数对应的实验模块的高清实物图，以验证上述功能。 3.教学传感器 （1）电阻应变传感器：1kΩ全桥8线,量程0～200g,±0.5%,带加热块、铝柱及托盘； （2）霍尔传感器：线性霍尔,量程±5mm,±2%,Φ25*140mm； （3）霍尔转速传感器：感应距离:1～10mm;量程0～3000r/m,M12*1,5～30V,NPN； （4）磁电转速传感器：感应距离:2～10mm;灵敏度0.5V/m/s,量程0～3000r/m,Φ25*50mm； （5）压电传感器：压电陶瓷,谐振频率：≥10KHz,±2%,Φ25*50mm； （6）电容传感器：差动电容,量程±5mm,±1%,Φ25*140mm； （7）差动传感器：差动电感,量程±5mm,±2%,Φ25*140mm； （8）电涡流传感器：量程≥3mm,±3%,Φ25*50mm； （9）Pt100温度传感器（2个/套）：Pt100,量程0～600℃,±1℃,铠装,Φ7*100mm,M12*1mm； （10）CU50温度传感器：CU50,量程-50～150℃,±1℃,铠装,Φ7*100mm,M12*1mm； （11）AD590温度传感器：AD590,量程-50～150℃,灵敏度1uA/°C,铠装,Φ7*100mm,M12*1mm； （12）K型热电偶：K型,量程0～250℃,铠装,Φ7*100mm,M12*1mm； （13）压力传感器：ф25*75mm,扩散硅MPS-2108-015GC,量程0～50Kp,±2%； （14）湿度传感器：电容型:量程1～99%RH,Φ26*60mm； （15）气敏传感器：酒精MQ3:量程50～2000ppm,Φ26*60mm； （16）光纤传感器：传导+反射型,量程±5mm,±2%,Φ26*100mm； （17）光电转速传感器：对射式:量程0～3000r/m； （18）超声波传感器：发射探头+接收探头，测量距离10～60cm。 4.工业传感器应用模型 （1）二阶液位控制系统模型 该系统由两个串联的水箱组成。下水箱液位是系统的主要控制量，上水箱液位为辅助控制量。该系统的控制目的不仅是使下水箱的液位等于给定值，而且是要在系统发生扰动时，扰动所产生的影响已通过内回路的控制及时地被消除。为了实现系统在阶跃设定和阶跃扰动作用下的静态无误差控制，系统的主调节器应为PI或PID控制。因为辅助控制电路的输出要求能够快速准确地再现主调节器的输出信号的变化规律对二次参数的动态性能和残余误差没有特殊要求，因而副调节器采用P或PI调节器。 控制对象由二阶水箱模型、控制模块组成，具体参数如下： 1）主体结构主要由5mm蓝色有机玻璃组成，包括上水箱、下水箱，上、下水箱尺寸相同，容量约0.5升（长×宽×高约1.15dm*0.5dm*0.6dm）； 2）压力型液位传感器：电压范围：0～80mm液位对应0～10V输出，带调零功能； 3）进水阀：电磁阀及驱动：0～10V输入对应0～100%开度； 4）水泵控制及驱动：0～10V输入对应起始转动～满转速； ### 5）2个排水阀（其中一个为干扰源）、溢流孔等内容；储水箱容积不小于1.72升（长×宽×高不小于1.7dm*1.25dm*0.8dm），内置潜入型水泵，流量不小于300升/时； （2）温度压力控制系统模型 温度压力控制系统由控制面板、白炽灯、温度传感器、压力传感器、小型气泵、风扇、透明保温罩等器件组成，可进行PLC的模拟量输入、输出实训和PID闭环控制实训。控制面板可设定温度，并显示保温罩内实际温度，PLC控制白炽灯的亮度和风扇，使实际温度接近设定温度。该模型结构轻巧，便于实训，与PLC实验平台连接，可满足可编程控制器技术的教学、课程设计和毕业设计。 1）装置稳定的钣金框架结构，便于拆卸与安装； 2）装置接口开放，可扩展性强。 3）气泵采用医用设备的静音泵，实验环境更加安静。 4）输入电源：AC 单相220V 50Hz 5）输出电源：DC 24V/4A 6）外型尺寸不小于：400mm×250mm×200mm； 7）重 量：<10Kg 8）工作条件：温度：-10℃～+40℃，相对湿度：≤85%（25℃） 9）安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线 10）加压装置； 11）加热和散热装置； 12）压力传感器套件； 13）温度传感器套件； （3）物料分拣控制系统模型 1）直流减速电机，转速：20rpm,电源DC24V； 2）电磁阀1个，气缸4个，磁性开关4个； 3）对射式光电开关传感器：检测距离5m，光轴直径15mm，常开型，NPN晶体管输出，输出电流＜200mA，频率响应＜20Hz，工作状态带红色LED指示，电源DC10～30V； 4）霍尔接近开关传感器，检测距离10mm，可检测永磁体，开关条件磁场强度＞22mT，常开型，NPN晶体管输出，输出电流＜50mA，频率响应＜320kHz，工作状态带红色LED指示，电源DC10～30V； 5）电感接近开关传感器：检测距离4mm，常开型，NPN晶体管输出，输出电流＜200mA，频率响应＜300Hz，电源DC10～30V； 6）电容接近开关传感器，检测距离2mm，常开型，NPN晶体管输出，输出电流＜200mA，频率响应＜300Hz，电源DC10～30V； 7）色标传感器：焦距12.5mm±2mm，红、绿色光源，按钮式设定自动选择适用光源，静态分别对记号和底色设定； 8）安全光幕传感器：检测距离：0.3～4m，4个光轴，光轴间距25mm，响应时间10ms，继电器输出。 9）相对值光编码器，600脉冲/转。 ★提供以上三种工业传感器应用模型参数对应的高清实物图片和设计图，以验证上述功能。 5.工业控制器及触摸屏（教师机1套） ### （1）触摸屏（教师机1套）： 显示尺寸不小于：7英寸；分辨率：800*480；外形尺寸不小于：200*140*35；CPU：Cortex A8 600MHz；DRAM:128MB；Flash:128MB；亮度：350；显示颜色：24位真彩色；背光源：LED；电源接口：24V DC±20%；额定电流：250mA；U盘接口：SUB2.0接口X1；以太网接口：支持；串口：COM1（RS422/RS485）,COM2（RS232）,COM3（RS485）；面板防护等级：前面板IP65，后盖IP20。 （2）PLC主机（教师机1套）： 尺寸不小于：50x100x80mm；本载数字IO：8输入8输出；远控能力：最大5路脉冲轴；高速输入：4路200K高速输入，支持4路编码器轴；高速输出：5轴200K脉冲输出；右侧模块扩展：支持，最大16个；左侧模块扩展：支持2个（可扩展通信、数字量、模拟量、TF卡、RTC时钟）；以太网：支持两个以太网口Modbus TCP 主/从站：做主站时最大支持31个从站，做从站时最大支持31个主站，TCP/IP：固件可升级至最新版本，无限制；固件可升级至最新版本，最大连接数为64，UDP：固件可升级至最新版本，无限制；固件可升级至最新版本，最大连接数为64，EtherNet/IP主/从站：单IP，内置交换机，最大支持32个从站，最小通讯周期5ms；串口通讯：1路485，最大可扩展10路485/232（扩展口加扩展模块），支持串口自由协议和Modbus协议；程序容量：128K步；数据容量：自定义变量1Mbyte（其中128KB掉电保持）约150K软元件，编号1000以后支持掉电保存；指令速度（步）：20K步2ms；位处理指令：0.144us；字传送指令：0.338us；浮点传送：0.779us。 6.配套资源 （1）传感器组件3D演示软件： 软件针对传感与测试技术课程教学，采用全3D虚拟仿真技术，确保界面生动美观，操作易学易用。软件包含产品说明和零件展示等内容，涵盖霍尔传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、光纤位移传感器、差动电容传感器、差动变压器、霍尔转速、扩散硅压力传感器、PT100温度传感器等12个常用传感器的外观及组成结构。 传感器的展示采用动态三维仿真，能够多方位展示传感器的各个组成元件，便于观察零件的结构、材质以及材质类型。 ★提供以上12种传感器演示软件的高清截图，以验证上述功能。 （2）传感器原理仿真实验软件： 软件对传感与测试技术实验箱的原理实验进行3D仿真，能完成霍尔传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、光纤位移传感器、差动电容传感器、差动变压器等对应实验的仿真。 软件界面设置合理，学生可以在电脑上模拟实际情况进行实验步骤的操作，利用虚拟连接导线、信号源、示波器、旋钮、智能调节仪等控件按照提示的实验步骤进行操作。在仿真实验过程中，可以调节幅值/频率旋钮、测微头旋钮、温度/压力表按钮等来改变输出波形、或者是调节智能调节仪上的控件来改变设定值。可以观察实验数据，并进行记录，通过仿真可以使学员在实训前迅速准确地掌握实训原理及实训操作，提高了实训的效率，改善了实训效果，同时减少了由于误操作对实训设备进行的不必要的损坏；实验原理仿真部分提供简单的考核功能，只有对实验充分理解及熟悉之后，才好在实物上进行实验操作。 ##### ★提供以上9种传感器的仿真实验的高清截图，以验证上述功能。 （3）无线传感器Zigbee应用技术软件 无线传感器网络采用2.4G频段，通过软件可实现点对点及一点对多点，如星状网、树状网、网状网等多种无线自组网配置及监控。软件与Zigbee实验模块硬件完美兼容，通过该软件理论上可以同时满足监测255个网络节点以及网络节点的采集数据，波形图显示区包括查看历史数据以及查看最新数据两种模式，以波形图的形式将采集的数据显示在页面上，同时也可看到最新的采样值。 ##### ★提供不少于2张软件功能高清截图，以验证上述功能。 - 实验内容 #### 1.信号调理实验：至少包含以下9项 （1）I/V转换实验 （2）V/I转换实验 （3）F/V转换实验 （4）V/F转换实验 （5）低通滤波器实验 （6）精密整流实验 （7）电压比较器实验 （8）移相器实验 （9）相敏检波器实验 #### 2.传感器原理实验 ：至少包含以下32项 （1）电阻应变片-单臂电桥性能实验 （2）电阻应变片-半桥性能实验 （3）电阻应变片-全桥性能实验 （4）电阻应变片单臂/半桥/全桥性能比较实验 （5）交流应变片全桥的应用---振动测量实验 （6）压阻式压力传感器的特性测试实验 （7）差动变压器的性能实验 （8）激励频率对差动变压器特性的影响 （9）差动变压器零点残余电压补偿实验 （10）差动变压器的应用-振动测量实验 （11）电容传感器的位移特性实验 （12）直流激励线性霍尔传感器的位移特性实验 （13）交流激励线性霍尔传感器的位移特性实验 （14）霍尔开关转速测量实验 （15）磁电传感器转速测量实验 （16）压电传感器振动测量 （17）电涡流传感器的位移特性实验 （18）电涡流传感器材料分拣的应用实验 （19）电涡流传感器材料面积大小的特性测量实验 （20）电涡流传感器振动测量实验 （21）电涡流传感器转速测量实验 （22）光纤传感器位移测量实验 （23）光电转速传感器测速实验 （24）利用光电传感器控制电机转速 （25）温度源传感器特性测量实验 （26）Pt100铂电阻测温特性实验 （27）铜热电阻测温特性实验 （28）K热电偶测温性能实验 （29）AD590温度传感器特性测量实验 （30）电容式湿度传感器测量实验 （31）酒精传感器测量实验 （32）超声波测距实验 #### 3.工业传感器综合应用实验 ：至少包含以下11项 （1）二阶液位控制液体压力传感器综合应用 （2）温度压力控制温度传感器的综合应用 （3）温度压力控制气体压力传感器综合应用 （4）物料分拣控制色标传感器的综合应用 （5）物料分拣控制安全光幕传感器综合应用 （6）物料分拣控制相对值光编码器综合应用 （7）物料分拣控制系统磁性开关的综合应用 （8）物流分拣对射式光电开关传感器的综合应用 （9）物料分拣控制系统霍尔接近开关的综合应用 （10）物料分拣控制系统电感接近开关的综合应用 （11）物料分拣控制系统电容接近开关的综合应用 二、智能网联汽车传感器实训箱 （一）自动驾驶技术激光雷达工作原理实验箱（2套）： 1.设备简介 实验箱套件参照智能网联汽车实现原理，提取激光雷达传感器模块形成功能板块。试验箱包含整套实验设备，可单独直接进行激光雷达的实验实训教学。 2.设备参数 （1）RS-H16激光雷达1个 线数：不低于16线；测距能力：不低于150m；测距精度：±2cm；水平视场角：360°；水平角度分辨率范围：0.1°～0.4°；垂直视场角：不低于30°；垂直角度分辨率：控制在2°以内；旋转频率范围：5～20Hz；与计算机通信接口：100M以太网；供电电压：9～32V；工作温度：-30～+60℃；防护等级：IP67。 （2）激光雷达交互单元1套 显示屏尺寸不小于：13英寸；分辨率：1920*1080；内存：不低于8GB；硬盘：不低于128GB；具备WIFI通信功能； （3）提供与本实验设备配套的纸质版实验指导书1本。 （4）提供教师授课端软件 教师授课端软件：与实验设备配套提供理实一体的“信息化教学软件”，并可通过网络不断优化、更新。其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学、教学视频、课堂问答、设备实践操作、设备与软件联机互动、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。 3.设备功能 （1）通过上位机软件设置激光雷达参数，包括以太网、时间、电机参数等；接收激光雷达数据流，可视化显示点云。 （2）可以通过软件设置激光雷达的外部参数x，y，z的值和俯仰角，航向角，翻滚角的值进行标定； （3）通过激光雷达感知算法控件，通过调节探测范围、滤波阈值、分割参数等参数，改变点云识别状态并对障碍物进行标识，实现对激光雷达识别算法的理解；可以测出障碍物与试验台自身的真实距离。 （4）多种数据源输入，可调用激光雷达实时数据，录制的数据包、仿真实训台输出点云； 4.实训内容：至少包含以下7项 （1）激光雷达基本认知与原理 （2）激光雷达的选型 （3）激光雷达的安装与电气接线 （4）激光雷达的配置 （5）激光雷达点云数据观测实验 （6）激光雷达通信报文分析 （7）激光雷达的外参标定 （二）自动驾驶技术毫米波雷达工作原理实验箱（4套）： 1.设备简介 实验箱套件参照智能网联汽车实现原理，提取毫米波雷达传感器模块形成功能板块。试验箱包含整套实验设备，可单独直接进行毫米波雷达的实验实训教学。 2.设备参数 （1）77GHz毫米波雷达1个 工作频率范围：75GHz～80GHz；探测距离范围：0.2m～170m；距离测量精度：±0.1m；距离分辨率：控制在0.7m以内；相对速度范围：-400km/h～+400km/h；速度测量精度：±0.1m/s；角度测量精度：±0.1°；最大目标跟踪数量：不低于100个；探测目标类型：远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标；物体类型：杆、小汽车、卡车、行人、摩托车、单车、宽的物体。 （2）24GHz毫米波雷达1个： 工作频率范围：23GHz～25GHz；速度测量范围：-150～150km/h；速度测量精度：±5%；最大测速距离：30m ；角度测量范围：±20°；与计算机通信接口：UART转USB 1个; 额定电压：12V；具有上位机软件：能显示原始数据波形、显示运动目标速度-距离二维热度图/能量图；能观测任意空间区域目标的运动或静止波形，具备环境噪声采集，自动判断阈值；支持人员存在检测:能检测静止人员，能检测运动速度、距离、方向。 （3）毫米波雷达交互单元1套： 显示屏尺寸不小于：13 英寸；分辨率：1920*1080；内存：不低于8GB；硬盘：不低于128GB；具备WIFI通信功能； （4）提供教师授课端软件： 教师授课端软件：与实验设备配套提供理实一体的“信息化教学软件”，并可通过网络不断优化、更新。其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学、教学视频、课堂问答、设备实践操作、设备与软件联机互动、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。 3.设备功能 （1）系统提供人机友好交流界面，可实时更改雷达参数设置，观测调试效果。 （2）可准确识别静态与动态障碍物，显示距离、速度、位置等数据。 （3）可以设置毫米波雷在x，y上的坐标值，实现外部参数的标定，显示标定后的毫米波检测图像，修改x，y坐标后可以看到障碍物相对于坐标原点的变化；检测结果可通过ROI区域设置，实现需求区域障碍物检测过滤。 4.实训内容：至少包含以下4项 （1）毫米波雷达参数配置与性能验证实训 （2）动静态目标检测与数据可视化实训 （3）坐标系标定与检测区域设置实训 （4）毫米波雷达报文数据分析 （三）自动驾驶技术视觉传感器工作原理实验箱（4套）： 1.设备简介 实验箱套件参照智能网联汽车实现原理，提取摄像头传感器模块形成功能板块。试验箱包含整套实验设备，可单独直接进行视觉传感器的实验实训教学。 2.设备参数 （1）双目摄像头1个： 镜头焦距：不低于4mm；基线：不低于12cm；动态范围：不低于120dB；分辨率：1280*720；视场角：HFOV40°；俯仰角度：70°～90°；接口类型：CAN、RS485、网口；工作电压：9～36V； 工作温度：-40～70℃；信号预处理单元：FPGA+ARM，内存1GB，闪存8GB；视觉传感器应用场景：自动驾驶、辅助驾驶场景； （2）双目视觉交互单元1套 显示屏尺寸不小于：13 英寸；分辨率：1920*1080；内存：不低于8GB；硬盘：不低于128GB；具备WIFI通信功能； （3）提供教师授课端软件： 教师授课端软件：与实验设备配套提供理实一体的“信息化教学软件”，并可通过网络不断优化、更新。其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学、教学视频、课堂问答、设备实践操作、设备与软件联机互动、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。 3.设备功能 （1）通过软件进行摄像头的内参标定，生成标定文件；可加载不同的标定文件，观察摄像头的畸变矫正效果。 （2）提供目标识别算法和车道线识别算法；通过加载不同识别算法，界面显示不同的识别功能，进行不同项目的功能实训。 （3）多种数据源输入，调用摄像头实时数据、录制的数据包、视频图像、仿真实验箱输出图像； 4.实训内容：至少包含以下5项 （1）摄像头的基本原理 （2）摄像头的标定 （3）障碍物识别实验 （4）车道线识别实验 （5）车辆测距实验 三、新能源汽车动力电池总成拆装软件（教师机1套）： 1.软件采用主流数字引擎开发，满足未来扩展内容接入需求； 2.场景建模：要求模型仿真度在80%以上，模型细节精致，圆弧处无棱角、模型交接处无重面；要求渲染贴图仿真度在80%以上，材质、贴图、纹理匹配，确保与实物一致； 3.场景还原：使用软件3D Studio Max，制作需求：还原模型为Polygon4边面模型，无破面、漏面、黑面； 4.绘制贴图：使用软件3D Studio Max/Adobe Photoshop，制作需求：贴图大小为2的N次方，无拉升变形，无错位； 5.交互设计合理，虚拟操作准确，引导性强。可视化信息指向性明确，可读性强。 6.通过三维建模方式，对新能源汽车动力电池总成进行拆装实训，拆装达到螺丝级别，并且在过程中可以对步骤用到的工具进行选择。任务栏对操作步骤进行可视化显示，反映当前实训进度。过程具备语音讲解和文字描述功能。 7.★拆装过程严格按照车辆维修安全操作规范，并有语音文字提示，包含打开前机舱盖、断开蓄电池负极电缆、向上推动直流母线插头卡口保险等详细过程。投标文件中需提供软件功能截图证明此功能。 四、设备存放柜：2个 1.材质与结构：采用优质加厚冷轧钢板，主体为全钢化透明玻璃结构，内里隔板可调，结构稳固。 2.外观尺寸： 外形尺寸应为不小于1800mm(高)×850mm(宽)×390mm(深)。 3.工艺要求： 表面处理光滑，无划痕毛刺，玻璃接缝严密，开启灵活，五金配件耐腐蚀。 五、整体设备服务： ★1.为保证产品来源合法及稳定的售后服务，提供技术服务，免费送货上门，免费安装、调试、培训；免费提供用户所需要的教学资料（包含配套的实训指导书、工业传感器应用模型的梯形图参考程序）；项目整体免费售后服务不低于3年。 ★2.根据实训室面积和门窗位置等提供实训设备摆放布局和布线施工要求的设计图纸。（响应文件中提供）