六安市第四人民医院无线网络覆盖项目采购需求

- 项目概况

- 六安市第四人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的公立医疗机构，系全省首批“二级甲等”综合医院和“爱婴医院”，金安区三级医疗网络的中心，医保定点医院，慢性病鉴定、残疾鉴定和征兵体检、职业体检、教师体检等全民体检定点医院。医院设两区，本部和东区。

- 随着医疗行业各种新型应用的出现、网络复杂性的提高，传统的组网在承担医院业务转型上面临着巨大的挑战，例如：网络带宽吞吐量低、时延高、网络变更复杂等等，医院从自身实际出发，开展医院信息化建设。

- 以“互联网+”的手段，实现智慧医院建设。利用互联网技术，提升医院总体服务能力，优化医疗服务流程；利用无线网、物联网等技术实现医院整体服务质量的提升；

- 信息化为临床决策和精准医学研究提供支持。通过数据采集精准分析包括患者体征、疗效和费用等在内的大型数据集，可帮助医生确定最有效、最具成本效益的治疗方法；

- 信息化建设加强不同维度数据间的互联互通，应当促进健康医疗大数据的发展，驱动精准医学研究，实现个性化治疗；

- 服务模式向个性化和智能化转变。移动查房、移动医疗等是《建设标准与规范(试行)》中的核心建设内容。医护人员通过移动医院内网实现移动查房，及时上传患者数据、执行医嘱，提高护理效率，减少医患纠纷的发生。

- 建设目标

- 利用先进的无线网络技术保证医院病房的无线信号覆盖范围，使医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医护业务；

- 构建一个真正可用的、无中断的无线网络，满足移动医护对无线网络的需求；

- 促进移动医护业务全面开展，提高工作效率，推动医院的信息化建设；

- 本次主体建设医院内网，后续外网、物联网建设也可在现有基础上扩展（本次项目需预留接口），实现一套设备内外网物理隔离；

- 由于移动医护业务对无线依赖性非常高，也对内网无线可靠性要求非常高，因此本次无线建设应充分考虑无线网的灾备与冗余；

- 利用物联网技术，简化医疗流程，实现全过程标准化医疗流程，实现医疗对象自动化、可视化、数字化管理，全面提高医疗安全性和质量。

- 服务要求

1.覆盖要求

1.1 无线覆盖：确保病房（包括病区办公室区域、走廊、急诊医疗区域）等网络覆盖。两院区WLAN信号医疗区域全覆盖，无死角，支持无缝漫游，漫游切换延迟≤50ms，丢包率≤1%，关键区域（如急诊室、手术室）需优先保障带宽≥200Mbps。

1.2信号强度：在各个区域内，信号强度应不低于-65 dBm（毫瓦分贝），以确保良好的通信质量，支持无缝漫游，漫游切换延迟≤50ms，丢包率≤1%，关键区域（如急诊室、手术室）需优先保障带宽≥200Mbps。

2.服务可用性

2.1全天候支持：提供 7 天×24 小时的不间断技术支持服务，确保在任何时间 点都能对突发情况进行快速响应。

2.2高峰时段加强：在诊疗高峰时段和病房区域查房时间等关键时段，增加技术支持人员，确保网络的稳定性和响应速度。

2.3节假日安排：在国家法定节假日和医院特殊活动期间，提前制定详细的值班 计划，确保服务的连续性和稳定性。

3.响应时间

3.1即时响应：对于用户的咨询和请求，须在10 分钟内做出初步响应。

3.2现场支持：在收到紧急呼叫后，技术人员需在2 小时内到达现场进行诊断和处理，确保问题能够得到及时解决。

3.3远程协助：对于非紧急情况，可以通过远程桌面或其他在线工具提供协助， 提高服务效率。

4.服务级别协议

4.1性能指标：明确无线网络的性能指标，如最大带宽、连接稳定性、延迟等， 并定期进行测试和优化，确保网络质量符合标准，无线网络下行带宽≥500Mbps，端到端延迟≤30ms，关键业务优先级保障。

4.2服务质量监控：实施服务质量监控机制，定期收集和分析网络性能数据，及时发现并解决问题，持续改进服务质量。

4.3报告与反馈：定期向医院归口管理部门提交服务报告，包括服务执行情况、 性能指标达成情况以及用户反馈，以便及时调整服务策略。

5.定期维护与升级

5.1预防性维护：制定并执行预防性维护计划，包括软件更新、硬件检查和网络优化等，旨在预防潜在的故障和性能下降。

5.2系统升级：根据技术发展和用户需求的变化，定期评估并升级无线网络设备和软件，确保系统的安全性和先进性。

5.3文档记录：详细记录每次维护和升级的过程、结果以及任何发现的问题，为未来的审计和回顾提供依据。

6.稳定性要求

6.1高可用性：系统需支持冗余设计，以确保在单个无线接入点故障时，其他无线接入点能够无缝接管，保证网络的持续稳定运行。

6.2故障恢复：建立完善的网络管理平台，能够实时监测网络运行状态并提前预警潜在的问题，出现网络故障时，恢复时间不超过 2 小时，保证医护人员的工作不受影响。

7.扩展性要求

7.1 网络架构必须能够灵活应对未来的变化与挑战，需要将可扩展性置于核心位置，确保无线网络不仅满足当前的业务需求，更能无缝衔接未来的医院业务发展的要求。在病房、门诊收费窗口、急诊大厅等不同场景下，需要根据实际需求动态调整无线接入点的数量和分布，实现精准覆盖和资源优化配置。同时要求支持快速添加新的服务功能，如远程会诊、智能导诊等，进一步提升医疗服务的效率和质量。

7.2在面对未来外网业务需求时，无需再部署另外一套无线网络，可直接使用本次招标的无线基础平台，且能实现两张业务网完全物理隔离。

8.兼容性要求

8.1设备兼容性：在构建医院无线网络覆盖项目时，兼容性是一个至关重要的 考量因素。为了确保整个网络系统的稳定性和高效性，避免因不同品牌产品之间 的兼容性问题而导致的网络故障和性能瓶颈。投标供应商必须保证整体兼容性及稳定性，响应文件中提供承诺函（格式自拟）。

8.2应支持多种无线网络协议，以适应不同设备和网络需求。

- 安全性要求

- 9.1 数据加密：采用先进的加密技术，确保用户数据和医院信息安全。

- 访问控制：实现基于角色的访问控制，确保不同用户在网络上的权限设置合理，

- 保护敏感信息。

- 备注：

- 1、本项目供应商应充分考虑现阶段医护区服务功能实现的所有设备及辅材， 确保实现本项目需求中所有功能。响应报价包含所有费用，成交后不得以任何理由增加费用。

- 2、所有设备及辅材应符合国家相关标准、性能参数，质保5年。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | 1.千兆以太网口数≥5个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 2.提供USB接口数≥1，用于外接硬件设备； 3.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥100，单台设备最大可支持管理AP数≥511； 4.支持3000余万条海量预分类的URL地址库，支特根据URL类型实现URL控制； 5.支持本地转发下用支持通过网络平台对无线接入点户的上网行为及邮件、BBS发帖的内容及附件，支持审计FTP上传/下载文件名称、内容； 6.支持自动生成网络拓扑图，可以直观查看AP和交换机拓扑情况，网络拓补图支持状态信息查看和网络配置下发，方便网络的维护管理； 7.★支持基于逻辑分区的安全风险状态统计，包含但不限于守护终端数量、拦截终端数量、攻击终端数量，以及上述终端明细情况（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 8.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心等，方便网络的维护管理； 9.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、无线广播、告警通知等； 10.★管理无线AP和交换机可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控（提供对此功能满足要求的有效证明材料）。 | 台 | 1 |
| 2 | 统一认证中心管理平台软件 | 1.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等企业认证； 2.二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证方式； 3.★支持兼容多品牌设备统一认证，兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、信锐、Aruba、Ruckus等，认证方式包括短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 4.支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 5.实配不少于80000个认证终端永久授权许可； 6.支持基于全网无线和有线用户的统一认证和管理，跨区域漫游，实现基于用户/用户组进行授权，可实现用户通过有线、无线接入具有相同的认证账号和上网权限； 7.★支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 8.支持人脸识别认证方式，可通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的人脸认证机制； 9.支持账号自注册认证方式，可通过手机号码白名单自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码； 10.支持智能PSK认证功能，不同的PSK终端可使用专属密码，并支持PSK终端的秘钥与MAC绑定，其他终端即使拿到秘钥也无法上网，保证PSK终端安全接入要求； 11.支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 12.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 13.支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码； 14.为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线审计组件 | 1.★支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，可识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 2.支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制； 3.支持无线网络在本地转发部署模式下实现应用识别以及无线网络审计功能； 4.支持基于多元化应用识别管控，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段； 5.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令； 6.支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； 7.支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、时间、访问的目的IP等信息； 8.支持与本地公安网监平台对接，按网监要求将审计数据上传至公安的网监平台； 9.为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量。 | 套 | 1 |
| 4 | 终端识别管理软件 | 1、系统使用B/S架构，基于主流Web浏览器进行界面展示呈现，方便管理员实时掌握网络状况； 2、考虑到项目中实际使用终端及冗余性，实配不少于10000终端分析管理永久授权许可； 3、支持主流终端类型识别，例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器； 4、支持基于终端类型进行准入控制，可对非指定类型终端非法接入，通过短信通知、手机APP通知，并同时将终端加入黑名单冻结； 5、支持自定义终端指纹特征，可快速添加新类型终端入库，保证终端识别的准确性； 6、支持对有线、无线终端的智能准入控制、智能终端识别、终端行为管理以及终端状态分析、终端安全状态分析等精细化管控； 7、支持关闭终端不必要的端口服务，创建交换机和无线AP的东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，实现内网终端之间风险拦截； 8、支持终端接入网络的不同服务阶段（接入、认证、关联、使用、离线为一个服务周期）、不同行为（DHCP获取、网关检测等）的相关质量 9、为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能网络分析系统 | 1、系统使用B/S架构，基于主流Web浏览器进行界面展示呈现，方便管理员实时掌握网络状况； 2、配置智能分析平台软件，配置满足本次项目中所有AP、交换机数量的智能分析授权，包含但不限于智能应用识别、智能无线调优等高级功能； 3、支持应用识别技术，支持识别至少6000种主流应用，同时支持自定义业务类型，从而针对性应用进行管理； 4、支持对网络环境、设备、配置等主要问题进行识别，帮忙管理员主动识别出网络中可能存在的问题，并提供问题或事件列表； 5、支持生成健康度评估报告，报告中包括全网资源概况、用户概览、质量概况，以及指标详情和整改建议，便于管理员实时掌握网络状况； 6、支持将核心业务区域设置成重点区域，重点保障重点区域的接入体验； 7、支持对关键业务的访问质量进行评估，包括但不限于丢包、抖动、延时、连通性、服务器繁忙等指标，从而帮助用户对关键业务进行排障； 8、★支持智能无线自动调优功能，在不影响业务的情况下，能够基于历史无线数据，进行射频资源调优，支持查看调优记录（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 9、支持网络健康度评估体系，通过运行质量、业务质量、性能质量、安全状态等多维度指标进行评估，主动识别出影响网络质量的主要问题； 10、考虑到数据的安全性，本次采购的软件平台要求本地化部署，配置智能分析平台所包含的硬件资源，满足智能分析软件平台的稳定运行。 | 套 | 1 |
| 6 | 面板AP | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps 3.上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥1个，pass through≥1； 4.单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥240； 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 6.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 7.Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 8.★支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 9.终端准入控制解决方案从控制用户终端安全接入网络的角度入手，整合网络接入控制对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理，从而提高了无线网络的整体安全性。 | 台 | 126 |
| 7 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；支持6条空间流，整机最大接入速率1.9Gbps； 2.千兆以太网口≥1个，RJ-45 Console口≥1个； 3.支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持两个5GHz射频工作； 4.★支持对无线网络提供的服务进行检测，包括终端接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的网络波动和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求选择工作模式； 6.支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 7.支持自定义配置网络质量指标阈值，包括接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等； 8.支持基于时间段定时关闭和开启射频，防止不良分子利用非工作时间入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的； 9.支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入。 | 台 | 39 |
| 8 | 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个，CONSOLE口≥1个； 2.支持全线速转发，交换容量≥336 Gbps/3.36 Tbps，包转发率≥96 Mpps/126 Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W，整机最大输出功率370W； 4.支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 5.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议； 6.支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由； 7.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 8.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9.★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 10.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 11.★支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 12.支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 13.支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； 14.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 | 台 | 22 |
| 9 | 汇聚交换机 | 1.千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个、Manage口≥1个； 2.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3.支持全线速转发，交换容量≥600 Gbps/6 Tbps，包转发率≥170 Mpps/300 Mpps； 4.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 5.支持Voice Vlan功能，可接入IP电话设备，将电话网与计算机网统一成整体； 6.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 7.★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 8.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一 管理，支持跨设备链路聚合； 9.支持交换机的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 10.★支持终端IP-MAC首次部署自动学习绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 11.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 | 台 | 1 |
| 10 | 中心基站 | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.中心基站整机采用双射频设计，2.4G最大传输速率≥500Mbps，5G最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps； 3.2.5G SFP光口≥1个，并需兼容1G SFP光口；千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.≥8*RF输出，RP-SMA-K接口，射频输出；≥1*RF输入，RP-SMA-K接口，射频输入； 5.单个覆盖点位医疗网理论无线速率：2.4G≥280Mbps，5G≥1200Mbps； 6.★为了满足互联互通等政策，无线网络支持物联网拓展，要求中心基站支持拓展物联网网关，且能提供合记病房物联网LoRa、433信号的覆盖，以满足后期物联网使用需求（提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 7.★为了满足未来拓展性，物联网信号支持拓展智能手环、胸卡、资产标签、输液终端等物联网产品应用，物联网应用不局限于自身品牌，也支持超过三家第三方品牌物联网应用（提供对此功能满足要求的有效证明材料）。 | 台 | 35 |
| 11 | 功分单元 | 1.★支持对中心基站的网络信号进行1分8，实现射频信号1分8部署（投标时提供对此功能满足要求的有效证明材料）； 2.≥1*RF输入，RP-SMA-K接口射频输入；≥8*RF输出，RP-SMA-K接口射频输出； 3.支持与其他设备组合POE受电或本地电源适配器供电两种方式，供电距离300M以上，投标时提供对此功能满足要求的有效证明材料； 4.发射功率符合国家室内无线标准，射频单元发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）。 | 台 | 133 |
| 12 | 室内双频美化天线 | 1.接入方式：射频接口供电，不额外拉电源线； 2.整机采用双射频设计，工作频段2.4GHz：2.400GHz～2.500GHz；5GHz：5.150GHz~5.850GH； 3.产品需支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；； 4.支持灵活拓展蓝牙、ZigBee、LoRa/LoRaWAN、RFID等多种物联网协议,不受品牌和厂商限制； 5.天线增益2.4GHz：7dBi；5GHz：5dBi频率容限符合国家无线电相关标准； 6.接口：2个RP-SMA-J接口； 7.工作环境：-40℃～70℃； 8.安装方式：力求美观，天花板嵌入式安装，天线高度≤60mm，设备外罩面与天花板处于同一水平面； 9.满足国家工信部对无线电管理相关的规定。 | 台 | 880 |
| 13 | 35米超低衰减单轨馈线 | 1.35米超低衰减单轨馈线； 2.馈线类型:要求提供成品线； 3.长度、规格:按实际需求选择长度以及接口类型。 | 根 | 69 |
| 14 | 18米超低衰减馈线 | 1.18米超低衰减单轨馈线； 2.馈线类型:要求提供成品线； 3.长度、规格:按实际需求选择长度以及接口类型。 | 根 | 64 |
| 15 | 5米低衰减双轨馈线 | 1.5米低衰减双轨馈线； 2.馈线类型:要求提供成品线； 3.长度、规格:按实际需求选择长度以及接口类型。 | 根 | 185 |
| 16 | 10米低衰减双轨馈线 | 1.10米低衰减双轨馈线； 2.馈线类型:要求提供成品线； 3.长度、规格:按实际需求选择长度以及接口类型。 | 根 | 313 |
| 17 | 15米低衰减双轨馈线 | 1.15米低衰减双轨馈线； 2.馈线类型:要求提供成品线； 3.长度、规格:按实际需求选择长度以及接口类型。 | 根 | 182 |
| 18 | 射频负载 | 射频负载，功分单元射频头空闲时用于保护。 | 个 | 426 |
| 19 | 千兆单模光模块 | 1.SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC； 2.在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描 5min，互相垂直的二个轴各扫描二次试验后无异常； 3.支持热插拔不低于500次。 | 块 | 44 |
| 20 | 集成服务 | 提供项目集成、调试、培训服务。 | 项 | 1 |
| 21 | 运维服务 | 提供三年项目运维服务。 | 年 | 3 |