采购需求

一、项目要求

本实训系统以工业机器人典型应用为核心，配备气爪夹具、真空吸附工具、绘图笔、标定工具等多种工具，采用自动工具交换装置实现机器人末端工具的快速更换，可满足工业机器人轨迹、搬运、码垛、分拣、模拟涂胶、模拟焊接、装配等典型应用场景的示教和离线编程，以及工业相机等工业机器人系统技术的教学。集成了工业机器人示教编程、离线编程、步进驱动、PLC控制、变频控制、HMI控制、机器视觉、传感器应用、气动控制技术、总线通信等技术的应用。采用模块化设计，各功能模块相对独立，均采用快换设计，机械及电气连接均可快速拆换，能自由组合，并根据需要灵活搭配，可组合出多种模拟工业生产流程的综合任务。整个工作站的运动机构均可使用紧急停止按钮进行停止，安全系统全部采用硬件连接实现安全功能，即使修改程序，恢复出厂设置，也不会影响安全功能，具备漏电、短路、限位保护等多种安全保护措施，工作区采用安全光栅防护，在实训过程中可以提高人员的安全防护级别。

该设备由两部分组成，各组件均安装在型材桌面上，机械结构、电气控制回路、执行机构相对独立，所有的元器件均采用工业级的元器件，满足工业现场的需求。通过此平台可以进行机械组装、电气线路设计与接线、PLC编程与调试、相机技术、工业机器人编程与调试应用等多方面训练，同时可以根据需要增加或者减少相应的实训项目。

- 采购需求参数

| 标识注释 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品标注项 | ▲ | 核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 响应文件中须提供相关证明材料 |
| 非标识项 |  | 采购需求中未标注特定标识项，不需要提供相关证明材料，但必须满足或优于。以响应情况表为准。 |

核心产品：▲工业机器人基础实训系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工业机器人基础实训系统 | 本系统主要由六自由度工业机器人、机械手换手单元、工业相机单元、焊接轨迹单元、PLC控制系统、输送单元、装配单元、可调井式料仓单元、供料单元，立体仓库单元、多功能工具存储单元组成。 1.六自由度工业机器人 由工业机器人本体、工业机器人控制器、示教单元和电磁阀控制机构等组成；可以实现整个系统中工件的搬运操作、码垛操作、装配操作以及换线和书写等操作；还可以根据实际的实训需要增加或者删除相应的操作项目。工业机器人技术参数如下： 1.1主要技术数据： 最大运动范围：≥713mm； 最大负载能力：≥7Kg； 重复定位精度：±0.02mm以内； 关节数量：6； 重量：≥36Kg； 本体防护等级：IP65/IP67（手腕）； 驱动方式：AC伺服驱动； 1.2关节参数： A1 ±170° A2 +80°/-135° A3 +195°/-70° A4 ±190° A5 ±120° A6 ±360° 1.3机器人调试编程软件。 本设备使用机器人专用调试编程软件，可以对机器人进行编程和调试。该软件具有文本编辑区、位置列表区、属性指示区、项目管理区等窗口，可以对机器人进行调试。调试时可对机器人进行如下操作：程序编辑、伺服开和关、运行速度设置、各关节位置给定、运行和停止、单步执行指令、连续执行指令、程序跳转执行等。同时该软件提供底层驱动接口函数，可供用户进行二次开发使用及进行深层次机器人控制技术的研究。 离线仿真环境中通过虚拟示教盒操作机器人运动，可用于教学方面；包括但不限于CAD模型导入功能（支持stp .igs .stl 等格式）； ★1.4工业机器人虚拟拆装系统。 以工业机器人基础实训系统为开发模型，采用先进的三维仿真技术，高度仿真了机器人的拆装操作环境和作业工程，教学场景模型、设备模型及工具模型达到1:1真实效果，设备及工器具模型经1：1三维重建，使学生能够在最贴近真实设备及教学环境下进行交互式学习； 三维模型采用包括但不限于3Dmax、may、blender软件原始建模，位置关系与装配关系与实际设备一致； 模型动画：模型动画结合三维动画及程序交互制作，动作交互更加灵活多样，以增加操作的体验感和真实感。 （响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。） ★1.5工业机器人本体提供支持工业机器人各轴快速拆解、组装功能。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) ★1.6供应商提供工业机器人本体制造厂家快速拆装参数确认函。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 2.PLC控制系统 配备PLC可编程控制器，自带以太网通讯模块、数字量扩展模块控制机器人、电机、气缸等执行机构动作，处理各单元检测信号，管理工作流程、数据传输等任务。 配套本设备专用的工件装配流程编辑软件，通过PLC下载口与PLC进行数据传输，可以将工件的装配流程进行随意编辑，并下发给PLC。配合工业相机单元，完成每组物料的三个工件盒，每个工件盒的四个工位都可以设置成需要的工件，可选编号、颜色、高度，不同位置可选相同工件。结合焊接轨迹单元、输送单元、装配单元，PLC控制系统配合PLC和机器人程序，实现工件模拟焊接、产品装配流程的多样化实训项目。 3.机械手换手单元 机械手换手单元由换手支架、平行气爪组件、真空吸盘组件、写字笔组件和位置标定组件组成，机器人可旋转至此位置，进行换装机械夹爪，配合完成工件搬运、工件码垛、工件装配，模拟书写，模拟轨迹等操作。 4.输送单元和可调井式料仓单元 可调井式料仓单元为物料的存储单元，物料存储在可调井式料仓单元中，通过安装在料仓侧面的光纤传感器进行物料的检测，圆形气缸负责物料的推出；可以根据不同的实训要求更换相应的物料，只需要通过螺栓对料仓侧板进行简单的调整可以实现不同物料的供料； 输送单元为物料的运输单元，通过变频电机和输送带将物料输送至相机识别位置、机器人抓取位置、废料推出位置，并通过安装在末端的传感器进行检测和反馈。 5.供料单元 供料单元均为本系统的物料存储单元，可以进行辅助物料的存储，每个存储位置均安装光电传感器进行检测和反馈；在实训过程中可以增加相应的实训选择。 6.写字板单元 写字板单元用于本系统的机器人的书写操作，要用于机器人轨迹编程、精度控制及末端工具应用的实训，通过低风险、高互动性的书写任务，直观展示工业机器人的运动控制与轨迹规划能力。 7.装配单元 装配单元用于本系统的零部件装配操作，装配单元通过机器人抓取物料、气缸定位、气缸加压装配，通过视觉引导、力控协同及模块化设计，实现物料的精准装配。 8.立体仓库单元 立体仓库单元主要用于存储装配完成的物料，通过工业机器人的动作将装配完成的物料一次存储在立体仓库中，并通过安装在库位上的光电传感器进行物料的检测和反馈。 9.工业相机单元 工业相机单元要求为国内一线品牌，安装在输送单元的侧面，可以完成物料的检测和装配，实现工业相机功能的学习和实训。工业相机采用：≥320 万像素 1/1.8"CMOS 千兆以太网工业面阵相机，传感器类型：CMOS，全局快门，像元尺寸：≥3.45 um x 3.45 ym ，靶面尺寸：≥1/1.8" ，分辨率：≥2048 x 1536 ，最大帧率：≥38.1 fps @2048 x1536 Mono 8 ，快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素格式：Mono 8/10/10Packed/12/12Packed等，软件：包括但不限于MVS 或第三方支持 GigEVision 协议软件；镜头：固定焦距，手动光圈，一千万像素，FA 镜头，焦距：≥6mm，F数：≤F2.4~F16，像面尺寸：≥Ф9mm(1/1.8") ，视场角：≥1/1.8" ，接口类型：C-Mount ，法兰后焦：≥17.526mm ；光源：颜 色：白色，最佳工作距离：≥40-70mm，照射角度：≥60°，色温：6000~7000K，外形直径：≥ф45mm ，发光区直径：≥Ф37.5mm ，接口类型：SMR-03V-B ；光源控制器：驱动方式：数字，恒压，发光方式：常亮，频闪，PWVM 频率：≥125 KHz，调光方式：面板(按键)，软件(串口或网口)，通讯协议：Serial, UDP，输入电压：100~240 VAC，50/60 Hz，输出电压：24 VDC，控制接口：RJ45网口，DB9F 串口，可以对工件定位、识别、测量、检测等全功能学习培训。 三、系统整体参数 1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz； 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m,噪音＜70dB； 3.装置容量：3.5kVA； 4.设备整体尺寸：≥1800*1200*1600mm（长*宽*高）； 5.安全保护：具有漏电保护，安全符合国家标准； 6.平台采用标准30系列工业型材，防护罩采用标准40系列工业铝型材组装制作，机柜钣金件采用优质碳钢，喷塑处理，壁厚≥1.5mm；型材外形采用圆角过渡；表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀； ★7.响应文件中提供本系统的照片或者设计效果图、系统说明、教学实训与组织的简要说明文件；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 8.所有连接采用镀锌螺栓连接方式，连接牢固可靠。 | 套 | 6 |
| 2 | 配套教学资源包 | 包含设备说明书、实训教材、电气原理图、教学视频、配套 PPT、源程序和电气接线图。 1.设备说明书：描述设备构成、设备功能介绍、设备纸质版资料交付； ★2.实训教材：要求设置培训目标、实施方法、教学过程、评价方式的说明和指导。不少于9个实训任务不限于：工业机器人系统认知、工业机器人本体的拆装、工业机器人控制系统及故障诊断、工业机器人系统的通信连接、工业机器人的零点标定、工业机器人编程与操作、虚拟仿真、工业机器人的维护保养及故障处理。不少于6个综合实训任务，不限于：工业机器人的本体结构、工业机器人的常用传动机构与维护、谐波减速器的结构与维护、RV减速器的结构与维护、工业机器人末端执行器、工业机器人的维护与保养，每个综合实训项目纸质版资料交付；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供教学资源截图或实训教材部分彩页。) 3.综合实训任务实施部分，应具备完整的流程规范，要求包含IO分配表、工艺流程图、任务实施记录、项目评估表格等； 4.综合任务评估要求对于考核项目进行明确，并设定各考核项目的权重； 5.教材内容当中，必须具备进行该课程所遵循的安全和操作说明，所处位置需要在整个教材内容之前体现； 6.教材内容应包含本门课程常用元器件符号、元器件的图片等介绍，实训项目用到的所有元气件要求必须包含； 7.电气原理图：纸质版资料交付； 8.教学视频：不少于30个教学视频，视频平均时长不低于7分钟，刻录光盘交付； 9.配套PPT:不少于9套PPT，刻录光盘交付； ★10.实训项目、教学视频、教学PPT涵盖不限于工业机器人的装配、工业机器人的搬运、工业机器人的码垛、工业机器人的分拣、工业机器人的示教编程、工业机器人的离线编程及虚拟调试、步进驱动系统的调试、PLC程序编程与调试、工业相机应用与调试等工业现场所用理论知识和实践技能； (响应文件中须提供相关证明材料，包括提供教学视频截图或教学PPT截图或相关纸质教学资料部分彩页。) 11. 理论知识题库包含：机器人理论能力初级工、中级工、高级工、高级技师等不同等级题库，题库数量不少于400道。 ★12. 提供不少于5天的现场师资培训服务（响应文件中须提供承诺函）。 | 套 | 1 |
| 3 | 工业机器人控制与仿真终端 | 一、设备功能概述 本设备作为工业机器人综合实训平台的核心控制与仿真终端，用于承担机器人系统运行数据的采集、运动轨迹的仿真计算、人机交互界面显示、PLC逻辑控制监测、视觉识别数据处理、自动化单元协调控制等任务。设备可与六自由度工业机器人本体、视觉识别单元、输送装配单元、焊接轨迹单元及立体仓储系统实现网络化通讯与实时数据交互，是整个实训系统的中枢控制核心。 二、主要技术参数 1.系统结构要求 （1）采用桌面式一体化工业控制结构，具备数据运算、图形仿真、网络通信及设备协调控制等多功能模块； （2）内置工业级总线通讯模块，支持EtherCAT、Modbus TCP、PROFINET等工业协议，与PLC及机器人控制柜互联； （3）具备高强度电磁屏蔽设计与防静电防护结构，适应实训室环境长期运行需求。 ★2.核心处理单元 （1）采用高性能多核心（≥6核心）工业级数据桌面级处理器，支持多线程（≥12线程）运动轨迹计算与实时仿真任务； （2）内部缓存≥12MB，基本频率≥2.6GHz，满足复杂工艺路径生成及视觉识别算法处理需求； （3）内部组件之间传输数据速度不低于8GT/s，支持浮点与向量指令集，确保机器人姿态解算与坐标变换精度。 (响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 3.系统存储与运行单元 （1）配备高速固态数据缓存模块，存储不低于1TB，用于仿真模型、生产任务与系统日志的快速读写； （2）运行内存不低于16GB，支持多任务并行计算与大规模仿真数据加载； （3）具备断电数据保持与系统快速恢复功能。 4.显示与交互单元 ★（1）显示处理核心架构：CUDA核心不低于3840个，显存位宽不低于128位，加速频率不低于2497 MHz,显存不低于8 GB且为GDDR7，可满足数字孪生技术应用，实现数据同步及显示的流畅性。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) （2）工业级防眩光液晶显示屏，尺寸≥23英寸，分辨率不低于1920×1080,HDMI接口，支持4屏输出；可进行机器人轨迹监控、视觉调试及系统运行状态显示； （3）配备工业触控控制界面或外接式输入控制单元。 5.通讯与接口单元 （1）提供≥8路通用通信接口（USB或扩展总线），≥2个千兆以太网接口； （2）支持与PLC控制系统、视觉识别相机、传感器及机器人控制器等外设的多通道连接； （3）支持远程维护与数据上传功能，可与教学管理平台进行数据交互。 6.软件与系统支持 （1）兼容工业机器人教学仿真平台、视觉识别算法库、运动轨迹规划软件及PLC编程环境； （2）预装机器人编程与调试模块，支持多品牌机器人仿真接口； （3）支持多系统架构（包括但不限于Windows与Linux），可在虚拟化环境中运行多工艺仿真任务。 7.环境与安全要求 （1）工作温度：0℃～45℃，相对湿度：≤85%； （2）具备短路、过载、过热保护及系统恢复机制； （3）设备连续运行时间≥8小时无故障。 （4）安全功能：支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标等外部设备，USB存储设备支持读取、只读或禁用等模式，有效防止数据泄露。具备设立独立加密分区功能、外置U盘分区加密功能、数据安全删除功能，基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复。 三、用途说明 本设备为工业机器人实训教学配套专用控制终端，用于完成机器人编程仿真、系统监控、视觉检测、路径规划、数字孪生与自动化生产线综合调试，设备为专用教学控制单元。需要配备特定的桌凳。 | 套 | 6 |
| 4 | 工业机器人智能教学软件 | ★1.工业机器人智能教学软件应具备离线仿真场景配置功能，仿真环境中通过虚拟示教盒操作机器人运动，可用于教学方面；包括但不限于CAD模型导入功能（支持stp .igs .stl 等格式）；能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线和加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在场景中实时显示仿真运行的时间和机器人各轴的关节数据；能够以机器人的基坐标/工具坐标为参考，在场景中显示机器人的运行轨迹。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。)。 ★2.工业机器人智能教学软件应能够与主流品牌的真实示教器进行通信，通过真实示教器驱动软件中虚拟机器人进行运动，支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时会有颜色高亮显示。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) ★3.工业机器人智能教学软件提供与设备配套的仿真模型，能够完成工业机器人和PLC基础编程实训，需配套绘图板模块模型，能够完成机器人工件和工具坐标系建立的实训任务；提供搬运模块仿真模型，可完成三角、圆形等基础模块的搬运实训，提供机器人本体、快换工具、立体仓储等模块的模型，虚拟设备能够与实际设备同步运行，实现真实设备与虚拟场景的虚实映射。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) ★4.工业机器人智能教学软件具备教师端、学生端及后台端，通过平台和工具（包括但不限于.Net Framework 4.0框架和WinForm）进行技术开发，教师端基于故障设定、学生端用于软件排故，后台端可进行学生排故操作的记录；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 5.工业机器人智能教学软件中的预设故障来自于工业机器人在实际应用中出现的常见故障，故障可按照难易等级进行分类，用于教学过程相关实训项目考核。 ★6.工业机器人智能教学软件设置电气故障点≥25个：包括：机器人驱动器故障、机器人控制器故障、机器人示教器故障、人机交互系统故障、仓储系统故障、指示灯故障、电磁阀故障、线路故障、光源控制器故障、变位机气缸故障、变位机传感器故障等；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 7.工业机器人智能教学软件支持设备单点控制及集群控制功能，支持智能同传，即软件自动判断是否存在数据增量，能够同时对≥40台设备进行故障设定，也可用于单台设备的控制；群控时，学生打开系统后，对应的故障设备会自动出现教师设定的故障现象，未打开系统的工位，不会出现故障现象。 8.教师端登录密码采用MD5信息摘要算法加密，可设置管理员密码、软件界面隐藏、自动进入任一系统、分区参数设置、模式切换等以保证系统的高安全性。 9．教师端故障设定具备自由度高的特性，支持一键式和逐点式方式设置故障，一键设定不同难度的故障，设定的故障为随机方式；也可自主设定对应故障点的故障。 10.学生根据故障现象对设备进行排故，排故后学生点击学生端对应的故障点，对故障进行恢复，点击提交时，系统会自动检测误排故情况，对学生进行排故情况自动扣分，系统自动对每个学生的分数进行计算，并进行成绩及排故结果的显示。 | 套 | 1 |
| 5 | 移动教学智慧黑板 | 一、整体设计要求如下： 1、整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160；侧置输入接口具备至少2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3、嵌入式系统版本为最新系统，主频≥1.8GHZ，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。 4、采用红外触控技术，支持电脑系统中进行40点或以上触控，支持在手机系统中进行40点或以上触控。 ★5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 6、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 10、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在手机下支持无线设备同时连接数量≥32个，在电脑脑下支持无线设备同时连接≥8个； ★11、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 二、整机系统要求如下： ★1、图表工具：提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 2、整机具备前置接口（包括但不限于Type-C），通过接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 3、支持通过手机账号登录、邮箱登录、扫码登录教师个人账号。具有校本研修、校本题库、备课组、管理后台、区域活动、区域资源等应用功能。 4、整机和全部外接通道（包括但不限于HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 5、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 ★6、整机系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声等方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 7、整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作。 8、支持通过手机账号登录、邮箱登录、扫码登录教师个人账号。具有校本研修、校本题库、备课组、管理后台、区域活动、区域资源等应用功能。 9、具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 三、智能笔要求如下： 1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≥17cm,笔身直径≥13mm，笔身重量≥18g； ★2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥型笔尖设计，直径≥3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 3、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 4、多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 5、内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； ★6、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 五、电脑模块要求如下： 1、处理器主频≥2.0GHz，8核12线程，内存8GB DDR4以上，硬盘256GB固态硬盘以上。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ★2、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准PC防盗锁孔。(响应文件中须提供相关证明材料，包括提供检测报告或功能截图或产品彩页。) 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 套 | 1 |
| 6 | 实训桌 | 根据现场环境定制，现代简约，桌面采用木制材料，桌腿采用方钢制作。 | 张 | 1 |
| 7 | 方凳 | 根据现场环境定制，现代简约，跟实训桌配套，凳子面采用木制材料，凳子腿采用方钢制作。 | 个 | 50 |
| 8 | 教师讲台 | 根据现场环境进行定制，现代简约，跟整体环境配套。 | 张 | 1 |
| 9 | 配套工具 | 按照设备使用要求，配套螺丝刀，六角扳手，拆装工具，满足设备拆装使用要求。 | 套 | 6 |
| 10 | 普通黑板 | 1.结构：平面书写板-单板 2.基本尺寸：≥4000mm×1220mm×20mm，尺寸可根据用户需要定做。 3.施工安装：4M规格单板整体安装节点不少于五处（上二下三处），专用镀锌铁件≥4mm厚,且配有安装螺栓及拉铆钉。 | 个 | 1 |
| 11 | 文件柜 | 根据现场环境进行定制，现代简约，跟整体环境配套。 | 个 | 2 |
| 12 | 实训室文化建设 | 1.墙面文化内容应包含职业教育和专业实训室的元素，对实训室功能介绍全面、易懂；要有智能制造特色，营造良好的学习氛围，给与学生积极向上的文化引导。采用10mm厚PVC板+UV雕刻+钢化膜工艺，根据现场的环境要求进行定制，安装时保证整体画面美观，不能有刮伤开裂问题，确保画面与墙面完全贴合。 2.提供企业需求化的6S规范展板，将6S标准进行样例展示。尺寸要求≥1.2m×2.4m，材质为PVC板。 3.对于实训室安全管理，要能够根据现场设置警示标语；安全警示标志要符合国家设计标准，要兼具实训室文化特色。实训室的警示标识包括：禁止吸烟，监控提示，节约用电、安全用电等。 | 套 | 1 |
| 13 | 其他 | 1.拆除原有房间设备并搬运到指定位置，含括本次全部新旧设备的安装、部署、调试。 2.强弱电施工要求入户三相电、一位一插板、室内主干电缆采用国标4平方电源线，网络线采用国标6类线。 3.墙立面等电源面板位置及数量经客户认可后安装。 4.设备气路安装，包括气管铺设，墙体穿孔。 5.本项目含括必要的材料、人工、清运等费用。中标方不得以其他理由要求额外增加费用。 6.响应文件中需提供配套基础设施建设方案样本图片或者方案。 | 1 | 套 |

三、工业机器人基础实训系统主要配件清单（一套）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴机器人 | 最大运动范围：≥713mm；最大负载能力：≥7Kg；重复定位精度：≥±0.02mm；轴数：6轴；占地面积：270x200mm；重量：36Kg；环境温度：0～55℃本体防护等级：IP65/IP67（手腕）；驱动方式：AC伺服驱动。 示教器：具备键盘、触摸式彩色显示，可使用触控笔操作。配备一个USB接口用以传输文件；防护等级：≥IP40；工作环境温度：-20℃至70℃；模式选择开关、急停开关、功能性按键等。 | 1 |
| 2 | 自动快换工具盘 | 额定负载：6Kg；重复定位精度：±0.01mm；静态扭矩：20Nm；锁紧力：625N；重量：0.14Kg；集成气孔数量：6个；气孔尺寸：M5 | 3 |
| 3 | 自动快换主盘 | 额定负载：6Kg；重复定位精度：±0.01mm；静态扭矩：20Nm；锁紧力：625N；重量：0.075Kg；集成气孔数量：6个；气孔尺寸：M5 | 1 |
| 4 | 平行气爪 | 每个手指行程：6mm；重复定位精度：≤0.2mm；旋转对称：≤0.2mm；工作模式：双作用；气爪功能：平行；位置检测：接近式传感器；工作压力 ：3～8bar；防护等级：IP40；环境温度：5～60℃；6bar打开：133N；6bar打开：124N；气路接口：M5 | 1 |
| 5 | 真空吸盘 | 吸盘形状：标准，圆形；吸盘规格：15mm；支架设计：外螺纹、两个螺母、接口位于上方、高度补偿；真空接口：型插头接口；材质：丁晴橡胶 | 1 |
| 6 | 视觉相机 | 320万像素网口面阵相机，IMX265，分辨率：2048×1536，供电：9-24 VDC。 | 1 |
| 7 | 霍尔传感器 | 符合标准：EN 60947-5-2；测量原则：磁阻式，环境温度：-10 °C~70 °C；重复精度：0.2mm；开关输出：PNP；切换原件功能：常开触点；额定工作电压：DC 24 V；工作电压范围：DC 10~30V;针脚数量：3；电缆长度：2m | 7 |
| 8 | 接近开关 | BES 516-324-G-E5-C-S49，电感式接近开关，嵌入式安装 | 8 |
| 9 | 光电传感器 | 尺寸(宽 x 高 x 深)：7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm；最大开关距离：1 mm ~ 36 mm；感应距离：5 mm ~ 30 mm；供电电压：10 V DC ~30 V DC；电流消耗：20 mA；开关量输出：PNP；开关频率：800 Hz；连接类型：电缆 3 芯 2 m；运行环境温度：–25 °C ~ 50 °C | 3 |
| 10 | 槽型光电传感器 | 槽型宽度：80mm；叉形深度：60mm；最小可检测物体 （MDO）：0.5mm；光源：红色LED；供电电压：DC10V～DC30V；开关频率：5kHz；响应时间：100 µs；开关量输出：反向脉冲：PNP/NPN；开关类型：明/暗切换；外壳防护等级：IP67；环境温度：–20 °C～+60 °C； | 2 |
| 11 | 圆形气缸 | 行程：80 mm；活塞直径：10 mm；活塞杆螺纹：M4；缓冲：两端带弹性缓冲垫；活塞杆端部：外螺纹；工作压力：1.5bar～10 bar；工作模式：双作用；环境温度：-20 °C～80 °C；端位的冲击能量：0.05 J，气动接口：M5 | 1 |
| 12 | 带导向气缸 | 行程：40 mm，活塞直径：12 mm，缓冲：两端带弹性缓冲垫，工作压力：2 bar～10 bar，最大速度：0.8 m/s，工作模式：双作用，环境温度：-20 °C～80 °C，端位的冲击能量：0.07 J，气动接口：M5 | 3 |
| 13 | 真空发生器 | 使用流体：压缩空气；压力范围：0-900kPa；保持压力：500kPa；真空度：-91.8kPa；喷嘴直径：0.5mm；使用温度：5～60℃；材质：黄铜；连接口径：M5x0.8 | 1 |
| 14 | 气泵 | 功率9L，排气量60L/min，容积9L，电压220V，净重18KG | 1 |
| 15 | 压力开关 | 流体形式：压缩空气；测量范围：-100kPa～1000kPa;最大耐压：1500kPa；精度：±0.2%；输出模式：内置2组PNP输出；环境温度：0-50℃；环境湿度：35%～80% | 1 |
| 16 | 过滤减压阀 | 尺寸：Mini型；宽度：44mm；系列：DB；驱动器锁 ：旋转手柄，带锁定；过滤等级 ：40 μm；冷凝水排放：手动旋转；设计结构 ：精密减压阀，不带压力表；工作压力 ：1.5～10 bar；标准额定流量 ：≥1,200 l/min；环境温度：5～50℃；气路接口：G1/4 | 1 |
| 17 | 阀岛 | 阀尺寸：18mm；最大标称流量：330l/min；工作气口：M5；工作压力：-0.09Mpa～1Mpa；电气控制：多针插头；环境温度：-5℃～60℃；防护等级：IP65；阀功能： 4x两位五通单电控，机械弹簧复位+1x空位板 | 1 |
| 18 | 电磁阀 | 阀功能 ：5/2 单电控；驱动类型 ：电气的；阀规格 ：10 mm；标准额定流量 ：195 l/min；工作压力 ：2.5～7 bar；设计结构 ：活塞滑阀；复位类型：弹簧复位；先导类型：内置先导阀；线圈的特性参数 ：24 V DC: 0.8 W；环境温度：-5～ 50 °C；气路接口：M5 | 7 |
| 19 | 断路器 | 小型断路器 230V 6kA，1+N 极，C，10A | 1 |
| 20 | 电源模块 | 调节型电源 输入：100-240 V AC 输出：24 V/5 A DC | 2 |
| 21 | CPU模块 | CPU 1215C， 紧凑型 CPU，DC/DC/DC， 2 个 PROFINET 端口， 机载 I/O： 14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；0.5A； 2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA DC， 电源：直流 20.4-28.8V DC， 程序存储器/数据存储器 125 KB | 1 |
| 22 | 数字量输入输出模块 | 配合CPU模块，数字量 I/O SM 1223，16DI/16DO， 16DI 24V DC，灌电流/拉电流， 16DO，晶体管 0.5A | 1 |
| 23 | 触摸屏 | 精简面板， 按键式/触摸式操作， 7" TFT 显示屏，65536 颜色， PROFINET 接口， 可项目组态的最低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13， 包含开源软件 | 1 |
| 24 | 安全光幕 | 工作模式:红外线的；保护区高度：300mm；保护类型：手部；工作范围：0.2-18m；检测能力：30mm；额定电压：DC24V；最大功率：2.5W；OSSD安全数输出：2；每个输出的开关电流：100mA；环境温度：-25～60℃；防护等级：IP65 | 1 |
| 25 | 变频器 | 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz 标称功率 0.37kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O：4 DI，2 DO，2 AI，1 个模拟输出 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护：IP20/ UL 开放 尺寸：AA 68x142x108（宽x高x深） | 1 |
| 26 | 电位器 | 数字显示电位器10K，单路电位器可调电阻，阻值100K | 1 |
| 27 | 增量型编码器 | 每转脉冲：2048/转；测量步距偏差：± 18° /每转的脉冲；误差限值：±54°/每转的脉冲；通讯接口：增量型；信号通道：6通道；连接类型：8芯，1.5m；供电电压：DC 7~30V；工作转速：6000rpm，最大工作转速：8000rpm；防护等级：IP65；环境温度：-20~85℃ | 1 |
| 28 | 减速电机 | 齿轮轴电机，输出功率：25W，电压：三相220V，频率：50Hz，电流0.22A，额定转速：1300r/min，起动转矩：600mN·m，额定转矩：195 mN·m | 1 |
| 29 | 步进电机 | 保持扭矩4N·m，转子惯量33g·cm²，驱动电压24V，基本步进角0.09°，减速比1:20 | 1 |
| 30 | 步进驱动器 | 供电电压：12-48V DC，输出电流：0.2-2.2A，重量：180g，起始化时间：2s，保存温度：-20℃~65℃ | 1 |
| 31 | 指示灯 | 触点类型，1NC，安装孔径，φ17mm，额定电源电压，1V | 8 |
| 32 | 按钮 | 安装孔径：Φ22.5mm，触点构成：一常开，操作机构：瞬动按钮，电压：AC/DC 24V，约定发热电流：10A，环境温度：-25℃～70℃，防护等级：IP65 | 5 |
| 33 | 二位旋钮开关 | 黑色短柄二位置旋钮，安装孔径：Φ22.5mm，产品头部材质：金属，触点构成：一常开，约定发热电流：10A，环境温度：-25℃～70℃，防护等级：IP65 | 2 |
| 34 | 急停按钮 | 红色旋转释放急停钮，安装孔径：Φ22.5mm，产品头部材质：金属，触点构成：二常闭，按钮头直径：φ40mm，约定发热电流：10A，环境温度：-25℃～70℃，防护等级：IP65 | 1 |

四、售后服务

1.质保期内：硬件设备质保期为自安装调试完毕并经验收合格之日起质保壹年，资源包终生免费升级更新。（技术参数中对质保期有特殊要求的执行技术参数中的质保要求。）质保期内非人为原因而出现的问题成交方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用，提供7*24小时技术服务，出现问题时在接到用户通知后24小时内派技术人员到达现场解决。

2.质保期外；质保期满后，我方进行定期维护和维修，按照维修内容，收取更换材料的成本费，相关维修服务费用由双方具体协商确认。

3.响应时间：接到用户通知后1小时作出响应，24小时内派技术人员到达现场解决。

4.服务方式：

（1）热线电话服务，采购方在使用过程中遇到任何问题，可在周一至周五工作日内，通过电话向成交方咨询，工程师及时解答用户的任何问题；

（2）现场技术服务，若采购方在使用所购软硬件系统过程中遇到软件不能运行等紧急重大问题，并且不能通过电话解决的，确需技术人员到现场服务。成交方技术工程师必须根据用户要求到达用户现场，提供技术服务。