	     数量：1套
	预算：170万

	一、整机要求
	整机原装进口,满足眼科后节手术要求

	二、设备技术要求及配置
	

	1、镜体

	★1.1 光学系统
	光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜

	1.2 放大因子
	y=0.4~2.4

	1.3 变倍系统
	电动变倍系统，放大倍率1：6

	1.4 双目镜筒
	全内置倒像镜，180度倾斜角可调，f=170mm

	1.5 目 镜
	10ⅹ、12.5ⅹ可选

	1.6 物 镜
	f=200mm或175mm

	1.7调焦范围
	≥50mm

	1.8 景深增强系统
	具有智能景深增强系统

	1.9 内置助手镜可独立变焦
	四光路0度助手镜，独立调焦变倍

	2、XY水平移动

	调节范围
	≥40mmx40mm

	复位
	带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置

	3、照明系统

	★3.1 立体同轴照明系统
	SCI立体同轴照明系统

	★3.2 光源
	氙灯照明

	3.3 冷光源
	光纤照明

	4、滤光片

	4.1 内置紫外线防护滤色片
	内置紫外线防护滤色片

	4.2 减少蓝光损伤滤光片
	减少蓝光损伤滤光片

	4.3 KK40日光滤光片
	KK40日光滤光片，增加色温

	5、控制单元

	5.1 控制面板
	触摸屏显示面板

	5.2 用户参数设置
	≥9组用户参数设置

	
	具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示

	5.3 14功能全封闭防水、有线脚踏
	≥14功能全封闭防水、有线脚踏

	6、支架系统
	落地式支架，支架关节带有电磁锁，承重≥20Kg

	7、电动非接触广角镜

	7.1 光学部分
	全部光学采用复消色差技术

光学透镜表面采用抗反光多层镀膜透镜部分采用非球面设计


六安市人民医院眼科手术显微镜采购项目采购需求

	7.2 显微镜适配架
	可配合F=175mm，F=200mm工作距离的显微镜（除配备外置0度助手镜系统）

	★7.3电动内调焦还原物镜系统
	由两组透镜组成，位于显微镜的物镜下方，距离角膜≤110mm，相互配合完成调焦功能

	7.4镜架
	用于连接内调焦透镜系统和透镜部分，0-360°旋转范围的透镜转台可确保在手术当中的透镜转换

	7.5广角透镜
	60D和128D

	7.6 广角镜度数
	60 D：主要用于观察眼后极部，

128D: 大范围视野，用于观察130°左右的眼底范围

	7.7 机械参数
	电动内调焦设计，最大安全工作距离110mm

广角镜镜托及支架部分角度可调：0°-360°

	★7.8适配显微镜要求
	非接触广角镜和显微镜为同一品牌

	8、摄录像系统
	高清摄录像系统

	9.质保期：原厂免费质保3年。


注：1、本项目允许采购进口产品，已办理进口产品论证并经主管部门审批，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。
