| 舒城县舒三初级中学小学部及幼儿园迁建工程（校园智能化一期）设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 本次招标数量（智能化工程一期） | 智能化工程预计总数量 |
| 1 | 1、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 2 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 3 | 单口面板 | - 86 型双口与RJ45 模块配套 2. 材料：优质工程塑料ABS 3. 带有防尘盖，防止灰尘 4. 带有标识条，方便编号管理和维护使用 5. 组合式结构，前后双层面板设计 6. 颜色：瓷白色 7.阻燃级别：V-0 - 8.产品通过 GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》测试，须提供相关证明资料 | 个 | 186 | 297 |
| 4 | 地插 | 1.颜色：铜质光面铜；2.材质：铜合金/阻燃PC；3.面板尺寸：120mmX118mm；4.底盒尺寸：100X100X60mm；5.地面装修开口小于110mmX110mm的方口；6.兼容所有KEYSTONE结构模块。 | 套 | 2 | 2 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 1.标准：YD/T 926.3； 2.模块前端带有LED显示灯，用测试工具测试指示灯发光后显而易见；即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能标； 3.IDC：磷青铜；阻燃级别：V-0 4.金针采用磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术； 5.卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色； 6.插头与插座插合次数：≥1000次； 7.导线端接次数：≥20次； 8.打线方式：T568A/T568B； 9.IDC与金针方向：180度； | 个 | 186 | 297 |
| 6 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 1.标准：ISO/IEC 11801； 2.原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3.插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4.水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计，满足高密度场景下的使用； 5.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 6.屏蔽方式: U/UTP； 7.护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色； 9.插拔次数：≥1000次； | 根 | 186 | 297 |
| 7 | 水晶头 | 1.塑胶壳：聚碳酸脂，UL-94-VO；2.颜色：透明，或者其他颜色亦可；3.金片：铜合金；4.芯线直径：Φ0.96～Φ1.02均可适用；5.介质耐电压伏特数：lOOOVOLTS AC；6.绝缘电阻≥100MΩ；7.接触阻抗：＜ 20μΩ；8.拉力测试：＞20 lb； | 盒 | 2 | 4 |
| 8 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 9 | 低烟无卤六类非屏蔽双胶线 | 1.标准：GB/T18015.5，产品合格证型号：HSYZ-6； 2.符合的标准：GB/T18015.5，GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（护套）； 3★.产品传输性能符合GB/T50312-2016标准5米信道、100米信道、90米永久链路测试提供第三方检测报告 4.通过标准最高传输频率250MHz测试； 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 6.导体规格：4×2×23AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.1±0.2mm， 9.最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； | 箱 | 132 | 208 |
| 10 | 管理区子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 配线架 | 1.标准：YD/T 926.3； 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形模块化设计（满配寻址模块），24口； 3.配线架前体带弹簧式防尘门，防尘门呈半透明，防止误插； 4.后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸； 5.采用全塑料面板，金属底板结构； 6.阻燃级别：V-0； 7.插头与插座插合次数：≥1000次； 8.最高传输频率：250MHz； ★提供符合YD/T926.3标准要求、检测报告中体现带寻址功能和防尘门要求具备指示灯具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告； | 个 | 22 | 37 |
| 12 | 理线架 | 1.铝合金设计，承载强度高，重量更轻； 2.12档卡口，前盖板可拆卸方便线缆整理； 3.与数据配线架、110配线架，光纤配线架搭配使用 4.适用于19英寸标准机柜，高度1U。 | 个 | 22 | 37 |
| 13 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1.标准：ISO/IEC 11801； 2.原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3.插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4.水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计，满足高密度场景下的使用； 5.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 6.屏蔽方式: U/UTP； 7.护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色； 9.插拔次数：≥1000次； | 根 | 372 | 605 |
| 14 | 24口光纤配线架 | 模块化结构，由基本框架组成，可以兼职ST、FC、SC、LC四种规格的适配器，同时有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续； 2.自带盘纤架，为光缆端接和安装提供坚固的保护 3.机架式设计； 4.工作温度：-40℃～85℃； 5.材料：优质冷扎钢板。 ★产品传输性能符合GB/T50312-2016、YD/T1013-2013标准的单模光信道（四节点）并提供具有CMA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告。 | 个 | 11 | 19 |
| 15 | 3米LC-LC单模双工光跳线 | 1.接头类型包括ST、SC 、LC、FC, MPO等跳线及混合跳线等；线缆结构有原来的基础上增加了导光光纤，内置导光光纤，在两端线身上留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系； 2.接头材料：陶瓷套管； 3.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔； 4.插入损耗：SM≤0.3dB，MM≤0.3dB； 5.回波损耗：≥50dB； 6.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，综合布线系统产品须采用同一品牌。 | 对 | 228 | 228 |
| 16 | LC单模光纤尾纤 | 1.依工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2.高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性； 3.稳定的光学特性； 4.接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等； 5.接头材料：陶瓷套管； 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔； 7.插入损耗：≤0.3dB； 8.回波损耗：≥50dB。 | 根 | 285 | 456 |
| 17 | LC模块式耦合器 | 1.高精度尺寸，耐磨擦； 2.陶瓷套管； 3.分别提供ST型、SC型、FC型、LC型等多种适配器； 4.材料：磷青铜、氧化锆陶瓷套管； 5.重复性：≥1000次； 6.插入损耗：≤0.2dB。 | 个 | 5 | 9 |
| 18 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 110 | 190 |
| 19 | 42U机柜 | 1.标准：GB/T19520.16 2.产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：600×600×2000/42 3.负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600 4.前门：单开透明5mm钢化玻璃门、门边条带六角形通风孔，后门：无孔钢板后门 5.两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度 6.标配PDU同时兼容横装以及竖装（不占用机柜容量）， 7.机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其他≥1.0mm，横梁为覆铝锌板，4根角柜均双向丝印U位标识、无方向要求 8.防护等级：IP20,颜色：RAL9005黑色 提供第三方承载和承重检测 | 台 | 13 | 18 |
| 20 | PDU电源插座 | 1.19英寸机架式PDU金属防雷插座 8位或6位插座孔； 2.安装方法：用方螺母螺钉紧固； 3.功能模块化结构设计，包括：电源插座模块、控制功能模块、防雷功能模块、漏电保护器模块等多功能模块； 4.多种性能， 多种规格可供选择； 5.为各种用电设备提供输出模块； 6.可选带或不带控制开关； 7.安装使用方便，适用于19＂标准安装和各非标准安装。 | 个 | 26 | 36 |
| 21 | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 22 | 12芯室外单模光缆 | 1.采用扎纹钢带铠装护套和钢丝加强件，抗拉、抗压，具有良好的机械性能； 2.外护套采用聚乙烯PE料，添加UV防晒材料，具有抗UV、耐高低温、不易老化； 3.管内间隙填充特种油膏保护光纤同时有效防水。内套和护套之间的间隙填充复合物连续填充特种防水化合物； 4.允许拉伸力（N）：长期500，短期1000； 5.压扁力（N/100mm）：长期300，短期1000； 6.弯曲半径：长期30D，短期15D； 7.储存、使用温度：－40℃～70℃； 8.光纤衰减: OS2: 1310nm≤ 0.36 dB/km,1550≤0.23 dB/km OM1：852nm≤3.0 dB/km，1300nm≤ 1.0 dB/km OM2：852nm≤3.0 dB/km，1300nm≤ 1.0 dB/km OM3：852nm≤3.0 dB/km，1300nm≤ 1.0 dB/km。 | 米 | 3000 | 4000 |
| 23 | 24芯单模光缆 | 与综合布线单模光缆产品要求一致。 | 米 | 2600 | 3600 |
| 24 | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 25 | 144口光纤配线架 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 个 | 4 | 4 |
| 26 | LC单模光纤尾纤 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 根 | 288 | 456 |
| 27 | LC双工耦合器 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 个 | 144 | 228 |
| 28 | 5米LC-LC单模双工光跳线 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 对 | 144 | 228 |
| 29 | 光纤熔接 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 点 | 26 | 35 |
| 30 | 2、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 31 | 小学部校园网 |  |  |  |  |
| 32 | 核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；； 2.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤12U，设备深度≤600mm，； 3.交换容量≥330Tbps，包转发性能≥57000Mpps； 4.支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 5.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗，为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 6.支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 8.★支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，以及网络基础保护策略功能，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 9.为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥4个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥48个、USB接口≥1，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 个 | 1 | 1 |
| 33 | 24口万兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网截图及链接证明； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 10 | 14 |
| 34 | 48口万兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP+万兆光接口≥4个； 2.交换容量≥432Gbps， 转发性能≥144Mpps； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 4.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 5.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 6.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 7.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供厂商官网全屏截图及链接证明； 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 台 | 0 | 1 |
| 35 | 8口万兆入室交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10G SFP+光接口≥2个； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps； 3.要求设备采用静音设计； 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF等三层路由协议； 7.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作,提供官网截图及链接证明； 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web，支持通过WEB可视化界面配置交换机； | 台 | 5 | 5 |
| 36 | 8口万兆POE交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10G SFP+光接口≥2个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps； 3.要求设备采用静音设计； 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF等三层路由协议； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作, 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web，支持通过WEB可视化界面配置交换机； 10.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； | 台 | 5 | 8 |
| 37 | 无线控制器 | 1.支持千兆电口≥1个； 2.支持管理64个AP；； 3.支持AC功能，可支持本地转发和集中转发； 4.支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 5.支持网管平台用户接入管理功能； | 台 | 1 | 1 |
| 38 | 无线AP | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.支持4条空间流,整机最大无线速率≥2.97Gbps，支持mu-mimo特性； 3.发射功率≤20dBm； 4.千兆以太网端口≥1个、2.5GSFP光口≥1个，支持PoE供电； 5.防护等级IP51; 6.支持内置蓝牙; 7.支持POE供电模式，整机功耗不高于12.95w； | 台 | 18 | 48 |
| 39 | 高密AP | 1. 支持802.11ax标准，采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡； 2. 采用硬件独立的三射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段； 3. 整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps； 4. 10/100/1000M电口≥1个； 5. 支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； | 台 | 4 | 4 |
| 40 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 台 | 44 | 66 |
| 41 | 小学部设备网 |  |  |  |  |
| 42 | 核心交换机 | 1. 固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥168Mpps； 3.支持可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余； 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，提供厂商官网截图及链接证明； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP4、BGP4+、IS-ISv4、IS-ISv6； 6.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.★支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供厂商官网截图及链接证明； 9.★支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供厂商官网截图及链接证明； 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 11. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 台 | 1 | 1 |
| 43 | 核心交换机扩容板卡 | 1、核心交换机扩容，SFP+万兆光接口≥6个 | 块 | 0 | 1 |
| 44 | 24口万兆POE交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个,支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.交换容量≥336Gbps， 转发性能≥108Mpps（以官网指标最小值为准）； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 8.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接证明； 9.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 10.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 台 | 0 | 4 |
| 45 | 8口万兆POE交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10G SFP+光接口≥2个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps； 3.要求设备采用静音设计； 5.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF等三层路由协议； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作, 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web，支持通过WEB可视化界面配置交换机； 10.室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； | 台 | 0 | 3 |
| 46 | 8口POE交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4.设备采用降噪设计； 5.★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明； 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 9.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 台 | 9 | 9 |
| 47 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 18 | 18 |
| 48 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 0 | 14 |
| 49 | 幼儿园校园网 |  |  |  |  |
| 50 | 出口安全网关 | 1.1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，硬盘容量≥1T，内存≥2GB；； 2.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 3.支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制 4.所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库 5.支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个 6.★可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP，提供截图或提供官网截图及链接证明； 7.支持内网二层用户隔离； 8.支持设置STA优先接入5G频段(band select)； 9.支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP； 10.★支持开启无线网优功能，提供截图或提供官网截图及链接证明； 11.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标； 12.应用路由效果可通过图表呈现，为防止虚假应标，； 13.DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示，； 14.应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间；； 15.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN 16.支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件 17.支持VPN流量的可视化监控，支持VPN内流控配置 | 台 | 1 | 1 |
| 51 | 核心交换机 | 1.固化10/100/1000M自适应电口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥8个，设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 2.满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)，支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，配置冗余电源模块； 3.★支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告或提供官网截图及链接证明； 4.交换容量≥13.6Tbps，包转发率≥600Mpps； 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 7.支持IGMP v1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 8. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.支持虚拟化功能：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.★支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告或提供官网截图及链接证明； 11.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告或提供官网截图及链接证明。 | 台 | 1 | 1 |
| 52 | 48口交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G SFP+光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供厂商官网截图及链接证明； 6.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。提供厂商官网截图及链接证明； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 1 | 1 |
| 53 | 24口交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。； 7.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告或提供官网截图及链接证明; 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 2 | 2 |
| 54 | 24口POE交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 9.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接证明； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 1 | 1 |
| 55 | 无线AP | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.支持4条空间流,整机最大无线速率≥2.97Gbps，支持mu-mimo特性； 3.发射功率≤20dBm； 4.千兆以太网端口≥1个、2.5GSFP光口≥1个，支持PoE供电； 5.★支持防盗锁孔，提供官网截图及链接证明； 6.★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件或提供官网截图及链接证明; 7.支持内置蓝牙; 8.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗不高于12.95w； 9.设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高）； 10.★由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件或提供官网截图及链接证明； | 台 | 10 | 10 |
| 56 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 10 | 10 |
| 57 | 幼儿园设备网 |  |  |  |  |
| 58 | 核心交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+光接口≥4,； 2.换容量≥3.36T ，包转发率≥126Mpps； 3.★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明或提供官网截图证明； 4.支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS、Routing Policy，； 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.★支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告或提供官网截图及链接证明； 8.支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且故障收敛时间≤50ms； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 1 | 1 |
| 59 | 24口POE交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W 4.设备采用降噪设计； 5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 9.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 台 | 2 | 2 |
| 60 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 2 | 2 |
| 61 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 4 | 4 |
| 62 | 网络安全系统 |  |  |  |  |
| 63 | 防火墙 | 1、硬件配置：标准1U机架式设备,网络层吞吐量≥10G,应用层吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，新建连接数≥6万，网络接口：千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。开通IPS和AV功能，含三年软硬件质保与规则库更新。 2、支持IPv4/v6NAT地址转换，支持多个内部地址映射到同一个公网地址、多个内部地址映射到多个公网地址、内部地址到公网地址一一映射、源地址和目的地址同时转换等多种方式； 3、支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载方式过滤； 4、支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 5、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 6、具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵；（需提供产品功能截图证明） 7、★支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维；（需提供产品功能截图证明） 8、★产品支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制；（提供产品界面截图或功能检测报告） 9、产品需支持对不少于9160种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 10、★支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 | 台 | 1 | 1 |
| 64 | 上网行为管理 | 1、硬件配置：标准1U机架式设备，网络层吞吐量≥5.8G，带宽性能≥500M，支持用户数≥1000，硬盘容量≥128G，接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，USB接口≥2个。 2、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持IPv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6。 3、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型，带宽质量分析、实时流量排名，泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况。 4、实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间。 5、★能够与本次采购防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可现认证同步机制，实现单点登录。（提供相关截图证明） 6、设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，且支持根据标签选择一类应用做控制。 7、支持统计和控制用户终端每天上网时间，并支持排除应用或特殊端口后的灵活流量统计方法。 8、★支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供相关截图证明） 9、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率，空闲值可自定义； 10、★基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中。（需提供产品界面截图） | 台 | 1 | 1 |
| 65 | 3、校园广播系统 |  |  |  |  |
| 66 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 67 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于或等于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 9.★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图） 投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图） 投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件） | 台 | 1 | 1 |
| 68 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图） 投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图） 投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 21.★为了满足网络扩展要求，响应国家有关部门关于IPv6规模部署的工作指示，要求所投网络广播系统支持IPv6协议，提供检测报告佐证。 22.投标时须提供功能界面截图。（截图必须满足上述第10.13.14.15.项的所有参数功能要求）。 23.所投设备厂家获得“软件能力成熟度集成模型CMMI3"证书，提供相关证明材料。 | 套 | 1 | 1 |
| 69 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测机构出具的检验报告） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 台 | 1 | 1 |
| 70 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 6.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书,提供相关证明材料。 | 套 | 1 | 1 |
| 71 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 | 1 |
| 72 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.所投产品厂家获得ISO10012-2003测量管理体系认证证书，对产品质量，经营管理，环境监测，安全防护，能源管理方面起到计量保障作用，提供相关证明材料。 | 台 | 1 | 1 |
| 73 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） | 台 | 1 | 1 |
| 74 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 1 | 1 |
| 75 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 | 1 |
| 76 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 4.提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答；可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。 5.★在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。(提供功能截图) 6.★“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。(提供功能截图) | 套 | 1 | 1 |
| 77 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 台 | 1 | 1 |
| 78 | 机柜 | 32U机柜，600*800*1610mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 台 | 1 | 1 |
| 79 | 校园广播站 |  |  |  |  |
| 80 | 台式电脑 | 第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 2 | 2 |
| 81 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证） | 套 | 2 | 2 |
| 82 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） | 台 | 2 | 2 |
| 83 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 84 | 1#教学实验楼及连廊 |  |  |  |  |
| 85 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 0 | 44 |
| 86 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 台 | 0 | 4.00 |
| 87 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 | 套 | 0 | 29 |
| 88 | 地下停车场 |  |  |  |  |
| 89 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.为确保该项目有优质的售后服务保障 ，所投产品厂家须出具权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准的“服务认证证书”，且提供相关证明材料。 | 只 | 0 | 3 |
| 90 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 0 | 1 |
| 91 | 4#食堂及风雨操场 |  |  |  |  |
| 92 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 0 | 4 |
| 93 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 台 | 0 | 2 |
| 94 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 0 | 5 |
| 95 | 3#教学楼 |  |  |  |  |
| 96 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 18 | 18 |
| 97 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 台 | 1 | 1 |
| 98 | 2#教学楼 |  |  |  |  |
| 99 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 19 | 19 |
| 100 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 ★4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（提供功能演示视频供评标查证，要求终端设备断电或断网情况下主备切换过程声音无停顿、不掉字，未提供本项演示的视为非实质性响应） 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 ★6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（提供设备按键截图佐证） | 套 | 12 | 12 |
| 101 | 音柱 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥89dB±3dB 3．频率响应：130Hz-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | 只 | 8 | 8 |
| 102 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 2 | 2 |
| 103 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 1 | 1 |
| 104 | 幼儿园前端设备 |  |  |  |  |
| 105 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 14 | 14 |
| 106 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 1 | 1 |
| 107 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 | 1 |
| 108 | 音柱 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥89dB±3dB 3．频率响应：130Hz-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | 只 | 40 | 40 |
| 109 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 10 | 10 |
| 110 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 10 | 10 |
| 111 | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 112 | 24口交换机 | 与计算机网络24口交换机产品要求一致。 | 台 | 4 | 4 |
| 113 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 114 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 3 | 3 |
| 115 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 | 2 |
| 116 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 根 | 1 | 1 |
| 117 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 1 | 1 |
| 118 | 4、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 119 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 120 | 视频图像采集 |  |  |  |  |
| 121 | 枪式摄像机 | 1、★摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸,内置不少于1个CMOS图像传感器、1个麦克风、1个CPU、GPU、NPU三合一芯片、1个定焦镜头、4颗暖光补光灯,不少于1个RJ45接口、1个复位按钮;提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 2、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式; 3、分辨率大于等于2560*1440; 4、水平中心分辨力不小于1500TVL; 5、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx; 6、支持在白天和夜晚均可输出彩色或黑白图像; 7、工作温度-35℃~65℃; 8、外壳防护等级≥IP68; 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 69 | 124 |
| 122 | 半球摄像机 | 1、网络摄像机靶面尺寸大于等于1/1.8英寸,内置麦克风、GPU芯片,不少于1个RJ45接口、1个RS232接口、1个复位按钮，DC12V供电。 2、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 3、开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约不低于95%; 4、支持在白天和夜晚均可输出彩色或黑白图像； 5、支持背光补偿功能、白平衡功能、自动增益控制功能； 6、信噪比不小于62.2dB 7、动态范围不小于106dB 8、最低照度彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x； 9、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制； 10、★使用http/https协议时,可通过设置CSP、HSTS、HttpOnly、cookie secure、X-Content-Type-Options、X-Frame-Options、X-XSS-Protection等报文信息,制定规则策略,执行HTTPS连接、防止js脚本读取cookie信息、防止浏览器从声明的内容外进行嗅探响应导致MIME嗅探攻击和跨站攻击；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 11、外壳防护等级≥IP67等级； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 70 | 112 |
| 123 | 球型摄像机 | 1、全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器。 2、细节相机光学变倍≥32倍。 3、★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 ;全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 4、★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 5、旋转范围水平角度0°~360°，垂直角度-35°~90°，自动翻转。 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、支持全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，支持布控功能，可分时复用。 8、支持强光抑制、自动增益、水平中心分辨力不小于1600线。 9、最低照度彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx；抓拍图片分辨力(像素数)≥2688×1520。 10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 11、在-45℃~75℃之间应能正常工作；外壳防护等级≥IP66。 12、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 3 | 4 |
| 124 | 防油污摄像机 | 1、内置不少于1个CMOS图像传感器、1个CPU、GnU、NPU三合一芯片、2颗红外补光灯、2颗暖光补光灯、1个RJ45网络接口、1个BNC模拟视频输出接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 2、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式; 3、水平中心分辨力不小于1600TVL； 4、最低照度彩色≤0.0002Lx,黑白≤0.0001Lx; 5、抓拍图片分辨率(像素数)≥2592×1520； 6、红外夜视距离大于等于150m； 7、★可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对报警目标持续报警；可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对玩手机的目标持续报警；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 8、★可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 9、支持IP67防护等级； 10、工作温度-35℃~65℃； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 8 | 8 |
| 125 | 球机支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持壁装安装方式 | 只 | 2 | 3 |
| 126 | 枪式支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持壁装安装方式 3、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 只 | 69 | 124 |
| 127 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 128 | 监视器 | 1、面板尺寸≥55英寸，LED背光类型，屏幕比例16:9 2、应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能-； 3、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）规定的五级损伤评分等级四级以上的要求； （提供相关证书） 4、图像显示清晰度，水平分辨力≥800TVL； 5、亮度鉴别等级≥10级； 6、亮度均匀性≥75%； 7、图像重显率≥95%； 8、几何失真≤3%； 9、白平衡误差应不劣于±0.010； 10、无灰阶反转可视角度水平状态≥160°；垂直状态≥160°； 11、色彩还原能力≥16.7M； 12、像素缺陷允许范围，亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤3； 13、显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 14、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） | 台 | 2 | 2 |
| 129 | 液晶拼接显示单元 | 1、屏幕尺寸≥55寸，LED光源； 2、分辨率≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4、显示单元具备3C认证证书； 5、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）； 6、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； 7、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 8、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； 9、LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 10、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 11、显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 12、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） 13、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 14、液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB； 15、★液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 16、★液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 17、液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG； 18、液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 19、★液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 20、液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求； 标★项为重要技术功能参数，须提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章 | 台 | 12 | 12 |
| 130 | 液晶拼接显示单元底座 | 配套，高度不低于600mm | 套 | 4 | 4 |
| 131 | 多路解码器 | 1、支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙； 2、★前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等；前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 3、★不少于12个HDMI2.0标准的HDMI输出口和1个HDMI2.1标准的HDMI输出口；不少于2个DP输入口和2个HDMI输入口；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 4、不少于3路8K@60fps/30路4K@30fps/120路1080p@30fps/432路D1视频解码能力,H264和H265解码能力相同； 5、不少于12个输出口同时输出分辨率大于等于3840*2160,刷新率大于等于60Hz的视频图像； 6、支持HDMI2.1输出口，支持输出分辨率大于等于7680*4320，刷新率大于等于60HZ的视频图像； 7、支持不2路HDMI接入和2路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ 和 2路分辨率为3840*2160 、30HZ的视频图像采集并输出显示； 8、支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别； 9、★为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 10、每个输出口同时实现不少于40画面分割，每个子画面的主码流大于等于1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变； 11、支持接入前端带人群密度检测的IPC设备,实时展示人群密度图,并输出统计人数； 12、网络接口不少于2个Ethernet（10M/100M/1000M自适应）RJ45口和2个光口，并能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接； 13、从前端相机图像采集，编码，网络传输、解码到输出显示，整体系统延时最低可以达到60ms以下； 14、支持超低延时采集，从画面采集到输出显示整体延时不超过16MS； 15、支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于10us； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 1 | 1 |
| 132 | 单路解码器 | 1、支持1路音频输入1路音频输出，1个标准232接口，2个USB接口，1个485接口； 2、★支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC视频解码；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 3、至少具备HDMI和VGA两种输出接口，且支持同时输出；HDMI接口支持4K（3840*2160）的高清视频显示输出 4、H.264/H.265视频解码均支持3路4000X3000@25fps、4路3840X2160@30fps、8路2560X1920@25fps、6路3072X2048@25fps、12路2048X1536@25fps、16路1920X1080@30fps、64路704X576@30fps网络视频解码； 5、输出口支持1/4/9/16/25/36/64分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色选择功能； 6、★支持任意开窗、漫游，最大支持64路开窗；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 7、支持RTSP、ONVIF等协议接入前端设备；支持保存16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可设； 8、支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装3中显示模式，可用多分割画面显示局部图像。 9、支持异常提示功能检查，当通过解码器访问远程设备时，出现异常情况，可自动提示，提示包括：密码不正确、账号不存在、账号已登录、账号已被锁定、账号被列为黑名单、资源不足系统忙、找不到网络主机、其他网络错误等。 10、★支持对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端智能设备发生各种报警行为时，可在屏幕上进行提示；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 11、支持抓取网络数据并存储在U盘中，并支持将选定的解码通道视频存储在U盘中；具备直连和转发两种取流方式； 12、具有3C认证证书； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 2 | 2 |
| 133 | 高清线缆 | HDMI线缆配件 15米 | 套 | 9 | 9 |
| 134 | 综合安防管理系统 |  |  |  |  |
| 135 | 智慧校园综合管理平台 | 1、支持对导入、导出平台Excel业务数据进行密码加密； 2、★支持查看平台运行数据，数据包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别、机动车识别、非机动车识别、昨日消费、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 3、★支持设备信息管理，可按设备/通道名称， IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 4、★支持批量设置报警风暴间隔、报警等级、报警记录是否保存、报警类型是否启用；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 5、支持根据所属区域、门禁通道、进入时间范围、姓名、人员部门、人员编号、人员身份查询在场人员及过人记录，支持数据导出； 6、支持平台的统一服务，包括统一登录服务，支持用户角色的菜单授权； 7、支持按楼舍、组织、归寝状态查询人员归寝情况：支持实时归寝数据导出； 8、支持按天查看未归、晚归、请假人次； 9、支持根据设置的学年学期查看对应校历和教学周； 10、支持批量添加人员，支持导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片，支持绑定卡片、绑定车辆的信息； 11、支持三维地图的距离测量，面积测量，图层过滤操作； 12、支持查看今日的总警情数、未处理警情数：支持展示总警情与未处理警情的地图热力图 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 1 | 1 |
| 136 | 流媒体服务器 | 不少于1颗8核，主频 3.0G 处理器； 不少于32GB 内存； 不少于2块2T硬盘； 不少于1块RAID控制器； 不少于4个千兆网口； 不少于4个USB 3.0接口、 1个VGA接口； | 台 | 1 | 1 |
| 137 | 明厨亮灶专用录像机 | 1、网络硬盘录像机不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、3个USB接口、4个SATA 3.0接口、16个报警输入接口、6个报警输出接口、1个AC220V电源输入接口、1个Mic音频输入RCA接口、2个Mic音频输出RCA接口，采用AC220V电源供电; 2、支持G.711A、G.711Mu、PCM、G.726、AAC、G.722.1、G.729音频编码格式; 3、支持手动、定时、报警触发等多种录像方式; 4、支持对重要的数据进行备份，视频数据备份格式MP4、AVI、DAV可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份；可通过USB、eSATA接口或DVD刻录机将数据备份至移动存储介质中; 5、★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持不少于2路分辨率大于等于8192×3840、帧率大于等于25帧/s或不少于5路分辨率大于等于4000×3000、帧率大于等于25帧/s或不少于8路分辨率大于等于4096×2160、帧率大于等于25帧/s或不少于16路分辨率大于等于2560×1440、帧率大于等于30帧/s或不少于32路分辨率大于等于1920*1080、帧率大于等于30帧/s的视频； 提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 6、★搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；支持CGI命令配置设备配置参数 ；设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 ;提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 7、支持实时查看设备状态，包CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等; 8、在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图; 9、录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、音量调节、锁定等；支持多路电子放大; 10、可以同时接入不少于32路具有客流统计功能的摄像机，可对指定时间段内不同区域的人数进行统计，并分别形成日报表和月报表、年报表进行显示，可同时选择多个带有客流统计功能的网络摄像机，并将多个通道的客流统计数据求和，并形成日报表、月报表和年报表进行显示；同时支持以CSV格式导出多个通道的组合统计报表; 为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，产品制造商为被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章;标★项为重要技术功能参数，须提供权威机构检测报告进行响应证明，复印件加盖制造商公章 | 台 | 2 | 2 |
| 138 | 视频存储服务器 | 1、采用LINUX操作系统，不少于5个RJ45网络接口，1个RS232接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB２.０接口、１个ＨＤＭＩ接口、１个VGA接口、２个PCI-E 3.0接口、36个硬盘接口； 2、★可在设备前面板可选配的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息;提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 3、★支持液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警； 提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 4、支持同时接入不少于500路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后不少于10s录像的下载 ； 5、★具有备用电池模块，可安装不少于2块电池，掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像;提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 6、支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像； 7、可将数据随机分散存储至各个硬盘；可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘） ； 8、可对用户操作过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 9、可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储； 10、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像 11、可通过设备的web界面直接链接跳转到接入的前端摄像机设备登录界面 12、可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写 13、支持对多个磁盘分时上电 14、支持预录功能，可预录报警触发前1-40min的视频录像 ； 15、可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 16、支持同时进行不低于2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持不低于4096Mbps视（音）频码流的转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps ； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 2 | 2 |
| 139 | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 38 | 64 |
| 140 | 4TB硬盘 | 单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 11 | 18 |
| 141 | 5、停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 142 | 出入口柜式抓拍一体机 | 1、内置大于等于1/1.8英寸CMOS传感器； 2、不少于1路100/1000M网络接口、2路485接口、1路USB接口、1路SD卡接口、2路报警输出、1路报警输、2路I0输入、1路调试串口、1路音频输出、AC220V电源输入接口、硬件恢复按钮； 3、内置不少于11颗LED灯(上方不少于3颗补光灯色温3000K±10%，下方不少于8颗补光灯色温6500K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节； 4、抓拍图片分辨率大于等于2688×1520(不含OSD黑边)； 5、支持相机除雾风扇上电启动； 6、支持道闸双机联动功能，可双相机联动开闸信号； 7、支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别； 8、★通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 9、★支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种；支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 10、★支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图，人脸抠图支持叠加到主画面；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 11、具有闸口跟车设置功能，可设置跟随车辆间隔时间，并输出报警； 12、支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、车牌像素大小、车头方向、车牌车辆置信度、抓拍车姿态等； 13、支持不少于12种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、suv、mpv、中客车、皮卡车、微型车、公交车； 14、支持2种车头方向识别，包括正向和逆向；支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾； 15、支持不少于14种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉色、紫色、灰色、棕色、橘色、银灰色，青色，金色； 16、车辆抓拍率≥99.9%，车牌识别率≥99.9%，车型识别率≥99%，车标识别率≥99%，车身颜色识别率≥99%； 17、支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送； 18、支持离线文字语音播报功能；支持车牌号码、停车费、车辆自定义信息等语音播报； 19、支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号； 20、在温度-33℃~+58℃应能正常工作。 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 4 | 4 |
| 143 | 变频直臂道闸 | 1、不少于2个IO接口；1路RS485接口；2个状态输出；3个防砸接口；1个电源反送；数码显示管。 2、机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构。 3、设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 4、★设备宜具有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等；设备可通过485与相机通讯，查询参数。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 5、★支持手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；支持手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；支持断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 6、★闸机栏杆机受到车辆撞击后，栏杆可以向行车方向及时打开，避免冲击损坏主机和杆臂。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 7、栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 8、设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间1s~4s；折臂杆支持运行时间2s~3s；栅栏杆支持运行时间3s~4s。 9、支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能。 10、遥控控制开关闸响应距离要求≤50米；故障代码显示支持调试代码、故障码显示。 11、噪声应不大于76dB（A）。 12、在AC220V±20%电压范围内可以正常工作； 13、整机运行的最大功耗＜150W。 14、在-30℃~+65℃应能正常工作。 15、外壳防护等级≥IP54。 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 台 | 2 | 2 |
| 144 | 变频道闸配杆 | 直臂杆，左右向通用，总杆长4米； 杆子为高强度铝合金； 杆子底部带空心弹性防砸胶条； 白色杆子表面贴红色反光膜； | 套 | 2 | 2 |
| 145 | 防砸雷达 | 1、支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级； 2、支持不少于两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭； 3、支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 4、★支持区分检测目标（人和车）；检测区域支持0.3m~6m（可调）；防砸区域支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸。提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 5、支持在DC9V~12V供电条件下正常工作； 6、功耗＜3W； 7、工作温度-38℃~﹢80℃； 8、外壳防护等级大于等于IP54； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 2 | 2 |
| 146 | 电源适配器 | 供电电压：2AC100V~240V | 套 | 2 | 2 |
| 147 | 无线遥控器 | 遥控器含信号发射器、接收器 | 套 | 10 | 10 |
| 148 | 电动伸缩平移门 | 平移门规格：高1.6米。 1.外观与结构要求：外观应无凹陷、划伤以及尖锐毛刺等明显缺陷；焊接处应牢固，外观光滑，不得有夹渣、漏焊等焊接缺陷；金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象。 2.1门体 2.1.1 门体运行方式：门体采用多片门排重叠方式伸缩运行，缩位不占用过大空间；产品可拆装,分组包装,现场安装调试运输方便。 2.1.2 门体每段采用导入式连接设计，完全导入专用开口型材内，门排重叠伸缩运行，加上少组轮子与地面磨擦运行，门体运行阻力小；少量门体连接件，加上门排导入式连接设计严谨，关门时使门体形成一个闭合整体，门体要求坚固耐用； 2.1.3 门体排线必须采用循环走线设计，并使用IGUS易格斯拖链产品，线材采用扁形电梯电缆，布置在上梁中间，布线隐蔽,导线布置合理、简洁、安全，导线中间不允许有接头。（需提供生产厂家送检的扁形电梯电缆第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告。） 2.1.4 机头底部及轮框底盘安装有导正装置，门体每次关门到位时都会导正到路轨中心线。确保每次开门和关门都能直线运行。 2.1.5上梁耐磨镶条设计，防止表面磨损。 2.2材质及规格要求： 门排采用优质原生料6063-T6、6063-T5铝材制造而成，永不生锈，无焊接，整体造型美观大气，坚固耐用，门体宽度≥700mm，龙门架宽度≥920mm。门排分段位置具有防夹装置。 产品主要零部件的用料规格（材质、截面尺寸及厚度） 门体主梁规格：100 mm X64.5 mm，厚度≥2.5mm； 门体上梁规格：90mm X64.5 mm，厚度≥2.5mm； 门体前立柱规格：150 mm X80 mm，厚度≥2.5mm； 门体后立柱规格：150 mm X80 mm，厚度≥2.5mm 2.3 运行速度：电动推拉门运行速度≥0.25m/s。 2.4 产品噪声：产品除正常的电机传动声外，噪声≤65dB(A)。 2.5 路轨与抗风要求：可安装铝合金路轨，配抗风钩设计，抗风性好。 2.6 显示屏：门体前面安装LED显示屏，可根据客户要求自行输入300字广告信息。 2.7 防锈处理：金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象，按GB/T 10125中性盐雾试验48h，保护等级Rp≥9级。 2.8表面处理：产品整体油漆工艺为两涂两烤（氟碳烤漆），同时应经过氙灯加速老化实验（ISO16474-2-2013），色差△E≤0.45，保光率≥90%。（需提供生产厂家送检的第三方专业检测机构出具的检测报告）。 2.9 外壳防护：机箱外壳防护等级按GB 4208的规定不应低于IP44。 2.10产品以开、关门循环计为一次，产品寿命应不少于10万次。（需提供生产厂家送检的产品寿命第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告。） 3运行安全防护要求 3.1 遇阻停止：在产品关门运行状态下,智能红外线防撞装置遇人或物20m-35m可自动返回运行,2秒后停止运行，保护过往行人及车辆。 3.2 防碰撞功能：在电动门运行或关门状态下,当遇人或物低于防撞智能红外线的检测范围,防碰压力波传感器感应后发射信号到主控板，主控板收到信号后,门体可自动返回运行，2秒后停止运行. 3.3 防爬报警：配置带红外的摄像监控防翻越探测系统。当门体（配置有此功能的）处在关门到位状态下,智能红外线防爬信号有效(信号持续0.5S±10%)输出DC12V的报警信号,智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警，可自动连接客户监控平台，报警时间为10秒,也可通过控制盒遥控器停止键或开门键解除报警。 4驱动参数与安全要求： 4.1 驱动系统采用220V交流电机； 4.2 过流保护：控制电路应具备耐短路功能，额定运行时输出端发生短路故障时，不应对设备及其部件产生不可接受的任何损害（保险丝除外），短路故障排除后，不需更换除保险丝外的任何元件，设备应能重新运行。 4.3 过载保护：控制电路过载保护应符合GB 5226.1-2008中7.3.2条要求。 4.4 防自启动：控制电路应设有失压保护，当电压降落或电源中断应自动停车。电源再现时，被控产品不应自动运行。 4.5 绝缘电阻：带电回路以及带电回路与外壳之间的绝缘电阻应符合GB/T 24343-2009中6.3和6.5条要求。 4.6 耐压强度：动力电路导线和保护联结电路间交流电压应能承受有效值为1500V/50Hz的电压，历时1min，不应出现闪烁或击穿；直流电压应能承受有效值为600V、50Hz的电压，历时1min，不应出现闪烁或击穿。 4.7 接地电阻：产品应设安全保护接地端子（PE）并有接地标志，接地端子与产品连接可靠，接地端子与产品的接地电阻不应大于0.1Ω。(需提供生产厂家送检的电动平移门产品第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告） 5开关控制方式 5.1 有线控制：采用有线控制功5.2 无线控制：无线遥控距离不应小于50m，且与有线控制互不干扰。 5.3 应急手动：打开离合后使使门扇手动运行，其操作力不应大于200N。 5.4 控制系统必须支持门禁刷卡和地感感应开关功能。 6 电机系统 6.1 平移门的额定电压为220V+10%，50Hz-60Hz,电机IP防护等级为IP44。 6.2 多重电机保护：具备超时停止、欠压保护、过流、过载等方式对电机的运行进行防护 6.3 防推功能：关门到位后，强行推开门体，则立即报警 | 套 | 1 | 2 |
| 149 | 交换机 | 与计算机网络8口POE交换机产品要求一致。 | 台 | 1 | 1 |
| 150 | 电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 200 | 200 |
| 151 | 2芯室外单模光缆 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 米 | 200 | 200 |
| 152 | 光纤熔接 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 点 | 4 | 4 |
| 153 | 设备箱 | 定制 | 套 | 2 | 2 |
| 154 | 减速带 | 定制 | 米 | 40 | 40 |
| 155 | 辅材 | 扎带、绝缘胶布等 | 项 | 1 | 1 |
| 156 | 6、智慧黑板系统 |  |  |  |  |
| 157 | 智慧黑板 | 1、交互式智慧黑板尺寸宽≥4100mm，高≥1200mm，厚≤100mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除； 2、中间显示屏采用≥86 英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1， 刷新率≥60Hz； 3、为保证显示效果，产品须采用电容触控技术，触摸层采用全贴合技术，有效减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰；在Android及Windows系统下均支持20点触控； 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面需采用蚀刻工艺，书写更顺滑，防眩光效果更优异，机身具备防盐雾锈蚀特性及抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； 5、为确保教室安全，智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险；（提供产品实拍照片佐证） 6、在屏幕任意位置，通过多指可调出悬浮菜单；菜单包含跳转主页、切换Windows界面、电子白板、批注、文件管理等功能。 7、智慧黑板前置接口满足双通道USB3.0≥4，非转接HDMIx1， 全功能Type-Cx1且支持50W快充（以上均为智慧黑板本机接口，非转接非OPS，提供产品实拍照片佐证）； 8、智慧黑板具备≥8个带功能标识的前置物理按键，功能包含音量+/-，一键护眼，触控锁，信号源，菜单，主页，开关机；（提供产品实拍照片佐证） 9、整机支持≥1300万像素拍照并配备全向阵列麦克，支持智能降噪、回声消除； 10、智慧黑板支持2.1声道，配备前置2*15W全频喇叭+后置20W低音喇叭，以保证清晰高品质的音频输出效果； 11、副板两侧及底部带有收纳装置，便于教师教学实际使用并方便收纳教学小工具； 12、★智慧黑板具备指纹解锁功能，存储指纹数≥256，分辨率不小于508DPI，认假率：<0.001%，拒真率：<0.1%；提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章 13、整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开主页、菜单、多任务视窗、返回等功能； 14、支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因windows电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能； 15、设备具备PC和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备； 16、整机嵌入安卓9.0系统，内存≥2G，储存空间≥16G ；主页面提供不少于4个应用程序可实现windows系统中常用的无线传屏、电子白板、应用管理、更多应用等功能； 17、整机嵌入安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开； 18、整机嵌入式安卓系统下互动白板软件支持联网和非联网状态下页面内容二维码扫描分享，并支持加密； 19、屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3； 20、产品制造商符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011五星级要求（提供认证证书）； 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS、CMA的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 44 | 54 |
| 158 | 智能书写笔 | 1. 笔头：电容触控，8mm 导电布笔头 2. 数据传输方式： 2.4GHz RF 无线技术 3. 接口：Micro USB 4. 电源:内置150mAh 锂电池 5. 工作电流:约 10mA 6. 频率范围：2402~ 2480MHz 7. 空中传输速率：1 Mbps 8. 接收灵敏度：5 ~ -40 dBm 9. 工作温度：-30 ~ 55°C 10. 通讯距离：有效距离：15m 11. 支持的操作系统：XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android 12. 兼容接口：USB2.0 兼容 USB1.1，USB3.0 13. 工作电压：USB 总线供电（4.5-5.5V） | 只 | 44 | 54 |
| 159 | OPS电脑 | 1、处理器：Intel® Tiger lake-H i5-11320H，3.2GHz 2、集成显卡：Intel® Iris® Xe Graphics 3、内存： 8GB DDR4 4、存储： 256G 5、网络：1× M.2 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module，1×RJ45 6、接口：1 × HDMI 1.4接口, 1 × DP1.2接口, 1 × Type-C（USB3.0）接口，4 × USB3.0接口，2 × USB2.0接口，1×LINE-OUT & 1×LINE-IN接口。 | 台 | 44 | 54 |
| 160 | 无线投屏器 |  | 台 | 44 | 54 |
| 161 | 视频展台 | 一、功能参数： 1.主感光像素：800W像素 2.对焦模式：1000%倍数码变焦 3.补光灯：4级触摸控制，LED补光灯，可分级控制灯光强弱 4.输出分辨率：MJPG: 800*600 1024*768 1280*720 1920*1080 2048*1536 2592*1944 3264*2448 5.环境光照度范围：10Lux~2000Lux 6.最佳工作环境光照范围 ：80Lux-300Lux 7.麦克风：高灵敏度麦克风 8.清晰度：中心超过1200线，周围超过900线 （1:1尺寸动态，静态观察） 9.视频输出格式:YUY2，MJPG 10.接口：USB2.0支持USB3.0 11.扩展口：2个USB2.0 扩展口 12.电源：电脑USB供电，无外接电源 13.安装方式：壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积 14.传输速率：10帧/秒 800W（3264*2448）25帧率/秒 720P 模式 15.信噪比：优于48分贝（30帧/秒 220LUX） 16.动态范围：优于68分贝 17.成像距离：20cm~45cm 18.压缩模式：DSP内置式图像压缩 19.白平衡：自动调节 20.色彩补偿模式：自动调节 21.使用环境温度：10°~50°C 22.使用环境湿度：<85% 23.存储环境温度:-20°~ 60°C 24.存储环境湿度:<85% 25.待机电流:≤150 mA 26.工作动态电流：<400mA 27.拍摄幅面：A4面积 二、参数设定 1.展台软件带国学经典文句动态推送功能，每次启动软件，都会推送不同的经典国学文句，用于迅速抓取学生的注意力回归黑板。 2. 展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 3. 展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 4.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放15度以内，可以自动回归文字正向摆放。 5. 展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 6.展台软件支持10点以上触摸，在画笔状态下支持同时10点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 7. 展台软件带OCR框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入Word或者复制带走。 8. 专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，可误差在0.1毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 9.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。 10.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 11.展台软件带一键PDF合成功能，老师可以一键把多张图片合成PDF文件。 12.带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。 13. 展台软件带日历模块，老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类，存储了照片的日期自动变绿，没有存储照片的日期变灰，老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料，极度方便了查找资料。 14.展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 15.展台软件带一键把资料和图片发送到U盘的功能，方便老师带走课件资料。 | 台 | 44 | 54 |
| 162 | 教育软件 | 智能备课端 1. ★我的网盘：网盘资源不限容量，且无需任何任务方式即可获取无限容量，教师可以上传任意教学资源，包括但不局限于PPT、Word、Excel、RAR、安装包等，对于上传的文件自动分类，可实时查看云盘资源空间占用情况。网盘资源支持自动生成二维码或链接，快速分享。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 2. 交互课件：支持教师将网盘资源包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空）自动生成二维码或链接，快速实现分享 3. 备课中心：提供教师个人备课中心，可根据学段、学科、教材版本自动推送相关备课素材与课件，并同步提供对应的同步资源 4. ★备课插件：提供基于原生PPT与WPS的备课插件，非自有格式的备课工具，课件默认输出格式为PPT与WPS的默认格式，非专有格式，不改变教师传统备课习惯。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 5. 资源导入：实现备课资源与备课插件的无缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、电子绘本、题库等一键插入到原生PPT/WPS内 6. 网络资源：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至PPT内，并能够在ppt播放状态下进行页面二次跳转。 尾逻辑、经典思维、逻辑结构、发散思维、组织结构、目录组织、鱼骨图、天盘图）等。"" 7. 教学设计：提供多类型课堂活动模板，如趣味分类、超级分类、翻翻卡、双人PK、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、思维导图（思维导图支持多类型模板，如彩色枝丫、鱼 8. 学科工具：提供多类型学科工具，如动态数学画板GeoGebra、物理实验线图（电学、力学、电磁学、热学、光学、声学）、化学实验线图（仪器、效果、组合）、诗词卡片、函数工具（一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数）等。 9. 数据同步：支持备课资源同步更新，备课完成后将资源或课件一键同步上传至个人云盘（校本空间），保持数据同步。 10. 学科资源：支持一键调取多学科资源，方便教师日常授课，资源须包含如下知识点：小学数学（图形与几何、数与代数、统计与规律）、小学科学（生命科学、物质科学、地球与宇宙科学、技术与工程）、初中数学（代数、几何、函数、统计概率）、初中物理（声光热能、力与运动、电与磁）、初中化学（科学探究、身边的化学物质、物质的化学变化、化学与社会发展、物质构成的奥秘）、初中地理（自然地理、中国地理、世界地理）、初中生物（生物圈、植物、人体、动物与微生物、生命的延续）、高中数学（集合与常用逻辑用语、不等式、函数、导数、积分、三角函数与解三角形、平面向量、数列、立体几何、平面解析几何、计数原理与统计概率）、高中物理（力与运动、电与磁、原子物理、动量与能量）、高中化学（无机化学、实验化学、结构化学、化学反应原理、有机化学）、高中地理（自然地理、人文地理、世界地理、中国地理）、高中生物（分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程）等。 11. 提供科学可视化教学内容及工具库，涵盖小学、初中、高中的数学、物理、化学、生物、地理等，资源类型涉及图片、微件、3D、视频等，数量超1000条，可一键插入课件，且在大屏上支持全屏播放、批注、360°交互操作。 大屏授课端 1. 授课登录：支持教师通过个人账密、微信授权或二维码方式进行身份识别快速登录授课。登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端。 2. 课本授课：支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、 经典阅读资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能。 3. 白板授课：支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、日字格、小方格、五线谱、数学本、坐标系、篮球场、足球场、黑板、白板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能；支持板书内容保存至云端，按需调取二次编辑与分享。 4. 课件授课：支持本地或在线播放教学课件，并实现office与WPS文档的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 5. 全屏书写：支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放）全屏原笔迹书写功能。 6. 无限板书：无需翻页或跳转，在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，教师可对书写后的板书内容进行放大或者缩小，缩放比例在50%-200%之间；支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。 7. 互动PPT播放讲解：支持打开新媒体互动式ppt/电子绘本类PPT，基于插件式ppt实现任意拖放、移动，即时判断对错，反馈答题结果。 8. 讲解助手：提供画笔（三种笔形、四种粗细、自定义颜色）、板擦（区域擦除、撤销、清空）、聚焦、放大、计时、录制、幕布等基础教学工具，支持原笔迹书写、标注与保存功能。 9. 学科工具：提供多学科的学科工具，如平面图形、立体图形、尺规、量角器、函数工具、英文词典、数学动图、诗词卡片、仿真实验，其中尺规和平面图形支持角度和长度的数字标注，化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学。 10. 资源调取：支持一键调取平台内优质教学资源（本机资源、网盘资源、校本资源、科学可视化资源）。 11. ★智能云白板：支持将个人板书同步保存至云端，并按时间轴、班级、来源条件进行分类，按需进行再次调取并进行二次编辑（非JPG格式或PDF格式）；支持将板书内容同步分享至学生移动终端，可生产二维码一键分享至微信或QQ；支持云端存储的板书内容同步删除或批量导出至本地。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 12. 智能工具板：手写智能识别的智能白板功能，实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别功能；支持智能工具板内的所有板书记录同步保存至云白板。 13. 中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词功能。 14.★ 中英文智能识别：支持画圈搜索教师的手写中英文字词，并实时搜索互联网资源的功能。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 15. 图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制功能。 16.★ 函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 17. 课堂实录：支持基于任意授课场景/界面下进行课堂实录的功能，支持画中画模式，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、作业/考试讲评、第三方教学应用时进行课堂录制的同时支持录制摄像头画面，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4等格式视频文件，一键保存到本地和网盘。对于录制的视频可用自带剪辑软件逐帧剪辑，精准定位到需要剪辑的位置，无需重复录制。 18. 课堂互动：支持课堂实时互动功能，教师可即时点评反馈 19. 分组评价：支持小组对抗功能，分组人数与小组数量可自定义调整，教师可通过分组的答题情况对小组人员进行表扬或提醒（改进） 20. 统计分析：支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值。 21. 榜单排名：支持教师对班级内的学生进行表扬或提醒（改进），支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，并对课堂表现前十名学生进行排列显示。 22. 班级管理：支持教师设置班级信息，包括学段、年级、班级名称；支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组信息。 23. 设置管理：支持设置是否开启多人书写、板书美颜级别、是否开启手势板擦；支持设置节能模式，可自由设置设定时间内无人操作自动关机功能。 24. 窗口功能：可一键快速回到Windows系统电脑桌面，点击可回到最近打开的系统或软件窗口。 移动授课端 1. 移动投屏：支持Windows，Android，iOS移动终端移动投屏授课功能，远程授权大屏登录个人账号。 2. 移动授课：教师可通过移动端远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、快捷输入文本等课堂教学行为。 3. 学生评价：支持在移动端对学生进行逐一点评或点评多人，可实时查看具体评价内容。 4. 作业布置：支持手机移动端发布作业，自定义作业类型，可选择即时发送给学生或定时发送。 5. 微课课件：至此手机移动端查看微课、课件，支持微信、朋友圈、QQ、二维码、链接等多种形式分享，高效快捷。 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 35 | 54 |
| 163 | 幼教软件 | 1. 系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与 《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 ★2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上），应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等；提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 3. 系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 ★4. 系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议等。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 5. 系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 6. 系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 ★7. 系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读13类五大领域教育资源。提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 8. 系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。可提供本地资源包。 9. 软件视频资源在内容上应包含系列儿歌、绘本故事、经典故事系列、国学系列等多种题材，视频资源不少于400个，内容富含教育价值。 10. 在教学资源中，符合幼儿园教学资源不少于800个，各科图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。 11. 软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 12. 软件可支持单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 13. 软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。 其中标★技术指标项需提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 套 | 9 | 9 |
| 164 | 7、多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |
| 165 | 户外 LED 屏 | 1、点间距：≤4mm,单元板分辨率：≥3200Dots，刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 2、采用共阴节能领先技术，单个LED面板按共阴原理设计（恒流源输出端驱动LED的阳级，同时一个像素的三个基色RGB在封装时连接在一起的产品设计） 3、▲PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准，PCB板采用共阳和共阴方案的兼容性设计及多层电路板工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路等；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 4、白平衡亮度：≥5500cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动/软件调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥95%； 5、水平视角≥170°；垂直视角≥170°； 6、对比度≥10000：1； 7、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 8、维护方式：前后双向维护； 9、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%档电平白场调节色温误差≤100K； 10、峰值功耗≤398W/m²；平均功耗≤133W/m²； 11、供电电源：支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V； 12、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作； 13、★LED显示屏可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求，照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 14、★LED显示屏通过杂波干扰试验，支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 15、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 16、符合GB 4943.1信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 17、LED显示屏表面喷抗UV高温哑光黑油,不反光且墨色一致，整屏拼装后黑屏墨色均匀一致，无模块化现象、防眩、防马赛克；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 18、LED显示屏采用2.8V（R）/3.8V(G、B)精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制。需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 19、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 20、LED显示屏支持远程锁屏功能，支持语音指令识别，可通过语音实现屏幕亮度调节、色温切换、预案场景切换、系统信息查看；支持搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果；需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章）； 21、为保证所提供产品来源正规，需提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等 22、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TÜV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件； 为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料； | 平方米 | 37 | 37 |
| 166 | 大屏钢结构 | 钢结构框架焊接,钢材均采用Q235钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定，焊条采用E43型焊条，套接位置采用一级焊疑缝，其质量标准完全符合《炭钢焊条》GB5112-85的规定。螺栓、螺母质量标准完全符合GB3098.1-82、GB3098.2-82。 | 平方米 | 37 | 37 |
| 167 | 40KW 配电系统 | 1.专用配电柜，可一键关闭电源，定时启动 /关闭电源；超载、短路、漏电保护、过流自动报警；主控制空气开关，带漏电保护功能，电流、电压显示，手动/自动/停止切换开头，交流互感开关，过载过压保护器，空气开关输出。 | 套 | 7 | 7 |
| 168 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 7.支持独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析析 8.支持RS232串口协议控制 9.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持预制16场景，直接调用，方便使用 13.★支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 14..★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； | 台 | 7 | 7 |
| 169 | 控制系统 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态到 128 扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由 交换； 11. 支持超大带载面积,单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点，视芯：162X1024 像素点； 12. 支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 13.视频输入，8bit/10bit 视频输入。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章； 14.色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章； | 项 | 7 | 7 |
| 170 | 开关电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：4.5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KV绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 | 只 | 146 | 146 |
| 171 | 接收卡 | 1、单卡支持16组数据输出模式； 2、具有HUB75E 形式接口的接收卡； 3、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 4、支持 5pin 液晶模块，用于显示按收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 5、★支持通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 6、接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线； 7、★支持对“红 Gamma"“绿 Gamma "“蓝Gamma" 分別进行调节；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 9、★通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 10、通过软件在按收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 11、★通过电源指示灯红色常亮电源输入正常和状态指示灯不同闪烁状态(绿色间隔 1s闪烁1次接收卡工作正常，网线连接正常，有视频源输入；间隔3s 闪烁1次网线连接异常;间隔0.5s闪烁3次网线连接正常，无视频源输入；间隔0.2s 闪烁1次应用区程序加载失败，进入备份程序工作状态：间隔 0.5s 闪烁8次网口发生元余切换，环路备份生效〉可以判断屏体工作状态，无需软件；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 12、为保证显示系统稳定性，所提供的产品需与LED显示屏为同品牌 其中标技术指标项需提供标志有CNAS的检测报告，所提资料加盖原厂商公章。 | 张 | 34 | 34 |
| 172 | 散热系统 | 1.5P空调两台轴流风机一对 | 台 | 2 | 2 |
| 173 | 扩声系统设备 | 音柱参数： 1.额定功率 80W； 2.定压输入 70-100V ； 3.灵敏度 91dB ； 4.频率响应 90-16000HZ； 5.扬声器 ∮104mm×4 ； 功放参数： 1.输出端子 70V, 100V& 4～16Ω； 2.输出功率 300W ； | 套 | 1 | 1 |
| 174 | 幼儿园出入口P10单色屏 | 显示屏净尺寸：长度不小于 7.20m*高度不小 于 0.61m。 | 平方米 | 7 | 7 |
| 175 | 8、多媒体会议及录播系统 |  |  |  |  |
| 176 | 小会议室 |  |  |  |  |
| 177 | 交互智能平板 | 1.内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓 11，采用配置不低于Quad-Core A55 四核，Mali-G52 MP2 双核处理器、 4G 内存、32G 存储空间，支持 USB 多媒体文件播放功能。 2.支持 PC 端≥20 点触摸，安卓端≥10 点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持 2.0 音频通道，内置喇叭≥2*15W。 4.支持HDMI 通道信号输入智能唤醒功能，HDMI 支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具。 10.采用 LED 液晶显示屏，显示尺寸≥98 英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/㎡，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。 11.★输入端口：TYPE-C≥2 个；HDMI 口≥1 个；TUOCH 口≥ 1 个；USB3.0≥2 个；HDMI2 IN≥1 个；HDMI1 IN≥1 个；RJ45 IN≥1 个；AUDIOIN≥1 个；VGAIN≥1 个；DPIN≥1 个；输出端口：OPTICAL OUT≥1 个；USB2.0≥1 个；TOUCH≥1 个； USB3.0≥2 个；WIFI≥4 个；HDMI OUT≥1 个；RJ45 OUT≥1 个；LINE OUT≥1 个；（提供设备接口图佐证） 12.内置≥4800 万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥ 8 阵列麦克风，摄像头视场角 D：≥80°H：≥75° V：≥50°，麦克风拾音距离:≥8m。 13.★为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书，提供相关证明材料。 14.★为确保该项目有优质的售后服务保障 ，所投产品厂家须出具权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准 的“服务认证证书”，提供相关证明材料。15.★投标产品需经过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证，提供认证证书复印件及国家认监委网站查询情况截图 | 台 | 1 | 1 |
| 178 | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对 PPT 进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用 2.4GHz RF 无线技术数据传输方式。3.最大通讯距离≥30m。 | 支 | 1 | 1 |
| 179 | OPS 电脑模块 | 1.操作系统：Windows®10 2.处理器：I5（6 核），内存不小于 8G，硬盘不小于 SSD-256G | 台 | 1 | 1 |
| 180 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大 28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和 5 GHz | 台 | 1 | 1 |
| 181 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于 5ms。 2.内置高性能 DSP 处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有 1 路≥RCA、≥1 路卡侬头、≥2 路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1 路 RCA、≥1 路卡侬头、 ≥16 路凤凰端子。支持≥16 通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节 EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16 通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据 ID 号独立输出，最大支持 128 路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16 通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16 通道相控输出模式，内置≥nx16 音频矩阵处理器，实现≥16 通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用 TCP/IP 网络协议，且同时支持 C/S、B/S 架构，可供 PC 软件或浏览器控制。 8.通过 WEB 控制音频矩阵参数（包括 EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持 4096 台有线会议单元和 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 16 个有线话筒和 8个无线话筒。10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC 软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi 信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输 63+1 的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有 1 路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持 PELCO-D、VISCA 控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3 英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编 ID 功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备 USB 录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10 段 EQ 调节功能，≥16 路多功能输出通道与≥ 2 路 LINEOUT 输出通道都具有≥10 段 EQ 调节功能。 22.支持 AP 信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持 AP 名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.★支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.★投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第 1.4.8.10.22 项的所有参数功能要求） 26.★会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 27.★由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。 28.★投标产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖” 的设备（提供获奖证书复印件）4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统， 与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 | 1 |
| 182 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置 DSP 音频处理技术，支持 EQ 均衡调节音频处理能力。 | 套 | 1 | 1 |
| 183 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有 AFC 反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12 个固定点+12 个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能，输出具有≥31 段图示均衡器调节。 4.具有≥2 路网口，用于连接无线 AP 和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有 ≥1 路 EXTENSION 接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥ 1 路卡侬平衡输出，≥1 路莲花非平衡输出。 5.具有≥1 路 RS-485 通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1 路 RS-232 通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有 ≥1 路 RS-232 通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16 个有线单元+≥8 个无线单元。 7.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须 满足上述第 1.2.3 项的所有参数功能要求）。 | 台 | 1 | 1 |
| 184 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有 TCP/IP 协议簇，支持 ICMP、HTTP、UDP、TCP、 IGMP 等多种协议。 6.单元支持 PING 包功能。 7.单元具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒 ID 号、话筒灵敏度、话筒 EQ 等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、 控制单元签到等功能。11.单元支持 web 页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持 IP 地址嗅探功能，通过 PC 工具可以查找到未知单元的 ID 号、IP 地址、MAC 地址等参数。 13.具有≥2 个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接 口图佐证） | 台 | 1 | 1 |
| 185 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 | 套 | 1 | 1 |
| 186 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有 TCP/IP 协议簇，支持 ICMP、HTTP、UDP、TCP、 IGMP 等多种协议。 6.单元支持 PING 包功能。 7.单元具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒 ID 号、话筒灵敏度、话筒 EQ 等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持 web 页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持 IP 地址嗅探功能，通过 PC 工具可以查找到未知单元的 ID 号、IP 地址、MAC 地址等参数。 13.具有≥2 个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接 口图佐证） | 台 | 9 | 9 |
| 187 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 | 套 | 9 | 9 |
| 188 | 采集器 | 1.实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； 2.把电脑端数据截断，具有数据过滤功能； 3.支持主机航空口供电，节省外部电源成本和复杂的接线； 4.支持通过 PC 软件对在线话筒的录音。 5.RJ45 网口：连接电脑 PC 网口；连接交换机进行无线通信。6.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证 书,提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 1 | 1 |
| 189 | 智能集成语音系统录音软件 | 1.支持录音文件的存储地址配置，录音结束后可直接打开录音文件的存储地址。 2.支持对全部的录音单元进行全部开启和停止录音操作。 3.支持对单个录音单元进行开始/暂停录音操作 4.支持单元和主机录音文件生成，可对生产 WAV 格式的录音文件筛选和查询。 5.支持录音单元的单个添加和批量导入。 6.支持对录音单元的批量删除操作。 7.支持单个录音单元录音时间、录音振幅动态展示。 8.支持对主机混音录音总时长进行展示。 9.支持录音单元相关的人员绑定以及查看。 10 由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“智能集成语音系统录音软件”或相近的软件。 11.投标时须提供功能界面截图佐证（必须满足上述第 1.4.7 项的所有参数功能要求）。 | 套 | 1 | 1 |
| 190 | 连接线 | 20 米延长线（一公一母） | 根 | 1 | 1 |
| 191 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x 规范，具有较强的抗干扰能力。 | 个 | 1 | 1 |
| 192 | 专业功放 | 1.1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W ×2；桥接@8Ω：≥1700W。 7.提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答；可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400 电话”等类别可选。 8.在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。(提供功能截图) 9.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。(提供功能截图) | 台 | 1 | 1 |
| 193 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 投标产品需为经过 EASE 声学检测与声学设计权威机构的检测并收入 EASE 扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 2 | 2 |
| 194 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 | 2 |
| 195 | 专业功放 | 1.1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W ×2。 | 台 | 1 | 1 |
| 196 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 只 | 2 | 2 |
| 197 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 | 2 |
| 198 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于 530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带 FM，频道数目：≥200 个频道。 2.配套有≥1 台接收主机和≥2 个无线手持话筒。 3.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于 50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 1 | 1 |
| 199 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 | 1 |
| 200 | 调音台 | 1.支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源： +48V。 2.具有≥2 组立体主输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 组立体声监听输出、≥1 个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24 位 DSP 效果器，提供≥100 种预设效果。 4.具备≥13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 台 | 1 | 1 |
| 201 | 音频处理器 | 1.输入每通道≥2 路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道≥6 路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.提供 96kHz 的 FIR 滤波器、高阶信号发生器与 RTA 实时频谱分析仪。 4.具有 MIR 线性相位分频滤波器，有着经典滤波器 （LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 5.每个输入输出通道都配有 RMS 压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元,有效保障系统的安全。 6.具有 AEQ 自动均衡功能，可现场测量实时生成 FIR 系数，直接存入处理器中，简单直接地应用 FIR 到现场扩声或是音箱预设中。 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有≥2*20 液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换， 菜单上下选择。10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、 EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.具有编组功能，可以同时控制≥32 台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ 和极性，增加多机调试便利度。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1 路 USB B 型接口，用于连接电脑通信。 具有≥ 1 路局域网控制接口，可以通过网线直接与 PC 连接，默认的 DHCP 自动获取 IP 地址，一键完成全部连接。具有≥1 路 RS485 协议接口，提供≥1 进 1 出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 14.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第 3.4.5.6.7.11 项的所有参数功能要求） 15.所投设备厂家获得“软件能力成熟度集成模型 CMMI3" 证书，提供证书复印件并加盖厂家公章并要求官方可查。 | 台 | 1 | 1 |
| 202 | 机柜 | 32U 加厚机柜，600*800*1610mm 8 口 10A PDU 国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12 支脚×4，M6 方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 套 | 1 | 1 |
| 203 | 多媒体插座 | 1 个 HDMI 模块、1 个网口模块、1 个电源模块、1 个音频模 块 | 只 | 1 | 1 |
| 204 | 交换机 | 二层交换机（24 口全千兆）24 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口，4 个千兆 SFP 端口 | 台 | 1 | 1 |
| 205 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8 路电源输出插座，其中≥8 路 10A 的插座规格，总电流达 30A。支持实时监控插座功率。 4.采用 LCD 显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP 信息，定时任务信息等。 5.支持 PC 客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值 守的电源管理。7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2 个 10M/100M 网口，≥2 路 RS485 接口、≥1 路外接传感器供电接口。（提供接口图佐证） 9.带 USB 供电接口可以提供照明灯供电。 | 台 | 2 | 2 |
| 206 | 音频隔离器 | 1.一款专业高品质双通道音频隔离器。 2.低底噪、无 50Hz 交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD 音质。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板 2 个接口中的任意一个 COMBO 接口输入，从后面板对应 COMBO 接口输出。 4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号 450－600 米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2 路 XLR 输入；具有≥2 路 XLR 输出 | 个 | 1 | 1 |
| 207 | 音频连接线 | 3 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头 | 根 | 1 | 1 |
| 208 | 音频连接线 | 1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 1 | 1 |
| 209 | 音频连接线 | 3 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 2 | 2 |
| 210 | 音频连接线 | 1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 4 | 4 |
| 211 | 音频连接线 | 1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 4 | 4 |
| 212 | 音频连接线 | 1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 3 | 3 |
| 213 | 视频线 | DVI 线材质: 纯铜长度: 2 米 | 批 | 1 | 1 |
| 214 | 视频线 | HDMI 线材质: 纯铜长度:2 米 | 批 | 1 | 1 |
| 215 | 视频线 | QS2108T100S HD-SDI 镀锡铜、1080P 高清移动数字视频线 100 米/卷 | 批 | 1 | 1 |
| 216 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144 镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300 芯*2 6.100 米/卷 | 批 | 1 | 1 |
| 217 | 专业咪线 | 屏蔽线RVPE 2x0.5mm | 批 | 1 | 1 |
| 218 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 批 | 1 | 1 |
| 219 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 蓝色 305 米 1859620-6 | 批 | 1 | 1 |
| 220 | 水晶头 | 六类网络水晶头 6 类 8 芯 Cat6 电脑网线 RJ45 连接器 8P8C 可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100 个/盒）1 盒 | 批 | 1 | 1 |
| 221 | 控制线 | RVV 3X0.5mm2 | 米 | 1 | 1 |
| 222 | 管材 | JDG25/JDG32 | 批 | 1 | 1 |
| 223 | 录播系统 |  |  |  |  |
| 224 | 录播主机 | 1.显示模块：主机内置≥1.8英寸LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。主机内置快捷按键，支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 ▲2.视频输入：主机支持≥1路HDMI信号输入接口，支持≥3840x2160@30fps分辨率画面采集以及HMDI音频采集，可用于接电脑或摄像机。支持≥2路3G-SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现1条线完成视频传输和供电功能。（提供设备接口截图佐证） ▲3.视频输出：主机支持≥2路HMDI信号输出接口，其中≥1路支持≥3840x2160@30fps分辨率以及音频同时输出，可用于接入外部显示设备。（提供设备接口截图佐证） 4.音频接口：支持≥3路3.5mm音频输入接口以及≥3路3.5mm音频输出接口，满足多种音频输入输出需求。 ▲5.控制接口：主机具备≥1路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接，自带12V电压供电，可对接各种协议以及对外设提供电源；主机具备≥3路USB接口、≥2路Type-C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标、视频采集、文件拷贝、升级等功能；主机自带2.4G遥控器，可作为教师互动课堂使用，同时可通过遥控器实现控制录制和导播功能。（提供设备接口截图佐证） ▲6.网络接口：支持≥4路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，其中≥3路支持POE功能，实现1条网线供电和供网，支持IPv4地址和IPv6地址。（提供设备接口截图佐证） 7.支持H.264/H.265视频编解码协议，支持AAC音频编码协议，保证音频高还原度音视频精准同步录制。 ▲8.支持≥6路3840x2160@30fpsIPC网络摄像头同时接入解码，支持≥4路资源画面合成输出3840x2160@30fps分辨率PGM画面。支持≥2路SDI视频采集，一线同时传输视频，电源和控制；支持≥1路HDMI输入采集，最大支持3840x2160@30fps，带音频输入。（提供设备接口截图、功能界面截图佐证） ▲9.支持≥7路视频流同时录制，≥1路PGM画面录制和≥6路资源通道画面录制，分辨率支持≥3840x2160@30fps，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV等多种格式，码率支持256kbps~20Mbps。支持独立录制，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。（提供功能界面截图佐证） 10.支持本地视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供多种倍数播放切换，支持0.5x、0.75x、1.5x、2x、3x倍的视频播放倍速调节播放。 11.支持多种导播方式：支持嵌入式导播控制台，HDMI输出导播界面，实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持接入鼠标进行控制；支持web端网页导播，支持配合内置的自动导播模块进行全自动导播模式；支持提供串口控制协议和标准网络API协议，可对接各类第三方导播工具进行设备录制导播控制；支持自带外设≥4寸控制触控面板，实现点击控制屏按钮即可实现输入源画面监控或导播切换、录播模式切换、启动录制及停止。 12.异常修复：支持对异常断电产生的异常视频进行文件修复，支持MP4、AVI、MOV、FLV、MKV及TS等视频格式的视频文件修复。 ▲13.主机支持语音转写功能功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供功能界面截图佐证） 14.内置视频互动功能，可实现≥4台录播主机互动，支持讨论和禁言两种互动模式：在讨论模式下，听讲课室可以任意选择发言或闭麦；在禁言模式下，听讲课室无法发言，但可以观看主讲的直播画面。 15.老师跟踪支持身高自适应功能，根据设定特写大小画面后系统自动识别老师身高实现人物画面居中。 ▲16.主机支持学生行为AI智能分析技术：能够全面捕捉并精准统计学生在学习过程中的各类行为表现，通过分析专注听课（抬头）、阅读思考（低头）、互动参与（举手）、回答问题（站立）及注意力转移（转头）等关键动作，进而生成精细化的数据分析报告。（提供功能界面截图佐证） ▲17.主机支持学生表情分析功能：涵盖了愤怒、厌恶、恐惧、快乐、中性、悲伤、惊喜多种情绪分析。（提供功能界面截图佐证） 18.主机支持分析学生课堂表现：包括学生课堂参与度、抬头率、低头率、专注度、涣散阶段以及课堂活跃度等方面。 ▲19.主机支持教师行为分析：涵盖了教师的讲授方式、学生指导、书写板书、师生互动以及教师巡视等方面。（提供功能界面截图佐证） | 台 | 1 | 1 |
| 225 | 摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 2.内置图像识别和跟踪算法。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥42°。同时支持EPTZ。 4.全新CMOS图像传感器可降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 8.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 9.支持本地存储功能。 | 台 | 1 | 1 |
| 226 | 摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 2.内置图像识别和跟踪算法支持≥8个的屏蔽区域。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥95°。同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 8.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 9.支持本地存储功能。 | 台 | 1 | 1 |
| 227 | 全向麦克风 | 1.接线盒具有≥4路3.5mm音频输入接口，≥3路3.5mm音频输出接口，≥1个麦克风级联接口，≥1路RS-485接口，实现上位机软件调试功能。 2.具有≥5段EQ调节功能。 3.具有音频调节功能，实现输入和输出静音、音量大小、AGC、低频滤波、降噪、输出限幅等的控制功能。 4.具有回声消除功能，防止远程端的在本地音箱播放后再次被采集并传回远程端造成回声。 5.具有自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围。 6.具有抗混响功能。 7.具有参数查询、参数配置、参数保存、参数下载、恢复出厂设置、帮助等功能。 8.采用一线通数字音频传输技术，数据传输、供电二合一。 | 台 | 1 | 1 |
| 228 | 全向麦克风 | 1.采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音。 2.拾音范围等同或优于：5-8米直径。 3.驱动能力：内置前置放大电路 4.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地） 5.吸顶安装 | 台 | 1 | 1 |
| 229 | 交换机 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 台 | 1 | 1 |
| 230 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ▲2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲3.支持≥100V广播输入接口。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 | 1 |
| 231 | 话筒 | 1.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 2.主机与麦克风自动配对连接距离等同或优于2-5米，配对连接时间≤3-15秒。 3.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 4.≥2.4G麦克风音量支持音量调节功能。支持录音功能。 5.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-c USB口，标配充电器。 6.内置MP3播放器功能。 7.内置话筒混响功能。 8.对频距离（功率）可以自行设定。 9.有效使用直线讲话距离可达≥30米。 | 台 | 1 | 1 |
| 232 | 接收器 | 1.可配套≥2.4G多功能话筒或者2.4G头戴式话筒使用，具有≥2路音频辅助输出接口，可接入有线输入的有源音箱或功率放大器。 2.内置≥2.4G无线音频模块。 3.行业内≥64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果。 | 台 | 1 | 1 |
| 233 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 | 2 |
| 234 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 2 | 2 |
| 235 | 大会议室 |  |  |  |  |
| 236 | 交互智能平板 | 1.内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓11，采用配置不低于Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。 4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具。 10.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥98英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/㎡，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。 ★11.输入端口：TYPE-C≥2个；HDMI口≥1个；TUOCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个；HDMI1 IN≥1个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；（提供设备接口图佐证） 12.内置≥4800万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D：≥80°H：≥75° V：≥50°，麦克风拾音距离:≥8m。 ★13.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书，提供相关证明材料。 ★14.为确保该项目有优质的售后服务保障 ，所投产品厂家须出具权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准的“服务认证证书”，提供相关证明材料。 | 台 | 0 | 1 |
| 237 | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.最大通讯距离≥30m。 | 支 | 0 | 1 |
| 238 | OPS电脑模块 | 1.操作系统：Windows®10 2.处理器：I5（6核），内存不小于8G，硬盘不小于SSD-256G | 台 | 0 | 1 |
| 239 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 台 | 0 | 1 |
| 240 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ★3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 ★25.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第1.4.8.10.22项的所有参数功能要求） ★26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★27.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。 ★28.投标产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖”的设备（提供获奖证书复印件） | 台 | 0 | 1 |
| 241 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 ★7.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第1.2.3项的所有参数功能要求）。 | 台 | 0 | 1 |
| 242 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ★7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 ★11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 ★13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证） | 台 | 0 | 1 |
| 243 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 | 套 | 0 | 1 |
| 244 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ★7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 ★11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 ★13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证） | 台 | 0 | 13 |
| 245 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 | 套 | 0 | 13 |
| 246 | 采集器 | 1.实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； 2.把电脑端数据截断，具有数据过滤功能； 3.支持主机航空口供电，节省外部电源成本和复杂的接线； 4.支持通过PC软件对在线话筒的录音。 5.RJ45网口：连接电脑PC网口；连接交换机进行无线通信。 ★6.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书,提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 0 | 1 |
| 247 | 智能集成语音系统录音软件 | 1.支持录音文件的存储地址配置，录音结束后可直接打开录音文件的存储地址。 2.支持对全部的录音单元进行全部开启和停止录音操作。 3.支持对单个录音单元进行开始/暂停录音操作 4.支持单元和主机录音文件生成，可对生产WAV格式的录音文件筛选和查询。 5.支持录音单元的单个添加和批量导入。 6.支持对录音单元的批量删除操作。 7.支持单个录音单元录音时间、录音振幅动态展示。 8.支持对主机混音录音总时长进行展示。 9.支持录音单元相关的人员绑定以及查看。 ★10由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“智能集成语音系统录音软件”或相近的软件。 ★11.投标时须提供功能界面截图佐证（必须满足上述第1.4.7项的所有参数功能要求）。 | 套 | 0 | 1 |
| 248 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 0 | 1 |
| 249 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 | 个 | 0 | 1 |
| 250 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 7.提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答；可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。 ★8.在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。(提供功能截图) ★9.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。(提供功能截图) | 台 | 0 | 1 |
| 251 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 0 | 2 |
| 252 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 0 | 2 |
| 253 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 0 | 1 |
| 254 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 只 | 0 | 2 |
| 255 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 0 | 2 |
| 256 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 0 | 1 |
| 257 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 台 | 0 | 1 |
| 258 | 音频处理器 | 1.输入每通道≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪。 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元,有效保障系统的安全。 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有≥2*20液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 ★14.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第3.4.5.6.7.11项的所有参数功能要求） ★15.所投设备厂家获得“软件能力成熟度集成模型CMMI3"证书，提供证书复印件并加盖厂家公章并要求官方可查。 | 台 | 0 | 1 |
| 259 | 机柜 | 1.标准：GB/T19520.16 2.产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：600×800×2000/42 3.负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600 4.前门：单开透明5mm钢化玻璃门、门边条带六角形通风孔，后门：无孔钢板后门 5.两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度 6.标配PDU同时兼容横装以及竖装（不占用机柜容量）， 7.机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其他≥1.0mm，横梁为覆铝锌板，4根角柜均双向丝印U位标识、无方向要求 8.防护等级：IP20,颜色：RAL9005黑色 提供第三方承载和承重检测 | 套 | 0 | 1 |
| 260 | 多媒体插座 | 1个HDMI模块、1个网口模块、1个电源模块、1个音频模块 | 只 | 0 | 1 |
| 261 | 交换机 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 台 | 0 | 1 |
| 262 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ★8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 台 | 0 | 2 |
| 263 | 音频隔离器 | 1.一款专业高品质双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 个 | 0 | 1 |
| 264 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 0 | 1 |
| 265 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 9 |
| 266 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 2 |
| 267 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 0 | 3 |
| 268 | 报告厅 |  |  |  |  |
| 269 | 户内全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距，像素点密度≥250000点/m²； 3.LED显示屏模组尺寸（宽）320mm *（高）160mm ； 4.LED显示屏采用前/后维护安装方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作； 5.LED显示屏具备IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-600CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，支持亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 7.LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°； 8.LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 9.LED显示屏刷新频率≥3840Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 10.LED显示屏为保证播放效果，采用40S恒流驱动芯片； 11.LED显示屏色温1000K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 12.LED显示屏峰值功耗：≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤168W/㎡； 13.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级； 14.LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥50μ；（ 15.LED显示屏支持自动除湿功能，在长时间没有使用时可通过10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯的效果； 16.LED显示屏符合VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级，去除≤100%紫外线，清除≤95%摩尔纹； 17.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 18.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的≥1m处噪声声压<2db； 19.LED显示屏符合EMC CLASS B抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰 20.LED显示屏采用MWFRFT多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层WFRFT结构模式扩展为多层MWFRFT结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题； 21.LED显示屏采用MC多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致，大屏画面色彩过渡更自然细腻； ★22.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第13.14.17.20.21项的所有参数功能要求）。 ★23.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书,提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 ★24.为确保该项目有优质的售后服务保障 ，所投产品厂家须出具权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准的“服务认证证书”，且证书含有数字会议、LED大屏及控制、中控矩阵、智能灯光控制、专业音响等字眼， 提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 平方米 | 0 | 18 |
| 270 | 发送盒 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.四路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.一路光探头接口。 7.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 台 | 0 | 4 |
| 271 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 台 | 0 | 1 |
| 272 | 机箱 | 1、采用≥3U金属结构机箱；最大具备安装输入槽位：≥6张；最大具备安装输出槽位：≥4张；输入信号类型：DVI、HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DP1.2、VGA、3G-SDI、12G-SDI、智能中控卡；输出信号类型：DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2、3.5mm音频卡 2、纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、无病毒侵扰、兼容性广，允许频繁开关机，上电即可工作，开机启动响应时间不超过18秒； 3、单张板卡具备2/4/6/8分割画面显示，每个单独分割窗口可随意拖动、缩放、漫游，也可对信号窗口添加字符； 4、具备条幅功能，支持在拼接屏上显示字幕条幅，条幅布局可变，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配； 5、具备台标显示,可对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字或图片大小位置、字体颜色； 6、具备板卡热插拔，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常； 7、具备输入板卡备份,不同输入卡的两个端口可以实现对输入信号的板卡间备份，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 8、具备Genlock参考同步，可实现设备与设备之间级联后同步； 9、具备整面多行多列显示屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂，错位等现象； 10、具备在线编辑EDID，所有输入输出信号都可通过EDID编辑来自定义分辨率； 11、具备分组管理，最大支持≥9组，每组可独立控制，可独立设置每组输出分辨率； 12、具备异形拼接，每个输出口任意自定义分辨率，任意布局显示； 13、支持智能中控功能，可配置中控卡对大屏环境进行控制； 14、具备故障智能自检，可在软件查询相关硬件故障信息，方便问题排查； 15、具备亮度调节，窗口静帧设置，无缝切换； 16、具备PC场景，可导出场景文件，作为备份； 17、具备截取输入图像的局部进行显示； 18、具备场景定时，场景轮播； 19、支持3.5mm音频输入/输出以及HDMI随路音频输入； 20、具备PC端，pad端，手机端，中控密令等方式进行控制，场景可任意调取切换； 21、具备多用户管理，多个用户可同时登录，主用户可给二三级用户授权功能使用； 22、具备C/S架构控制方式； 23、具备B/S架构，可通过浏览器直接访问设备，进行信号源切换，场景调用； 24、软件具备Windows、iOS、Android、HarmonyOS、银河麒麟等操作系统； | 台 | 0 | 1 |
| 273 | 输入卡 | 1、接口类型：HDMI1.3 2、接口数量：≥4 3、输入信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于2048*1152@60Hz | 张 | 0 | 2 |
| 274 | 输入卡 | 1、接口类型：3G_SDI 2、接口数量：≥8（≥4路3G-SDI+≥4路LOOP） 3、输入信号：SDI 4、最高分辨率：优于或等于1920*1080@60Hz | 张 | 0 | 1 |
| 275 | 输出卡 | 1、接口类型：DVI-D 2、接口数量：≥4 3、输出信号：DVI 4、最高分辨率：优于或等于2048*1152@60Hz | 张 | 0 | 1 |
| 276 | 输出卡 | 1、接口类型：HDMI1.3 2、接口数量：≥4 3、输出信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于2048*1152@60Hz | 张 | 0 | 2 |
| 277 | 配电柜 | 1.额定功率：20KW，输出路数：≥6路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 台 | 0 | 1 |
| 278 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； ★3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； ★5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 0 | 1 |
| 279 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元18" x 1。 2.功率≥600W，阻抗：8Ω。 3.频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W)，最大声压级≥128dB。 4.提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答；可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。 ★5.在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。(提供功能截图) ★6.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。(提供功能截图) | 只 | 0 | 2 |
| 280 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. 6.电压增益 (@1KHz) 优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； | 台 | 0 | 4 |
| 281 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率≥500W，阻抗：8Ω，频率范围：70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：8" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器*1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 ★5.投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 0 | 8 |
| 282 | ZJ支架 | 产品尺寸：700*620*50mm 产品重量：9.8KG（不含U型扣重量） | 套 | 0 | 2 |
| 283 | 支架 | 1.标配长度：6米；包含：葫芦架1套。承重：2T。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 0 | 2 |
| 284 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 0 | 2 |
| 285 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 0 | 4 |
| 286 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 0 | 4 |
| 287 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 0 | 1 |
| 288 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 0 | 2 |
| 289 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； ★3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； ★5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 0 | 1 |
| 290 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 只 | 0 | 2 |
| 291 | 数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率优于或等于1024×600；友好的软件界面、清晰度导航设计；数字编码器以及专用按键构成的操作面板，能够快速的、方便的进行所有设置。 2.≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3.≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13.通道名自定义。 14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 | 台 | 0 | 1 |
| 292 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ★9.所投设备厂家获得“软件能力成熟度集成模型CMMI3"证书，提供证书复印件并加盖厂家公章并要求官方可查。 | 台 | 0 | 1 |
| 293 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 0 | 1 |
| 294 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 ★2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） ★3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 0 | 1 |
| 295 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 0 | 1 |
| 296 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥一台主机+≥双头戴无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 0 | 1 |
| 297 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 台 | 0 | 1 |
| 298 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 套 | 0 | 1 |
| 299 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ★2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） ★3.支持100V广播输入接口。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 0 | 1 |
| 300 | 播放器 | 1.专业无损数字播放器是一个取代CD机和声卡播放器的高端音响播放解决方案。 2.可通过SD卡、U盘、PC等多种存储进行选择。 3.可对APE,FLAC,WAV,MP3,WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持≥24bit/96KHz解码，向下兼容。 4.≥96khz/24位采样率，支持Windows电脑,苹果电脑，安卓手机,苹果手机等系统连接。 5.≥5英寸TFT真彩屏显示。 6.支持手机通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放。 7.多种接口输出。支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出。 8.支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。12组播放清单，每组清单可编程100首歌按顺序播放。 9.支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放。 10.歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。 | 台 | 0 | 1 |
| 301 | 电源管理器 | ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（提供设备接口图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 2.每路有单独的滤波器。 ★3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 ★7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 ★9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 0 | 1 |
| 302 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ★8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 台 | 0 | 3 |
| 303 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ★3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 ★25.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第1.4.8.10.22项的所有参数功能要求） ★26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★27.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。 ★28.投标产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖”的设备（提供获奖证书复印件） | 台 | 0 | 1 |
| 304 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 ★7.投标时须提供具有相应资格第三方检验机构出具的产品检验报告复印件并加盖生产厂商公章（检验报告内容必须满足上述第1.2.3项的所有参数功能要求） | 台 | 0 | 1 |
| 305 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 0 | 1 |
| 306 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 0 | 7 |
| 307 | 采集器 | 1.实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； 2.把电脑端数据截断，具有数据过滤功能； 3.支持主机航空口供电，节省外部电源成本和复杂的接线； 4.支持通过PC软件对在线话筒的录音。 5.RJ45网口：连接电脑PC网口；连接交换机进行无线通信。 ★6.为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投音频系统厂家须获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书,提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 0 | 1 |
| 308 | 智能集成语音系统录音软件 | 1.支持录音文件的存储地址配置，录音结束后可直接打开录音文件的存储地址。 2.支持对全部的录音单元进行全部开启和停止录音操作。 3.支持对单个录音单元进行开始/暂停录音操作 4.支持单元和主机录音文件生成，可对生产WAV格式的录音文件筛选和查询。 5.支持录音单元的单个添加和批量导入。 6.支持对录音单元的批量删除操作。 7.支持单个录音单元录音时间、录音振幅动态展示。 8.支持对主机混音录音总时长进行展示。 9.支持录音单元相关的人员绑定以及查看。 ★10由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“智能集成语音系统录音软件”或相近的软件。 ★11.投标时须提供功能界面截图佐证（必须满足上述第1.4.7项的所有参数功能要求）。 | 套 | 0 | 1 |
| 309 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 5.支持优于80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 台 | 0 | 1 |
| 310 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 0 | 1 |
| 311 | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 | 台 | 0 | 1 |
| 312 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 ★9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） ★10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 ★15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） ★16.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理软件”或相近的软件。 ★17.投标产品具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书,提供证书复印件。 ★18.为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，所采用的设备（包括专业功放、专业音箱、会议系统主机、音频处理器、）均为同一品牌。 | 台 | 0 | 1 |
| 313 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 7.提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答；11.可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。 ★8.在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。(提供功能截图) ★9.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息 记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和 处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。(提供功能截图) | 台 | 0 | 1 |
| 314 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 台 | 0 | 1 |
| 315 | 无线触摸屏 | 安卓/10.8英寸 | 台 | 0 | 1 |
| 316 | 交换机 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 台 | 0 | 1 |
| 317 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备30倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9.内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。（提供符合此功能的接口截图佐证） ★12.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。 ★13.为确保该项目有十星级的售后服务保障 ，所投音频系统厂家须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合十星级标准的“服务认证证书”, 提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 0 | 3 |
| 318 | 支架 | 1.尺寸：75-150cm 2.表面处理：高温喷漆闪银色；材料：铝合金 4.旋转角度：360度。 | 个 | 0 | 1 |
| 319 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920*1080分辨率（HDMI可支持3840x2160分辨率）。 4.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。 ★6.主机具备一款不小于4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。（提供设备图以及UI截图佐证） 7.主机具备不少于4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。 ★8.主机具备不少于3路HDMI信号输入接口、不少于4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于6路控制接口，不少于5路USB接口，不少于2路音频输出接口。（提供设备接口截图佐证） ★9.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。（提供设备图佐证） 10.支持不少于8台云台摄像头同时控制转动、缩放， 11.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。 12.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 ★13.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供二维抠像功能界面截图佐证） 14.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 ★15.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供检测报告佐证） 16.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。 17.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。 18.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。 19.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。 20.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。。 ★21.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“自动录制控制内嵌软件”或相近的软件。 | 台 | 0 | 1 |
| 320 | 视频会议主机 | 1.标准机柜式结构，采用专业的国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计，支持7*24小时连续工作。 2.支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等），对服务器的资源数据一目了然。 3.单机支持≥4组物理会议，支持≥8路1080P并发用户，支持并发≥20个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。 4.内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。支持NAT、H.460等技术，可穿越防火墙。 ★5.单台设备支持≥8路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面。（提供功能界面截图佐证） 6.支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。 7.支持≥19种多画面布局，每屏最多64画面，支持自动分屏功能；辅流画面可合成在多画面中，画面窗口支持自动填充、语音激励、视频轮询、辅流显示等功能，并可在同界面直接观看会议实时视频。 ★8.支持多画面轮询功能，最大支持4个1080P会议同时64分屏多画面轮询能力；可指定轮询窗口、轮询会场、轮询时间间隔等。（提供功能界面截图佐证） 9.设备具备有双网口；服务器标配有不低于200G存储空间，用于存储视频会议的投票、签到、点名、共享文件、录制视频、拍照图片等数据文件；支持扩展存储容量到4TB。 ★10.支持视频点名功能，可设置点名主题、画面布局、主会场、主会场显示窗口、被点名会场显示窗口，点名结束后可生成完整点名结果的excel表格下载保存。 11.支持RTSP视频码流对接设备，支持监控IP摄像机通过RTSP视频流对接方式直接入会，可以与监控平台无缝对接。 12.支持在后台web管理界面上进行网络ping测试、路由跟踪测试、网络带宽测试等；支持音频、主流、辅流网络状态实时显示，包括丢包率、码流、帧率、延时等参数。 13.支持FEC向前纠错功能，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅。 ★14.内置会议录制模块，可对多个会议视频、音频进行实时录制存储；最大支持4个1080P会议同时64分屏多画面录制能力；支持直播功能，支持RTMP、HLS直播方式；最大支持4个1080P会议同时64分屏多画面直播能力，可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源。（提供功能界面截图佐证）（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 15.支持电子白板、电子投票、会议签到、文件共享等数据会议功能；支持中英文字幕、横幅、滚动消息、显示会场名称，满足会议辅助显示功能。 16.支持融合语音转写系统，可传输会议音频到语音转写系统转写成文字，语音转写系统再把转写的文字回传到MCU，MCU可把回传的文字叠加到合成画面上进行显示。 ★17.支持双网口，可设定另个独立IP，在MCU内部可实现内外两个独立网络互通，实现两个网络内终端可以互联互通。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清视频会议MCU嵌入软件”或相近的软件。 | 台 | 0 | 1 |
| 321 | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.支持本地≥2路4K HDMI信号合成为1路4K信号作为主流发送远端，支持10种合成布局；支持三屏三显功能。 ★4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 ★6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。(提供设备接口图佐证） 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 ★14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15.支持查看音频、主流视频、辅流视频的媒体信息，可查看协议、格式、码率、收发包数量、收发包数据量、丢包率、丢包数、抖动、延时、收发地址、是否加密等信息。 ★16.视频输入接口:≥4*HDMI、≥1*SDI、≥1*DVI、≥1*VGA，视频输出接口：≥3*HDMI、≥1*DVI、≥1*VGA，可选配增加1路HDBaseT视频输入和1路HDBaseT视频输出；音频输入接口：≥1*XLR、≥1*RCA、≥4*HDMI，音频输出接口≥1*RCA、≥3*HDMI；控制接口：≥1*RS-232；≥2*COM。（提供设备接口图佐证） 17.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 18.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清视频会议终端嵌入软件”或相近的软件。 ★19.投标时须提供功能界面截图佐证（必须满足上述第3.8.9.12.13项的所有参数功能要求）。 | 台 | 0 | 1 |
| 322 | 电子桌牌 | 1.主屏幕分辨率：800*480 2.支持色彩：黑白红。 3.支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。 4.支持通过安卓手机NFC方式投图。 4.采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。 5.采用全铝结构，显示屏框架厚度不大于7.7毫米。 6.表面处理采用阳极氧化处理，支持定制各种颜色。 | 台 | 0 | 8 |
| 323 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 ★3.具有RGB混色功能，3200-7200K色温调节功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 ★5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为3/7通道。 | 台 | 0 | 8 |
| 324 | 影视灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 ★3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★4.具有NTC温度控测功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 0 | 7 |
| 325 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 ★3.具有RGB混色功能，3200-7200K色温调节功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 ★5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为3/7通道。 | 台 | 0 | 7 |
| 326 | 摇头灯 | 1.采用飞利浦280光源光源，具有8500K色温 2.具备Zoom /2.5°-10°Spot/5-20° Wash/ 2.8-38°光束角度，0.5-14次/S的频闪速度，具有雾化、调焦功能。 3.色盘由≥13个颜色片+1个白光组成，拥有双向彩虹效果速度可调，任意定位功能。 ★4.固定图案盘由≥13个固定图案片+1个白光组成，具有图案抖动,单向流水速度可调，任意定位功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★5.旋转图案盘由≥9个可旋转图案片+1个白光组成，每个图案具有正反旋转,抖动及流水效果。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.具有八面旋转棱镜+排镜，棱镜正反向旋转速度可调功能。 ★7.采用宽屏2.8寸LCD液晶中英文显示界面（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★8.具有散热功能，采用风向引流与温度监控技术，根据灯具不同位置的温度，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行冷却。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 9.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 10.具有DMX控制通道数量为16/23通道。 | 台 | 0 | 8 |
| 327 | 影视灯 | 1.采用COB 200W LED光源 2.具备12-36°发光角度，具有变焦、调光功能 ★3.具有2700-7000K色温调节功能，Ra≥95显色指数。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ★4.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 5.具备DMX512接口，支持RDM协议。 6.支持DMX控制通道数量为3/6通道。 | 台 | 0 | 12 |
| 328 | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 台 | 0 | 1 |
| 329 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 0 | 1 |
| 330 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 0 | 1 |
| 331 | 机柜 | 与综合布线相同产品要求一致。 | 套 | 0 | 1 |
| 332 | 交换机 | 二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 | 台 | 0 | 1 |
| 333 | 多媒体地插 | 1个HDMI模块、1个网口模块、1个电源模块、1个音频模块 | 只 | 0 | 2 |
| 334 | 音箱地插 | 弹起式/2个欧姆头 | 个 | 0 | 2 |
| 335 | 音频隔离器 | 1.一款专业高品质双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 个 | 0 | 1 |
| 336 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 0 | 1 |
| 337 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 3 |
| 338 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 4 |
| 339 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 0 | 2 |
| 340 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 8 |
| 341 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 0 | 18 |
| 342 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 0 | 2 |
| 343 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 0 | 1 |
| 344 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 0 | 2 |
| 345 | 9、多媒体计算机教室 |  |  |  |  |
| 346 | 云服务器 | 1.采用 1U 机架式服务器，采用国产自主品牌，≥8 个物理核心，性能不低于海光 3185，主频≥3.0GHz； 2.内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存 256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65GB/s； 3.硬盘：整机配置 1 块 480G 固态硬盘+2 块 240GM.2SSD；集成 SATA 硬盘控制器，整机配置硬盘≥2 块3.5 寸4TB7200 转SATAIII硬盘； 4.不少于 4 个千兆网口；电源：≥350W；5.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000 小时； 6.★在服务器连接互联网情况下，利用体检工具，可以进行一键体检，并提供体检分数和体检报告，同时支持软件安装向导，极简部署向导，常见问题检索，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 7.★设备具有体检功能，可以对产品实施部署质量、运行状态，进行检测，生成体检报告，对检测结果量化管理（0-100 分）针对扣分项，有显著提示，提醒用户及时处理，同时具有修复功能，可以对体检过程发现的常见问题，进行自动修复，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 8.为了保障产品兼容性，统一维护，要求云管理服务器，云教学 终端，教学管理软件同一品牌； | 台 | 1 | 1 |
| 347 | 云管理平台 | 1.要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块； 2.管理平台为 B/S 架构，中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置操作； 3.软件平台支持添加、移除服务器主机节点，最多可支持添加≥ 64 个主机节点； 4.支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机 IP 地址即可完成主机节点添加； 5.支持查询主机节点名称、管理 IP、连接状态、描述、创建时间、CPU、内存、硬盘、网卡、主机心跳等信息； 6.支持控制主机 SSH 服务的打开和关闭，SSH 开关失效为 24 小时； 7.★在服务器连接互联网情况下，利用体检工具，可以进行一键体检，并提供体检分数和体检报告，同时支持软件安装向导，极简部署向导，常见问题检索，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 8.★设备具有体检功能，可以对产品实施部署质量、运行状态，进行检测，生成体检报告，对检测结果量化管理（0-100 分）针对扣分项，有显著提示，提醒用户及时处理，同时具有修复功能，可以对体检过程发现的常见问题，进行自动修复，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 9.为了保障产品兼容性，统一维护，要求云管理服务器，云教学 终端，教学管理软件同一品牌；支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； 8.支持远程镜像编辑，老师可以在教师机上远程编辑服务器上的镜像，可以远程在服务器的镜像中安装应用软件，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； ★10.要求可以通过对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 11.支持多级缓存加速技术，会智能化地预先将热点数据写入数据时指出优先写入闪存盘组成的缓存区，后续调度到 HDD 磁盘； 11.设备具有体检功能，可以对产品实施部署质量、运行状态，进行检测，生成体检报告，对检测结果量化管理（0-100 分）针对扣分项，有显著提示，提醒用户及时处理，同时具有修复功能，可以对体检过程发现的常见问题，进行自动修复； 12.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时，触发数据重分布。 ★13.设备出厂自带镜像，用户无需制作镜像即可直接在镜像上安装软件便可以正常下发和使用镜像，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 14.所投标产品要求服务器后期扩容数据盘时，软件支持插一块硬盘，实现扩容，无需定制化，即插即用； ★15.为了方便后期的扩展性，要求单台服务器即可支持对 IDV、 TCI 终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看 IDV、TCI 终端的使用情况，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 16.为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活（至少完成 3dmax2017等软件的激活）； 17.提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 18.为了管理的便捷性，要求管理员可以通过服务器集群的 web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在 web 管理平台反复启动和关闭虚拟机； 19.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员 账号、IP 地址，操作时间、操作内容； | 台 | 1 | 1 |
| 348 | 教师机终端 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用 x86 架构，且为国内自主品牌。 2.配置CPU 性能不低于Intel 第十二代i3 四核八线程处理器（处理器主频≥3.3GHz，睿频≥4.3GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能不低于 IntelUHD730；本地存储≥256GBSSD； 3.为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深） ×44.4mm（高）。 4.USB 接口数量≥9 个（其中 USB3.0 接口≥4 个，USB2.0 接口≥ 4 个，TYPE-C 接口≥1 个），千兆网口≥1 个，VGA 接口≥1 个， HDMI 接口≥1 个，DP 接口≥1 个，音频输入输出接口≥1 对，支持 4 段式耳机音频输入及输出。 5.配置内存槽位≥2 个，配置 M.2SSD 槽位≥2 个，2.5 英寸硬盘位≥1 个。 6.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30 万小时，针对以上要求需提供具备 CNAS、 CMA 标志的第三方权威测试报告复印件。 7.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加 AC1500V 产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加 AC3000V 产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加 AC3000V 产品无击穿现象。 8.夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现,要求对所投设备施加电源端口试验电压 4KV 后，设备不出现故障。 9.所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过 -20℃—70℃的环境考验，依旧可以正常使用。 10.夏季为高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在 50°C、95%RH 湿度的潮热环境下不会受损，针对以上要求需提供具备 CNAS、CMA 标志的第三方权威测试报告复印件。 11.所投设备质量优异，具备一定的抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损。 12.为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要 求设备噪声指标≤16dB。 | 台 | 1 | 1 |
| 349 | 学生机终端 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用 x86 架构，且为国内自主品牌。 2.配置 CPU 性能不低于 Intel 第十二代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存容量≥8GB，显卡性能不低于 IntelUHD710；本地存储≥256GBSSD； 3.为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深） ×44.4mm（高）； 4.USB 接口数量≥9 个（其中 USB3.0 接口≥4 个，USB2.0 接口≥ 4 个，TYPE-C 接口≥1 个），千兆网口≥1 个，VGA 接口≥1 个， HDMI 接口≥1 个，DP 接口≥1 个，音频输入输出接口≥1 对，支持 4 段式耳机音频输入及输出。提供官网链接和截图证明。； 5.配置≥2 个内存槽，配置≥2 个 M.2SSD 槽，≥1 个 2.5inch 硬盘位； 6.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30 万小时。 7.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加 AC1500V 产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加 AC3000V 产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加 AC3000V 产品无击穿现象。 8.夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现,要求对所投设备施加电源端口试验电压 4kV 后，设备不出现故障，并针对此功能需提供具有 CMA 或 CNAS 认证国家级权威测试机构出具的证书复印件。 9.所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过 -20℃—70℃的环境考验； 10.夏季为高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在 50°C、95%RH 湿度的潮热环境下不会受损； 11.所投设备质量优异，具备一定的抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损，针对以上要求需提供具备CNAS、 CMA 标志的第三方权威测试报告复印件； 12.为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标≤16dB，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件； | 台 | 50 | 50 |
| 350 | 教学管理软件 | 1.要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 2.通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对那个的课程镜像桌面； 3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，提供产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件； 4.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定； 5.为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生，并要求提供具有 CMA 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件； 6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 7.同时支持老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业，并且可以对公开作业留言点评； 8.分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件； 9.账号灵活管理，支持从云桌面管理平台导入账号，也可以单独修改、添加、删除帐号到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式 10.个人空间内置网盘功能，学生正常登录网盘系统，作业文件包正常上传至网盘，老师能正常查看学生提交的作业，网盘支持文件上传和下载，且所需网盘空间可以动态调整，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 11.支持老师对选中文件分发给学生，支持分发给所有学生，也可以分发给指定学生；老师分发时支持单个发送同时也支持文件夹发送；同时支持学生直接将文件提交给老师，老师可以设置文件上收的截至时间和上收后存储位置，使用 100M 的rar 文件， 60 台传输时间在 55S 以内。要求提供具有CMA 或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件； 12.班级模型自动创建，为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，老师可以通过唯一的标识码邀请学生加入，针对此功能需提供功能截图； 13.微课中心：老师将微课上传到微课空间，并可以对已上传的微课删除，修改操作，老师将观看微课任务布置给学生，并附加测试试题，学生观看微课后完成答题，老师端查看学生答题情况，并对答题结果统计分析，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 14.为避免 U-Key 丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非 U-Key 授权的方式； 15.学生奖励机制：积分体系，学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；为保证后续使用效果需提供上述功能截图； 16.提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像如考试镜像对学生不可见，如需使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 17.支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成桌面的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中，之后即使更新镜像模板，也不会破坏激活信息，无需重新激活，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 18.老师可以正常完成优秀作业设置，学生端能后查看到老师设置的优秀作业，学生能够正常对优秀作业进行点赞和评论，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证 明； 19.软件支持课堂题集功能，历史答题功能，错题收集功能，题目收藏功能，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 20.软件支持快速托盘功能，支持教学管理软件一键切换为托盘状态，托盘上应有屏幕广播、发送文件，随堂测试、作业空间、禁网、禁 USB、锁屏等常用教学功能，并提供具备 CNAS 标识省级或以上第三方权威测试报告复印件证明； 21.教学管理软件必须为自主研发，非 OEM 产品，要求提供中 华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件； | 套 | 1 | 1 |
| 351 | 48 口交换机 | 1.固化 10/100/1000M 以太网端口≥48，固化 1GSFP 光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.支持 IPV4/IPV6 静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议 STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和 MSTP(IEEE802.1s)，完全 保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提 供冗余链路利用率；5.支持特有的 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据 需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05。 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检 测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交 换机同一品牌； | 台 | 2 | 2 |
| 352 | 千兆光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC 转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 4 | 4 |
| 353 | 21 寸显示器 | 1.配置≥21.5 寸WLED，分辨率≥1920×1080，≥1 个VGA 接口 2.硬件形态：水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250cd/m²，对比度≥3,000:1。 3.为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。 | 台 | 12 | 12 |
| 354 | 键盘鼠标 |  | 套 | 51 | 51 |
| 355 | 学生桌椅板凳 |  | 套 | 50 | 50 |
| 356 | 教师多媒体讲台 | 600*800*1000mm | 套 | 1 | 1 |
| 357 | 无边防静电地板 | 600*600*35mm | ㎡ | 72 | 72 |
| 358 | 桥架 | 100*100mm | m | 35 | 35 |
| 359 | 第一级防雷器 | 第一级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 100kA | 套 | 1 | 1 |
| 360 | 第二级防雷器 | 第二级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 套 | 1 | 1 |
| 361 | 第三级防雷器 | 第三级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥20kA | 套 | 1 | 1 |
| 362 | 紫铜带 | 30x3mm | m | 38 | 38 |
| 363 | 镀锌角钢 | 40x4mm | m | 41 | 41 |
| 364 | 接地线 | BVR 6mm² | m | 39 | 39 |
| 365 | 铜排与等电位器接地线 | 16mm² | m | 25 | 25 |
| 366 | 编织铜带 | 16mm² | m | 76 | 76 |
| 367 | 汇流排固定桩 | 定制 | 个 | 41 | 41 |
| 368 | 绝缘子 | 定制 | 个 | 41 | 41 |
| 369 | 安装附件 | 配套 | 项 | 1 | 1 |
| 370 | 10、机房工程 |  |  |  |  |
| 371 | 机房装饰 |  |  |  |  |
| 372 | 地面找平 | 定做 | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 373 | 地面防尘 | 灰色 | m | 36.0 | 36 |
| 374 | 无边抗静电活动地板 | 600*600*35mm | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 375 | 不锈钢踢脚线 | 1mm 厚 | m | 28 | 28 |
| 376 | 入口台阶 | 定制 | 套 | 1 | 1 |
| 377 | 地面橡塑保温棉 | 定制 | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 378 | 顶面防尘 | 灰色 | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 379 | 金属微孔吸音铝板 | 600*600*0.8mm | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 380 | 铝合金天棚龙骨 | U50 主龙 | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 381 | 天棚吊筋 | φ8 | ㎡ | 36.0 | 36 |
| 382 | 天棚边线 | L 型 | m | 26 | 26 |
| 383 | 墙面乳胶漆（含腻 子找平） | 环保型 | ㎡ | 105.0 | 105 |
| 384 | 墙面岩棉保温 | 50mm 厚，防火等级：A 级 | ㎡ | 105.0 | 105 |
| 385 | 墙、柱面彩钢板龙骨 | 甲级防火 | ㎡ | 105.0 | 105 |
| 386 | 墙、柱面彩钢板 | 甲级防火 | ㎡ | 105.0 | 105 |
| 387 | 收边 U 型卡条 | 定做 | 项 | 1 | 1 |
| 388 | 三管格栅灯 | 600*600mm,3*14W | 套 | 4 | 4 |
| 389 | 三联开关 | 配套 | 套 | 1 | 1 |
| 390 | 墙面插座 | 单相五孔 10A | 只 | 7 | 7 |
| 391 | 空调插座 | 单相三孔 16A | 只 | 1 | 1 |
| 392 | 应急筒灯 | 3 寸 | 套 | 2 | 2 |
| 393 | 安全出口指示灯 | 可延时 90 分钟，LED 光源 | 套 | 1 | 1 |
| 394 | 应急灯 | 可延时 91 分钟，LED 光源 | 套 | 1 | 1 |
| 395 | 镀锌金属线槽 | 配套 | m | 15 | 15 |
| 396 | 穿线管 | JDG 20 | m | 45 | 45 |
| 397 | 电线 | ZRBV-2.5mm2 | m | 210 | 210 |
| 398 | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 399 | 市电输入配电柜 | 600*800*2200mm | 套 | 1 | 1 |
| 400 | UPS 配电柜 | 600*800*2200mm | 套 | 1 | 1 |
| 401 | 配电柜支架 | 定制 | 套 | 2 | 2 |
| 402 | 金属线盒 | GB86 | 只 | 4 | 4 |
| 403 | 电源线 | ZRBV-2.5mm2 | m | 160 | 160 |
| 404 | 电源线 | ZRBV-4mm2 | m | 110 | 110 |
| 405 | 阻燃铜芯电缆 | ZC-BYJ 3*2.5mm2 | m | 100 | 100 |
| 406 | 阻燃铜芯电缆 | ZC-BYJ 3*4mm2 | m | 300 | 300 |
| 407 | 阻燃铜芯电缆 | YJY 5*10mm2 | m | 30 | 30 |
| 408 | 阻燃铜芯电缆 | ZRYJVR4*25+1*16mm2 | m | 30 | 30 |
| 409 | 工业连接器 | 3 口 32A | 套 | 6 | 6 |
| 410 | 强电网格式桥架 | 电镀锌，200x100*1.0mm | m | 18 | 18 |
| 411 | 桥架相关配件 | 配套 | 套 | 1 | 1 |
| 412 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 413 | 第一级防雷器 | 第一级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 100kA | 套 | 1 | 1 |
| 414 | 第二级防雷器 | 第二级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 套 | 1 | 1 |
| 415 | 第三级防雷器 | 第三级防雷器 35mm 导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥20kA | 套 | 1 | 1 |
| 416 | 紫铜带 | 30x3mm | m | 28 | 28 |
| 417 | 镀锌角钢 | 40x4mm | m | 28 | 28 |
| 418 | 接地线 | BVR 6mm² | m | 30 | 30 |
| 419 | 汇流排固定桩 | 定制 | 个 | 60 | 60 |
| 420 | 绝缘子 | 定制 | 个 | 95 | 95 |
| 421 | 安装附件 | 配套 | 项 | 1 | 1 |
| 422 | UPS系统 |  |  |  |  |
| 423 | 双孔面板 | 与综合布线相同产品要一致。 | 个 | 3 | 3 |
| 424 | 模块 | 与综合布线相同产品要一致。 | 个 | 6 | 6 |
| 425 | 六类非屏蔽线缆 | 与综合布线相同产品要一致。 | 米 | 300 | 300 |
| 426 | 半球摄像机 | 与视频监控系统中室内半球摄像机要求一致。 | 个 | 2 | 2 |
| 427 | 网络机柜 | 与综合布线相同产品要一致。 | 台 | 4 | 4 |
| 428 | PDU 电源插座 | 与综合布线相同产品要一致。 | 个 | 8 | 8 |
| 429 | 机柜支架 | L50 角铁定制 | 套 | 4 | 4 |
| 430 | 操作台 | 4 工位操作台，包含椅子 | 套 | 1 | 1 |
| 431 | 操作电脑 | 与视频监控系统管理电脑产品要求一致。 | 台 | 2 | 2 |
| 432 | UPS主机 | 1、三进三出工频双变换在线式30KVA主机一台。 2、输入端带有电抗器，输出端带有升压隔离变压器，以抑制来自电网的浪涌电流，优化UPS末端供电质量，需提供实物照片； 3、标配手动维修旁路，可选择并机配件，最多可实现6台并机无须配置并机柜； 4、具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源，投标方须提交证明文件。 5、LCD中文显示，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数。 6、整流输入电压范围：(380VAC/400VAC/415VAC) ±25%(三相五线)，输入功率因数：满载时≥0.95，输入电流谐波：满载时≤4.0%，输出电压失真度：失真度＜1%（线性负载），失真度＜5%（非线性负载）。 7、输出功率因数：UPS的输出功率因数0.8 8、所投UPS主机机箱必须采用防尘低噪音设计，通过优化柜体的结构，并分别设置前密封框体、前密封门、后密封框体和后密封门来进行密封，在柜体内部形成一个完全密封的空间，可以达到防尘和降低噪音，实现保护设备和不影响机房人员正常工作的目的，投标时需提供第三方证明文件并加盖原厂公章。 9、★与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。UPS系统必须采用整流电路工作于主机市电模式和电池模式，整流电路工作于市电模式的正半周时，正半周BOOST电路给正母线充电，当检测当前市电高于电池电压时形成BUCK-BOOST电路给电池充电，整流电路工作于市电模式的负半周时，BOOST电路给负母线充电，正母线同时形成BUCK电路对电池进行充电，充电电路和整流主拓扑共用正负母线电路，电池的负极和市电的N线相连，电池充电的时候不需要采用隔离，使电路工作的效率明显提高，投标时需提供第三方证明文件并加盖原厂公章。 10、外接电池标称电压: 360-384Vdc（30/32节电池灵活配置）；可以灵活配置电池数量功能。 11、UPS具备单体电池浮充电压、均充电压、放电终止电压（EOD）最高和最低点可设置功能；电池组最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；具有电池定期自检，且电池自动自检周期可设置功能，提高电池使用寿命。 12、★所投产品品牌近三年在国内市场占有率前5名，必须有官方认可的证明材料（ccid为准）,UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证、节能认证，具有CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，加盖原厂公章。 13、★厂家应具有本地化服务，保证售后的及时响应。投标产品生产制造厂商必须在安徽设立有独立的办事机构（分公司或办事处）、及售后服务点，并至少提供3名服务人员在本地的社保证明，加盖原厂公章。 14、★须提供UPS主机制造商ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书以及ISO50001能源管理体系认证证书并加盖章原厂工厂公章。；UPS需提供原厂授权和质保涵，并承诺三年内原厂免费保修，加盖原厂公章 | 台 | 1 | 1 |
| 433 | 蓄电池 | 1、本次采用的电池要求采用 12V 免维护 100AH 密封铅 酸蓄电池。2、具体参数：能承受 50KPa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；完全充电后电池以 0.3I10A 连续充电 160 小时，无变形，无漏液； 过度放电后容量恢复值≥95%；恒压充电 24 小时的再充电能力因素≥93% ，在 25±2°的环境中，静置 28 天后，其容量保持率应在 98.5%C10 以上；外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；结构要求：正负极端子有明显标志，便于线路连接及检查；电池外壳具有阻燃性能。充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 3、为保证用户使用安全，尽可能避免因蓄电池漏夜而引起的火灾隐患，蓄电池的生产和设计应体现防酸、防碰撞、防滑设计，单节蓄电池具备防酸防滑技术，应能从根本上阻断蓄电池漏液给设备带来的风险，避免漏液引发火险,须提供相关设计证明文件加盖厂家公章； 4、蓄电池应满足国家相关标准及认证要求，提供泰尔检测报告，提供同系列产品的阻燃性能检测报告和抗震测试报告加盖原厂公章。 5.蓄电池与 UPS 主机必须为同一品牌，不接受 OEM产品，为响应国家环保号召，蓄电池需提供排污许可证。 ； 6. ▲为保证投标蓄电池材料安全，需提供电池制造商 MSDS 材料安全数据报告。 7. ▲为保证投标蓄电池的运输安全性，需提供对应投标产品型号的海运和空运货物运输条件鉴定书。 | 节 | 32 | 32 |
| 434 | 电池柜 | 1、规格：C32 2、配置 32 节 100AH 蓄电池，及电池间连接线缆。 | 套 | 4 | 4 |
| 435 | 电池开关箱 | 200A/3P 一个 160A4 个直流断路器及汇流铜排 | 套 | 1 | 1 |
| 436 | 服务器机柜 | 1.尺寸：600*1200*2000mm 内置于通道内。安装宽度 19 英寸，安装高度 42U，标配两条垂直绑线板。 2.机柜整体承重 2510KG 或以上，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，并提供第三方检测报告并加盖制造商公章；机柜需通过 8、9 级烈度抗震，提供第三方权威机构测试报告并加盖制造商公章； 3.机柜主框架采用 1.5MM 或以上厚度型材，机柜采用一次滚压成型九折或以上型材，角部件采用插入式连接，并在外部进行焊接；型材上分布有间距为 25mm 的魔术孔，需保证机柜对角线公差不超过±2MM，机柜长期使用不变形；机柜框架采用九折型材，含前后门，底板，含活动轮 4 个；固定平衡脚 4 个，黑色外观；含并柜件 1 套；含螺丝、螺母 50 套； 4.采用优质冷轧钢板，机柜承重部分立柱材料厚度采用不低于 2.2mm 的优质冷轧钢板，前后门及侧门板厚度不低 于 1.9mm. 5投标机柜产品必须要提供同系列产品的泰尔认证以及泰尔报告，为避免 OEM 产品保证冷通道系统的兼容性和美观性，要求泰尔认证上面的申请单位和生产单位为同一家生产企业。 7.为保证系统的完整性和配套性能机柜系统、冷通道封闭系统、精密配电系统、UPS 系统、蓄电池、精密空调等均采用同一品牌，所有产品须包含在制造商 ISO 认证范围内，所投品牌整体微模块必须提供国内权威的泰 尔报告复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 2 | 2 |
| 437 | PDU | 每个机柜配 1 套，包含机柜左安装和右安装各 1 个。铝合金外壳 KSTAR 单路 32A 输入/10A 国标 12 口 16A国标 4 口输出 (带接线盒,带指示灯,机柜后门左和右侧垂直安装 | 套 | 6 | 6 |
| 438 | 11、综合管网系统 |  |  |  |  |
| 439 | 水平桥架 | 200*100 | 米 | 665 | 1033 |
| 440 | 垂直桥架 | 400*200 | 米 | 93 | 379 |
| 441 | 线管 | JDGΦ20 | 米 | 4455 | 6500 |
| 442 | 线管 | PE管Φ32 | 米 | 1250 | 1800 |
| 443 | 线管 | 波纹管Φ100 | 米 | 547 | 892 |
| 444 | 线管 | SC110 | 米 | 75 | 90 |
| 445 | 室外手井 | 800x800x1000 | 套 | 16 | 28 |
| 446 | 土方开挖 |  | m³ | 982 | 1672 |
| 447 | 土方回填 |  | m³ | 950 | 1600 |
| 448 | 余方弃置 |  | m³ | 32 | 72 |