- 采购需求

- 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲LED教室灯 | - 1、为保证灯具防眩光和照明均匀效果，LED 教室灯采用微晶防眩模式；为保证灯具使用安全，不接受组合式灯具,边框采用一体化浅色铝型材，无螺丝或角码拼接；产品整体尺寸：长 1200±30mm、宽 300±20mm。 - 2、灯与灯杆之间链接采用免插销/螺丝固定 U 型支架，坚固耐用，无毛刺，具备防锈功能。 3、为保证教室整体照明效果，要求 LED 教室灯可上、下出光，LED 教室灯 6000 小时与初始测试（0 小时）报告中均需体现上、下光通量。 ★4、LED 教室灯 6000 小时与初始测试（0 小时）中均满足功率:36w±2w，灯具效能≥100lm/W，功率因数≥0.95。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） - LED 教室灯 6000 小时与初始测试（0 小时）中均满足色温 5000±200K，显色指数（Ra）≥90，R9≥70,且色温差值（绝对值）均≤100K。 - ★6、为确保教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯6000 小时或以上与初始测试（0 小时）在 C0-C180 面及C90-C270 面的光束角均满足 90±5°，且差值（绝对值）均≤1°。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） 7、按 GB/T 31275-2020描述的方法，在 50 cm 处测得的 20 kHz～10 MHz 频率范围内，教室灯感应电流密度测量值(因数)≤0.85。 8、按 GB/T 6882-2016描述的方法，在 50 cm 处测得教室灯在正常工作时，其声级检测结果（噪声）≤ 25 dB（A）。 9、LED教室灯使用材料符合GB/T 26125-2011；GB/T 26572-2011 的要求。 10、为保证所投产品的安全性，所投教室灯产品通过符合GB/T5169.16-2017中 V-0 级的要求。 11、为保证产品使用安全性，所投教室灯按 GB7000.1-2015 要求，时间不小于 12 小时，其悬挂部件无明显变形，承受其 10 倍重量。 ★12、为防止水汽、蚊蝇等昆虫进入灯体而影响灯具正常使用，所投教室灯防护等级需≥IP54。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） ★13、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） ★14、LED 教室灯频闪认证结果为无显著影响。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） - LED 教室灯通过中国节能产品认证和国家强制 - 性 CCC 认。 16、LED教室灯应符合儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求。 | 盏 | 2307 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、LED 黑板灯需为一体式格栅灯具，灯具主体采用铝型材；光学透镜采用非对称光强分布特性设计，材质为 PC，单条透镜长度大于 300mm；产品整灯尺寸：长度 1200-1300mm。 ★2、LED黑板灯满足功率36±2W，功率因数≥0.95。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） - 3、LED黑板灯色温满足5000±200K，显色指数（Ra）≥90，R9≥50,色品空间不一致性≤0.004。 - ★4、LED 黑板灯应满足 6000 小时光通维持率≥96%。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） 5、为有效保证灯具寿命，LED 黑板灯额定功率工作状态下，散热体及外部接线温度均≤35℃。 6、LED 黑板灯须满足 20kHz-10MHz 感应电流密度系数≤0.85。 7、按 GB/T 6882-2016 描述的方法，在 50 cm 处测得LED黑板灯在正常工作时，其声级检测结果（噪声）≤ 25 dB（A）。 8、LED黑板灯使用材料符合GB/T 26125-2011；GB/T 26572-2011 的要求。 9、为保证所投产品的安全性，所投黑板灯产品通过符合GB/T5169.16-2017中 V-0 级的要求。 10、为保证产品使用安全性，所投黑板灯按GB7000.1-2015 要求，时间不小于 12 小时，其悬挂部件无明显变形，承受其 10 倍重量。 ★11、为防止水汽、蚊蝇等昆虫进入灯体而影响灯具正常使用，所投黑板灯防护等级需≥IP54。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） ★12、LED 黑板灯蓝光危害等级为 RG0或RG1。（需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） ★13、LED 黑板灯频闪认证结果为无显著影响。（需 在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具 的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式） - 14、LED 黑板灯通过中国节能产品认证和国家强制性 CCC 认证。 - LED 黑板灯应符合儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求。 | 盏 | 682 |

注：1、本项目采购需求中标▲项为核心产品，为:LED教室灯。

2、采购需求中标注★参数需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告原件扫描件、报告查询方式,响应文件中无法提供的承诺供货时提供。承诺函格式自拟。

3、响应报价应含有所投货物各环节所发生的应有费用，各供应商自行考虑报价风险。

- 二、报价合理性审查

报价合理性审查评审时，评审委员会应当落实《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615 号）文件第 31 条规定：“加强投标报价审查。评审委员会应当结合项目采购需求行业发展、市场竞争以及与其他供应商的报价比较情况等进行报价合理性审查。评审委员会认为供应商的报价明显低于或高于其他通过符合性审查供应商的报价(包括总价和单价)，可能影响产品质量或者诚信履约的，应当要求提供书面说明，必要时提供相关证明材料。供应商能证明其报价不影响产品质量或者能够诚信履约的，可继续参加评审，否则其响应文件将被认定为响应无效”。