 采购需求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	风力灭火机
	1、发动机型式：风冷二冲程单缸汽油机引擎，符合国二排放；（需提供发动机检测报告+环保网站截图加盖投标人公章）

2、最大功率：≥4.5kw/7800r/min，符合国二排放；（需提供发动机检测报告+环保网站截图加盖投标人公章）

3、发动机最大净扭矩/转速：≥6.1Nm/5500 r/min符合国二排放；（需提供发动机检测报告+环保网站截图加盖投标人公章）

★4、有效风力灭火距离≥2.2m

★5、出风口风量≥0.5m³/s

★6、风机出风口最大风量≥0.56m³/s

★7、出风口风速≥95.2m/s 最大风速≥118m/s

8、风机满负荷运行转速：≥7800r/min

9、压缩比：≥6.9:1

★10、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，5h后转速下降率为标定转速的3.0%。二次起动后工作正常。

★11、安全防护（不漏油、不漏电）符合 GB/T10280-2008 规定（需提供国家便携式林业机械质量检测报告予以佐证）

★12、热防护 符合 GB/T10280-2008 规定（需提供国家便携式林业机械质量检测报告予以佐证）

★13、常温启动性能:≤5s

★14、超速试验 符合 GB/T10280-2008 规定（需提供国家便携式林业机械质量检测报告予以佐证）

★15、叶轮静平衡试验 符合 GB/T10280-2008 规定（需提供国家便携式林业机械质量检测报告予以佐证）

16、油耗：≤544g/kW.h

17、末端风管防火接头方式：金属风管；

★18、整机装配质量：装配正确、完整，运动件运转灵活，没有干涉、阻滞。

★19、翻转试验：标定转速下、向前、后、左、右倾斜45°各一次各位置停留时间大于10s均正常工作。

★20、发动机功率和标定转速 符合 GB/T10280-2008 规定（需提供国家便携式林业机械质量检测报告予以佐证）

21、出风口配不锈钢吹风筒，在 600 ℃的高温处停留 1 min, 吹风筒喷口端部不会发生燃烧或异常

22、配备纸质滤芯+海绵双层空滤，免工具安装卡扣，拆卸方便容易

23、手把配有握力方向调节，方便省力；

★24、一次加油连续工作时间≥96min

★25、耳旁噪声≤96dB(A)

★26、手感震动≤1.78m/s²

★27、整机净质量≤10kg；

★28、减震系统：≥5个弹簧减震；

29、产品外观塑料件表面光滑，无裂痕和缩孔等缺陷冲压件完整，无裂痕和毛刺，铸件无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊缝平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷镀件镀层均匀，附着牢固，表面平整；

注：1、以上带“★”项参数均为重要参数，需提供国家便携式林业机械质量检测报告佐证，投标时需提供报告扫描件核查，并加盖厂家公章，不满足负偏离处理；

供应商需承诺交货时提供所投产品质量证明材料（原件备查），如查实有伪造、变造等虚假行为，采购人有权取消其成交资格并按规定上报相关部门追究相关法律责任。
	台

	63


	2

	风水灭火机

	1.工作及行军方式：背负式； 
2.发动机型式：风冷二冲程； 
3.燃油：汽油和二冲程机油的混合油； 
4.发动机功率：≥3.3 kW； 
5.转速：≥7000 转/分钟； 
6.有效风力灭火距离：≥2 m； 
7.最大喷水量：≥12.5 L/min； 
8.出风口风量：≥0.42 m³/s； 
9.有效喷水距离：≥10 m； 
10.喷水的垂直高度：≥8.5 m； 
11.耳旁噪声：≤105 dB（A）； 
12.装水容积：≥18 L； 
13.启动方式：手启动； 
14.常温启动性能：≤11 s； 
15.手感振动：≤22 m/s 2。
	台

	26


	3

	高压细水雾灭火机

	总体要求：符合国家机械操作安全标准，具有细水雾、高效灭火性能。 
1.起动性能：≤7 s； 
2.最大压力：≥9.0 MPa； 
3.最大流量：≥9.0 L/min； 
4.直流射程：≥15.0 m，雾化射程：≥8 m，平均射程：≥11m； 
5.喷杆展开长度≥1.45 m，喷射部件应具有耐压性能，在 1.5倍最高工作压力下保持1min，不应出现破裂、渗漏等现象； 
6.喷头为多功能组合喷头，在一个喷头上可实现直流喷射和雾化喷射； 
7.发动机最大功率：≥1.8 HP； 
8.水袋容积：≥20 L； 
9.油箱容积：≥0.6 L； 
10.整机净重：≤12 kg。
	台

	31


	4

	高压接力水泵系统

	一、每套配备手台式中继供水泵 1 台： 
1.发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机，发动机排量≥150 cc； 
2.发动机最大功率≥15HP/9000 r/min； 
3.最大吸深≥5 m； 
4.最大射程≥39 m； 
5.汽油机综合油耗≤3.5 L/h； 
6.发动机冷机启动性能≤8 s； 
7.扬程≥310 m，出水口压力≥3.1 MPa； 
8.最大流量≥430 L/min； 
9.工况 1：额定压力 0.5 Mpa时额定流量≥330 L/min；

工况 2：额定压力 1.0Mpa时额定流量≥275 L/min；

工况 3：额定压力 1.5 Mpa时额定流量≥190L/min； 
工况 4：额定压力 2.0 Mpa时额定流量≥115 L/min；

工况 5：额定压力 2.5 Mpa时额定流量≥50 L/min； 
10.最大压力工况时机体应无渗漏； 
11.可背负、可手提，水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火； 
12.水泵应配有超速保护装置； 
13.启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；可选装遥控启动、磁感应启动和水感应启停功能； 
14.水泵净质量≤15 kg。 
二、离心式接力水泵 2 台： 
1.发动机：单缸两冲程卧式专用水冷和空气复合冷却侧排气汽油发动机； 
2.整机净质量≤12 kg； 
3.最大扬程≥280 m； 
4.发动机参数≥10 HP/10000 r/min； 
5.综合油耗≤2.5 L/小时； 
6.水泵型式：闭式强制双级叶轮离心泵； 
7.叶轮材质：双级铝合金叶轮； 
8.最大压力≥2.80 Mpa； 
9.最大流量≥330 L/min； 
10.工况 1：压力≥0.5 MPa时流量≥290 L/min； 
工况 2：压力≥1.0 MPa时流量≥270 L/min； 
工况 3：压力≥1.5 MPa时流量≥150 L/min； 
工况 4：压力≥2.0 MPa时流量≥50 L/min； 
11.最大射程≥36 m； 
12.冷却方式：低压平衡管强制水冷和风冷复合式冷却方式； 
13.启动方式：手拉启动和电启动； 
14.启动电源：应具备可反复充电的可拆卸式锂电池，电池质量≤500 g；

15.保护系统：具有过热、无水保护功能，发动机高温、超速、过热时会自动熄火保护； 
16.启动时间≤6 s。
	套

	11


	5

	高压便携森林消防泵

	1、★最大流量：≥5.5L/s;

2、最大射程：≥32m;

3、★最大压力：≥2.8MPa;

4、★最大扬程：≥280m;

5、吸水深度：≥7m;

6、出水尺寸：Φ40mm标准接口；

7、进水尺寸：Φ40mm及Φ50mm标准接口；

8、启动方式 手拉启动一键式电启动；

9、启动性能：电池充满电启动次数应不小于70次；

10、引水时间：≤7s;

11、★整机净质量：≤11.5kg;

12、综合油耗：≤2.3L/h;

13、★水泵结构：三级不锈钢叶轮离心泵；

14、★启动电源：应具有过流、过放、过压三重保护的锂电池，可以反复充电，无指示灯(无电损)，充放电接口一体化，耐低温，净质量500g，，配备防爆、防火专用包装袋

15、★配套动力：单缸，二冲程汽油发动机；标示参数：≥12Hp/12000r/min

16、发动机冷却方式：闭路循环、强制水冷；化油器具备快速排气阀，无需辅助工具；

17、保护系统：发动机保护系统齐全，具有超速，过热保护温度(100℃)，无水三重保护系统；

18、外观质量：采用全方位加强保护框架，有效保护内置的发动机和重要部件受损，防腐、防刮伤。所有铸件表面没有结疤、气泡、砂眼。具有减震支撑结构。具备工作压力显示、发动机转速显示、发动机累计工作时间显示三种显示系统；

19、连续运转试验：外接油箱，供油充足，能持续运转72小时，运转时油门位置稳定，无工况漂移；泵在横向、纵向倾斜 45°的条件下，在额定工况下各连续运转1h，泵正常工作。

20、附件：启动电源1个、引水泵1个、油箱1个、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1个、雾枪1个、二分水器1个、3米吸水管1根、吸水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接口1个、水泵背包1个、附件背包1个。

标注有“★”参数需提供具有CMA及CNAS资格的国家级泵类产品质量检验检测中心的检测并出具的检测报告予以佐证，无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。
	台

	15


	6
	发电机
	1.输出电压：220v

2.输出频率：50HZ

3.额定输出功率（kw)≥3.5

4.最大输出功率（kw)：≥4

5.DC输出：12v/8.3A

6.USB：5/2.1A,1.0A

7.电压（误差）：±3%

8.材质：耐高温阻燃工业塑料

9.类型：自动散热，单缸

10.发动机行程：风冷、四冲程

★11.系统启动方式：手启动/电启动/遥控启动

12.汽油容量：≥12L

13.机油容量：≥800ml

14.连续工作时间：≥10小时

15.噪音（7m）：≤62.3db

16.燃油：92号以上

★17.排气量：≥223cc

18.重量：≤40kg

19.4G控制功能，可连接智能手机支持远程控制

标准功能：拉杆式设计,支持多台并联大功率输出、转速自动调节、空气滤清器、机油报警、电压自动稳压、电流自动检测、过载保护、短路保护、温度保护、低压保护

★APP控制：可连接智能手机支持远程控制，远程控制机器启动，查看开始发电时间、结束发电时间、 经度/纬度

★发电机放置任一方向倾斜≥20°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油

★发电机组安装在倾斜≥6°的斜面上时候应能正常工作，发电机倾斜≥45°自动停机

（以上带★的指标必须满足,并且在检测报告中体现）
	台

	10


	7
	水枪头
	1.内涨式直流水枪； 
2.材质：铝镁合金； 
3.口径：40 mm。
	个

	64

	8
	消防水带
	1.内径：38±2 mm； 
2.长度：30±0.3 m； 
3.单位长度质量：≤227g/m； 
4.爆破压力：≥12 Mpa； 
5.延伸率：≤5.9%； 
6.膨胀率：≤4.3%。
	条

	592


	9
	油锯
	整机要求： 
1.便携式； 
2.发动机型式：二冲程，风冷；

3.常温启动性能：≤11 s； 
4.锯切效率：≥80 cm2 /s； 
5.锯切燃油消耗率：≤79 g/m2； 
6.主机比质量：≤2.5 kg/kW； 
7.发动机功率和转速：≥3.1 kW/6500 r/min； 
8.发动机最低燃油消耗率：≤542 g/kW·h； 
9.耳旁噪音：≤105 dB(A）； 
10.怠速翻转性能：在最低空载转速下稳定运转 5 min后进行翻转，各位置停留时间不少于 3 s，油锯不应熄火； 
11.导板长度：≥450 mm。
	台

	58


	10
	割灌机

	1.能够背负式使用及行军； 
2.发动机型式：风冷四冲程发动机； 
3.能够满足切割灌木丛及草皮（具有 80 齿和尼龙打草头两种刀片）； 
4.启动时间：≤5 s； 
5.整机净质量：≤5.5 kg； 
6.启动方式：电启动或手启动； 
7.发动机要求： 
（1）排量：≥35 cc； 
（2）最大功率：≥1.8 HP； 
（3）耳旁噪音dB（A）：息速：≤78、高速空转：≤98； 
8.总速翻转性能：在最低空载转速下稳定运行 5 min后进行翻转各位置停留时间不低于 3 s，发动机不应熄火； 
9.割锯效果：≥50 cm2 /s。
	台

	58


	11
	望远镜
	1.放大倍率：≥10×； 
2.视场角：≥6°；

3.视场范围：≥100（m/1000m）； 
4.最近焦距：≥3 m； 
5.透光率：≥80%； 
6.分辨率：≤5”； 
7.视度范围：±4DTO+4； 
8.防水等级：≥IPX7。
	个

	57


备注：1、本项目核心产品：风力灭火机、高压便携森林消防泵、发电机。

2、未标注★号的参数须全部响应，评审时以标书响应情况表作为评审依据，不满足将被视为实质性不响应，将导致响应无效。
二、供货及服务要求 
1、供应商提供的产品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家检测标准。供应商须保证产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。 
2、免费质保期内售后服务响应时间：供应商为采购人提供全天候24小时的电话报修、咨询服务，遇到产品质量或操作问题，接到采购人报修电话时，供应商需派出专业技术人员在规定时间内赶到现场提供持续的维修服务直至恢复使用功能。 
3、免费质保期内，供应商须对供货产品进行检查、维修保养等，并形成检修记录。此部分费用已包含在供应商的报价当中。
4、供应商的报价为完成本项目所需的所有各项货物和服务的全部费用，包括但不限于货物的采购、制造、运输、保险、仓储、税费、设备安装调试以及质保、售后服务、利润及风险等所有费用。
