项目名称：安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目防灭火车辆采购
采购单位：六安市林业局
公示时间：2026年1月9日

采购需求
安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目防灭火车辆采购小型运兵车、中型运兵车、装备运输车、小型消防水车、中型消防水车共 13 辆。

一、防灭火车辆建设内容

本项目采购小型运兵车1辆、中型运兵车 4 辆、装备运输车 3 辆、小型消防水车4辆、中型消防水车1辆，其中市本级1辆、金安区1辆、裕安区1辆、舒城县2辆、金寨县 4 辆、霍山县4辆，具体详见下表：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	建设内容

	
	
	
	
	市本级
	金安区
	裕安区
	舒城县
	金寨县
	霍山县

	1
	小型运兵车
	辆
	1
	
	
	
	
	
	1

	2
	中型运兵车
	辆
	4
	1
	
	
	1
	
	2

	3
	装备运输车
	辆
	3
	
	
	
	
	3
	

	4
	小型消防水车
	辆
	4
	
	1
	1
	1
	1
	

	5
	中型消防水车
	辆
	1
	
	
	
	
	
	1

	合计
	
	
	1
	1
	1
	2
	4
	4


二、技术参数要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	小型运兵车
	1.外廓尺寸：≤5100×1900×1850
2.★准乘人数（人）：≥7

3.★轴距（mm）：≤3000

4.整备质量（kg）：≤2050

5.最高车速（Km/h）：≥180
6.发动机型式：直喷涡轮增压

7.★发动机功率（kw）：≥185

8.最大扭矩（Nm）：390

9.★排量（ml）：≥1991

10.油箱容积（L）：≥60

11.工况油耗(L/100km)：≤8.85

12.悬挂系统：前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂

13.制动系统：前通风盘式/后盘式

14.转向系统：电动助力转向

15.■排放标准：国VI

16.轮胎：225/60R17轮胎

17.三区独立控制自动恒温空调

18.7英寸液晶组合仪表

19.车载蓝牙系统

20.PEPS无钥匙进入系统

21.前排双安全气囊+前排侧安全气囊

22.车辆电子稳定控制系统

23.ABS防抱死系统

24.EBD电子制动力分配系统

25.TCS牵引力控制系统

26.HBA紧急制动辅助系统

27.防侧翻系统

28.定速巡航系统
29.其他配置：车身森林消防橘红，有中国森林消防徽标及字体。
	辆
	1

	2
	中型运兵车

	1.外廓尺寸（mm）：≤6000×2000×2600

2.★准乘人数（人）：≥14
3.★轴距（mm）：≤3350

4.整备质量（kg）：≤2800

5.最高车速（km/h）：≥120

6.发动机功率（kW）：≥110

7.最大扭矩（Nm）：≥350

8.★排量（ml）：≥2499

9.油箱容积（L）：≥70

10.驱动型式：前置后驱

11.满载最小离地间隙（mm）：≥185

12.最小转弯直径（m）：≤13

13.前悬（mm）：≤1000
14.后悬（mm）：≤1700

15.前轮距（mm）：≤1700

16.后轮距（mm）：≤1550 

17.工况油耗(L/100km)：≤9.5

18.燃油种类：柴油

19.■排放标准：国VI

20.车身结构：非承载式车身

21.悬挂系统：双摆臂扭杆独立式

22.制动系统：ABS+EBD制动力分配系统

23.制动形式：前通风盘后盘

24.轮胎规格：195/75R16LT

25.车内空调：大功率前后空调

26.后门形式：双开

27.中控锁+电动钥匙

28.主副驾电动窗

29.其他配置：车身国标森林消防橘红，有中国森林消防徽标及字体。
	辆
	4

	3

	▲装备运输车
	整车参数：

1.外廓尺寸：≤5600×1900×1920

2.整备质量：≤2500kg

3.★总质量：≥2940 kg

4.接近角：≥22°

5.离去角：≥25°

6.最小转弯直径：≤13m
7.★轴距 (mm)：≤3350

8.轮距：前轮（mm）≤1620

后轮（mm）≤1630

9.底盘最小离地间隙 (mm)：≥220

10.★汽车动力形式：插电式混合动力

11.乘员人数：≥5人

12.发动机形式：四缸涡轮增压

13.★发动机排量 (ml)：≥1499
14.燃料种类：汽油/电混合动力
15.发动机额定功率 (kW)：≥120
16.发动机扭矩 (Nm)：≥255
17.系统综合功率 (kW)：≥250
18.系统综合扭矩 (Nm)：≥910
19.■驱动形式：4×4全时四驱
20.■排放标准：国VI
21.最高车速 (km/h)：≥180
22.油箱容积 (L)：≥50
23.最低荷电状态油耗 (L/100km)：≤6.4

24.电池包类型：磷酸铁锂

25.电池包容量(kWh)：≥19

28.驾驶模式及脱困模式设定不低于：雪地/泥地/越野+经济/舒适/运动

29.满载最短制动距离：≤39m

30.ABS防抱死系统/EBD制动力分配系统/HBA刹车辅助系统

31.胎压监测系统/前排双安全气囊
32.车辆动态控制/防侧翻功能/电动助力转向系统

33.悬挂系统：前/后独立悬挂

34.额定载重：≥400kg

35.具备封闭式后舱：翻转门左右侧各一扇，尾部一扇，上翻式带锁；后舱内照明：LED白光照明灯，手动启闭

36.一键启动/无钥匙进入/定速巡航/多功能方向盘/彩屏仪表/高清中控屏8.8英寸/蓝牙电话/ Type-C接口/USB接口/倒车雷达/倒车影像；

37.其他配置：车顶配长排森林消防警灯警报/外置扩音器；车身国标森林消防橘红，有中国森林消防徽标及字体。
	辆

	3



	4
	小型消防水车

	整车参数：

1.外廓尺寸：≤5300mm×1900mm×2200mm

2.整备质量：≤2600kg

3.★总质量：≤4200kg

4.前悬：≤950mm
5.后悬：≤1100mm
6.接近角：≥30°

7.离去角：≥20°

8.最小转弯直径：≤13m

9.最大爬坡度：≥30%

10.取力形式：全功率取力

11.乘员人数：≥2人

12.最高车速：≥115km/h
13.消防泵：≥20 L/s（1.0 MPa）

14.引水时间：≤60 s

15.吸水深度：≥7m

16.★罐体容量：≥1.5m³

17.消防水枪射程：＞45m
18.■驱动型式：4×4
19.★轴距：≤3100 mm

20.轮距：

前轮（mm）≤1590

后轮（mm）≤1580

21.★发动机额定功率：≥110kW

22.发动机最大扭矩：≥370N.m

23.★发动机排量：≥2.999L

24.■排放标准：国Ⅵ

25.变速箱：手动档

26.燃油类型：柴油

27.燃油箱：≥65L

28.轮胎：245/70R17LT 10PR

29.驾驶室结构：单排双门

30.水罐材质：优质碳钢，经电泳等防腐处理

31.水罐型式：椭圆形外露式，罐体内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁，罐顶设有人孔口
32.水罐配置：1个人工观察孔/1个液位指示传感器/1个DN65泵向罐注水口/1个DN100罐向泵吸水口

33.吸水管：DN100及外注水口DN65

34.出水管：DN65×2，两后侧面出水口

35.防溢水管路：DN20手动阀门，
36.后部控制箱： 组合式，液罐后部上翻开门

37.后箱内照明： LED白光照明灯带

38.车后部安装后爬梯
39.配备随车器材

消防水带2盘（型号16-65-20）

消防水带2盘（型号16-40-20）

直流开花水枪1把（型号DN65）

干粉灭火器1具（4kg）

吸水管扳手2把（FS100）

直流水枪1把（DN40）

吸水管路1组（8m）

变径接头2个（65-40）
车顶配长排警灯警报器，功率100W；车身国标消防红，有中国森林消防徽标及字体。

整车符合GB7956.1-2014、GB7956.3-2014标准要求。产品通过国家消防装备质量检验检测中心检验，具备《汽车整车产品定型试验报告》。
	辆

	4


	5
	中型消防水车

	整车参数：

1.外廓尺寸：≤5800mm×2000mm×2700mm

2.整备质量：≤3900kg

3.★总质量：≥6500 kg

4.前悬：≤1020mm
5.后悬：≤950mm
6.接近角：≥22°

7.离去角：≥25°

8.最小转弯直径：≤16m

9.最大爬坡度：≥30%

10.取力形式：夹心取力
11.乘员人数：≥5人

12.最高车速：≥90 km/h
13.消防泵：≥20 L/s（1.0 MPa）

14.引水时间：≤60 s

15.吸水深度：≥3 m

16.罐体容量：≥2.5m³
17.驱动型式：4×2
18.★轴距：≤3820 mm

19.轮距：前轮（mm）≤1510 

后轮（mm）≤1430

20.★发动机额定功率：≥88kW

21.发动机最大扭矩：≥290N.m

22.★发动机排量：≥2.999L
23.■排放标准：国Ⅵ

24.变速箱：手动档

25.燃油类型：柴油

26.燃油箱：≥100L
27.轮胎：7.00R16LT14PR

28.驾驶室结构：双排四门

29.消防炮额定工作压力：≥0.8 MPa 

30.消防炮额定流量：≥20 L/s
31.消防炮旋转角度：

水平0°~360°，俯仰-35°~+70°

32.消防炮射程：≥50 m

33. 水罐材质：优质碳钢，经电泳等防腐处理

34.水罐型式：外露式，罐体内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁，罐顶设有人孔口
35.器材箱设卷帘门：左右各一扇，拉杆式带锁

36.内部照明：LED白光照明灯带

37.车后部安装后爬梯

38.管路系统符合GB7956.3-2014规定

39.消防水力控制及仪表板系统：按键操控（包括箱内照明，炮出水，取力器和电源指示灯、急停等）/显示仪表（转速值、真空值、压力值、液位值等）

其他系统配置：

40.配备水枪、水带及器材工具；器材箱内配备作业照明灯；随车器材包括：消防水带10盘/多功能水枪2把/集水器1件/分水器2件/异径接口2件/吸水管4根/滤水器1只

41.车顶配长排警灯警报器，功率100W；车身国标消防红，有中国森林消防徽标及字体。

42.整车符合GB7956.1-2014、GB7956.3-2014标准。产品通过国家消防装备质量检验检测中心检验，具备《汽车整车产品定型试验报告》。
	辆
	1


注：1.采购清单中各项标注符号含义：

①标▲项采购标的为本项目核心产品；

②标■项参数为实质性响应参数，不满足将导致投标无效。投标文件中须提供包括但不限于产品彩页/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等材料证明；

③标★项参数为评分参数，投标文件中需提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的须提供材料包括但不限于产品彩页/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等）；

④无标识项技术参数以标书响应情况表作为评审依据，超过5项未响应（或负偏离）的，将导致投标无效。

2.由于各产品制造商产品名称称呼可能存在不一，采购时不以车辆名称与招标文件要求是否一致作为评判依据，所投产品符合相关参数要求即可。
三、其他要求
以上所有车辆整体质保为3年或6万公里。交车时须提供整车工信部公告、整车合格证、底盘合格证、底盘号码拓印件、发动机号码拓印件、随车工具清单、使用说明书、保修手册、车辆交接清单等所有相关资料，确保车辆正常上牌。
