皖西卫生职业学院数据中心机房核心安全设备采购与延保服务项目采购需求

- 项目基本情况：

- 项目名称：皖西卫生职业学院数据中心机房核心安全设备采购与延保服务项目。

- 项目类型：货物类

- 采购方式：竞争性谈判

- 预算金额：87.78万元。

- 标段（包别）划分：不分包。

- 合同履行期限：合同签订生效后30日内。

- 采购需求：为切实保障校园数据中心机房物理安全、网络安全，持续提供安全、高效、高质量的信息化服务，本此项目计划采购出口防火墙、上网行为管理、日志分析管理、安全资源池交换机、潜伏威胁感知探测设备等设备，同步推进校园网站群等核心业务系统网络安全等级保护二级评定工作。

- 是否接受联合体：本项目不接受联合体。

- 投标人资质要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；

- 本项目的特定资格要求：无。

- 采购需求：

- 建设目标

- 总体目标

为切实保障校园数据中心机房物理安全、网络安全，持续提供安全、高效、高质量的信息化服务，通过构建全方位、多层次的网络安全技术防护体系，本次项目采购出口边界防护系统、上网行为管理系统、虚拟化服务器区终端防护系统、潜伏威胁感知探测系统等设备，实现与学校现有安全运营服务平台的无缝对接，打通网侧、端侧数据链路，达成数据集中归集、统一分析、智能研判、联动处置的闭环管理，同步完成核心业务系统网络安全等级保护二级整改工作，全面提升校园网络与信息系统的安全防护能力、威胁感知能力、应急处置能力和安全管理水平，保障教学、科研、管理等核心业务的连续稳定运行，筑牢校园网络安全防线，实现安全运营的集约化、智能化、自动化。

- 具体目标

- 安全防护能力提升：部署完善的网络安全设备，实现边界防护、行为管控、威胁监测、终端防护等全流程安全能力覆盖，有效抵御各类网络攻击与安全威胁；其中出口边界防护系统、上网行为管理系统、虚拟化服务器区终端防护系统、潜伏威胁感知探测系统采购后，全面对接学校现有安全运营服务平台，实现网侧（边界、行为、威胁探测）、端侧（虚拟化终端）数据全量上传至平台，完成数据汇总与关联分析，实现告警削减、事件聚合，精准输出告警信息及事件分析报告，提升威胁识别的精准度；通过平台联动可以实现目前对采购人校园网进行全年7*24小时远程值守的专业安全运维人员能通过安全运营服务平台实时下发处置策略，实现安全事件的自动化、精准化处置，减少人工干预，提升处置效率，形成“探测-告警-分析-处置-复盘”的安全闭环。

- 合规管理目标：完成校园网站群等核心业务系统测评要求，满足《网络安全法》《网络安全等级保护条例》等国家法律法规要求；依托安全运营服务平台与各新增设备的对接，实现网端侧安全数据的可追溯、可审计，留存完整的安全事件处置记录，助力等保二级整改工作落地，确保合规达标。

- 运维保障目标：建立集中化日志分析与安全管理机制，结合各新增设备与安全运营服务平台的对接优势，实现网端侧安全事件可追溯、可审计，提升运维效率与故障处置响应速度；通过平台对各设备运行状态、安全事件的统一监控，实现运维工作的集约化管理，降低运维成本，及时发现并处置设备异常及安全隐患。

- 服务支撑目标：保障数据中心机房及核心业务系统的高可用性、高可靠性，通过各新增安全设备与安全运营服务平台的协同联动，提升校园网络与信息系统的稳定性，为全院师生提供持续稳定的信息化服务支撑；依托平台的智能研判与自动化处置能力，减少安全事件对教学、科研、管理等核心业务的影响，保障业务连续运行。

- 项目建设内容

本次项目建设内容如下：

- 边界防护升级：在校园办公网出口位置部署2台具备入侵防御、防病毒、僵尸网络防御、云威胁情报网关功能于一体的下一代高性能防火墙，提升目前校园办公网安全防护设备的性能，实现网络边界防护功能；该设备将对接学校现有安全运营服务平台，实现边界威胁流量、攻击事件等数据上传，接收平台下发的拦截策略，实现自动化威胁阻断。

- 行为管控升级：在校园网络主链路处部署1台高性能上网行为管理系统，替换学校现有因性能不足只能旁路部署在安全服务链上的仅发挥行为审计功能的上网行为管理系统。通过对上网行为管理系统的升级替换，实现对校园网上网行为的管控功能；该系统对接安全运营服务平台，上传上网行为日志、异常访问数据等，支撑平台对上网行为的合规审计与异常行为研判，联动终端防护系统实现精准管控。。

- 日志审计系统升级：现有的日志审计系统已经使用多年，随着学校网络设备及业务系统数量不断增加，现有日志审计系统已无法满足等保要求网络日志保存时间的要求，本次项目需对现有的日志审计系统进行更新升级以满足学校日常网络安全运维及等保合规要求。

- Web应用防护系统升级：对现有服务器前区2台WAF都进行库升级，以实现数据中心层的横向安全防护及等保合规要求。

- 虚拟化终端防护：学院现有虚拟化终端防护系统授权数量已无法覆盖当前全部虚拟化服务器，后续新增业务系统上线还将带来更多虚拟化节点，授权缺口将持续扩大。大量虚拟化终端因防护不足直接暴露于网络，将大幅提升校园网络安全攻击风险。本次拟扩容虚拟化终端防护授权，并对原有系统升级维保服务进行延期，实现全终端安全防护全覆盖；该系统扩容后对接安全运营服务平台，上传终端安全状态、威胁事件、漏洞信息等数据，接收平台下发的查杀、隔离、修复等处置指令，实现终端安全的统一管理与联动处置。

- 安全资源池交换机：本次新增部署高可靠、高带宽安全资源池核心交换机，搭建安全资源池网络架构，支持VLAN划分、链路聚合、ACL控制等功能，实现对各类安全设备的统一、高效调度管理，采用SDN交换机服务链架构，通过灵活编排安全业务流程，保障出口安全设备高可用、高可靠运行，提升整体网络安全防护与运维效率，为各类安全设备提供稳定的网络承载与资源调度能力。

- 二级等保整改工作：同步推进校园网站群等核心业务系统的网络安全等级保护二级评定工作;对照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）二级标准，开展技术与管理层面差距分析，制定并实施安全整改方案，完善物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及安全管理制度、机构、人员、建设、运维等全维度防护体系。

- 运维辅材及维修服务：为了满足采购人日常运维服务的需要，本次项目拟采购一批运维服务所需的运维耗材，并同时对现有的部分故障设备进行维修。

- 采购需求清单

| 序号 | 名称 | 技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口边界防护系统 | 1、网络层吞吐量≥40G，防病毒吞吐量≥3.5G，IPS吞吐量≥3G，并发连接数≥800万，内存≥16G，硬盘容量≥256G SSD，冗余电源，接口不少于16千兆电口，不少于6个万兆光口SFP+。配置含IPS、防病毒、僵尸网络、云威胁情报功能模块。 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3、支持链路连通性检查功能，探测协议包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等多方式。 4、具备勒索病毒防护功能，对业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 5、内置不低于15000种漏洞规则，支持用户自定义IPS规则。 6、在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登陆。 7、对威胁流量就近进行实时检测，实现失陷外联实时阻断，保护单位业务安全。 8、★能够实现将系统所发现威胁流量上传到学校的安全运营服务平台进行集中归集、统一纳管，且当安全运营服务平台确认为真实攻击时，可通过自动编排模版自动下发拦截策略实现无需人工干预实时进行自动拦截。（投标时提供承诺函） 9、支持多种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险。 10、★能够与虚拟化服务器区终端防护系统联动管理，实现在出口边界防护系统完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，可以支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离等功能。（投标时提供承诺函） 11、支持多条件的安全日志组合查询。 12、提供产品的3年免费质保服务及特征库3年免费升级服务。 | 2 | 套 |
| 2 | 上网行为管理系统 | 1、网络层吞吐量 ≥20Gb，支持用户数≥50000；带宽性能≥5Gb；包转发率≥1Mpps；每秒新建连接数≥80000；最大并发连接数≥3200000，双电源；接口至少具备4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+。性能需满足对教学办公区及宿舍区用户的行为管控及行为审计使用。 2、支持多网桥模式。 3、具备首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名。 4、具备管理员分权划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限。 5、★在本次设备替换升级过程中，可将原有旧设备内已配置的上网管控策略、用户权限规则、URL 黑白名单、应用管控库、历史行为日志等全部数据完整迁移导入至新采购设备，实现原有管控配置无缝承接、业务平滑过渡，保障日常上网管控策略连续稳定运行。（投标时提供承诺函） 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝。 6、具有应用识别规则库， 支持不少于5000种的应用。 7、具备发现常见的私接路由和共享网络的行为， 自定义配置终端数量和不能上网时间。 8、支持对发帖行为精细化管理，允许用户浏览帖子但不准发帖功能。 9、支持SSL解密，确保数据传输的透明性与安全性。 10、★支持与虚拟化服务器终端防护系统深度联动，实现终端行为实时监控、异常威胁自动识别与应急响应，支持远程下发终端病毒查杀任务，快速处置病毒及恶意软件风险；同时联动下发安全管控策略，封堵各类违规代理软件，避免用户绕过安全防护边界；二者实现安全数据互通共享，便于威胁溯源分析、策略优化迭代，大幅缩短安全事件响应处置周期，提升整体安全防护与自动化运维能力。（投标时提供承诺函） 11、具备双链路功能和网口聚合能力，实现链路冗余和性能提升。 12、设备内置有针对各种常见网络应用的应用规则库和URL分类库，并且可基于时间、用户、应用实现对全校（含办公区、宿舍区等区域）上网应用和URL权限控制。 13、提供产品的3年免费质保服务及特征库3年免费升级服务。 | 1 | 套 |
| 3 | 日志分析管理系统 | 1、标准机架式设备，配置8个千兆电口，4个万兆光口，1个IPMI远程管理口，1个console口，6个USB接口，冗余电源，64G内存，480G SSD 系统盘，数据盘4T*4，支持RAID5，日志采集处理速度20000EPS，包含300个日志源授权。 2、数据存储能力：压缩加密存储，提升查询响应速度。 3、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集。 4、支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集。 5、支持对日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。 6、支持对常用查询条件进行保存，可重复使用;支持查询记录缓存，可快速调用系统缓存的查询条件和结果，提升重要日志的检索速度。 7、提供产品的5年免费质保服务。 | 1 | 套 |
| 4 | 潜伏威胁感知探测系统 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥1Gbps。内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。 旁路部署，支持探针接入多个镜像口。 支持新增白名单、黑名单等策略。 4、具备命令注入检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测等方式 5、具备弱口令检测，FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等。 6、具备XSS攻击、网站扫描、WEBSHELL、网页木马、系统命令注入、文件包含攻击、自定义WAF规则。 7、具备IPS云防护等服务漏洞攻击检测。 8、支持多种协议暴力破解检测。 9、★支持旁路部署采集全网流量数据，经流量分析生成安全日志并上传至学校现有安全运营服务平台，依托平台大数据分析与AI智能研判结合人工复核，实现威胁流量精准识别、真实攻击校验处置。（投标时提供承诺函） 10、支持多种场景的日志传输模式，适应不同应用场景需求。 11、支持流量抓包分析，帮助安全工程师高效分析威胁。 12、提供产品的3年免费质保服务及特征库3年免费升级服务。 | 1 | 套 |
| 5 | 虚拟化服务器区终端防护系统 | 系统扩容：学校现有虚拟化服务器区终端防护系统为深信服统一端点安全管理系统（版本号：6.0.2R4），现有授权数100个。本次需新增≥100个虚拟化服务器终端防护系统终端授权，同时提供系统整体3年的病毒库免费升级服务。 本次扩容后的系统具备以下功能： 1、具有展示最近七天勒索病毒防护效果。 2、具有跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 3、支持安全策略一体化配置。 4、★扩容后能够与学校现有授权终端的统一协同管理、集成终端安全可视、终端统一管理、统一威胁处置、统一漏洞修复、威胁响应处置、日志记录与查询等功能，全面提升服务器终端安全管理集约化与智能化水平。（投标时提供承诺函） 5、具备RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵。 6、基于勒索病毒攻击过程，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 7、支持展示终端检测到的WebShell事件一旦发现WebShell文件，可自动隔离。 8、支持配置不同的权限角色，支持管理员账号采用双因素认证。 9、具备不同攻击阶段的主要攻击手法检测。 10、★系统扩容后，能够实现学校安全运营服务平台具备权限的网络安全值守人员可以通过命令行指定到终端关键位置采集取证（如进程、启动项、注册表、系统目录等）、通过命令行可清除到具体服务器终端威胁（如文件、启动项、注册表、服务项、系统账号等）精准处置闭环的功能。（投标时提供承诺函） | 1 | 项 |
| 6 | WEB应用防护系统升级 | 提供核心服务器区现有深信服AF-1840-WAF、深信服AF-1000-FA40两台WEB应用防护系统3年的特征库升级服务。（项目验收前提供厂商出具的3年免费升级服务证明文件） | 3 | 年 |
| 7 | 安全资源池交换机 | 1、支持并实配10G接口数≥48个，40G/100G接口数≥8个，支持并实配可拔插双模块化电源，不少于四模块化风扇，前后风道； 2、交换容量≥40Tbps，包转发率≥1920Mpps； 3、支持Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 4、可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行可视化监控，在日常巡查中能发现异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 5、设备可以监测光模块状态，可及时识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换故障模块后端口可以立即恢复正常工作。 6、能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 7、设备能够通过学校的网络管理平台进行统一管理，满足学校将网络、SDN控制器、客户管理、运维等系统形成完整链条，并通过不同场景所需来优化、控制、管理整网的建设要求。 8、每台满配电源模块。 9、提供产品的3年免费质保服务。 | 2 | 台 |
| 8 | 光模块 | 1、100G SR光模块，QSFP28封装，MPO接口，波长850nm，需配套多模光纤使用，最大传输距离为100m(OM4)&70m(OM3)。 2、提供3年免费质保服务。 | 10 | 个 |
| 9 | 虚拟化服务器系统质保服务 | 采购人现有于2017年投入使用的H3C UIS8000超融合服务器系统1套，该套系统原厂质保服务期至2025年5月31日截止，本次须为该套系统提供1年质保服务，服务内容包括： 一、硬件系统质保服务： 在质保服务期内，需对整个超融合服务器系统提供硬件故障质保服务，质保范围包括以下方面： 1、刀片机箱整机：包含电源、风扇、阵列卡等硬件。 2、7台H3C UIS B390刀片服务器：包含：14颗E5-2650v3CPU、80块16G DDR4内存、10块600G硬盘、5块16GbHBA卡、5块10GSFP+万兆接口卡；5个2400W交流电源等服务器硬件。 3、2台刀片交换机,每台交换机含：16个GE下行端口,4个GE RJ45上行端口,4个10GE SFP+上行端口,1个10GE互联端口等交换机硬件。 4、除以上已列出以外的其他系统内置相关板卡、模块及配件。 二、在质保服务期内提供虚拟化服务器系统软件故障的排查、修复技术服务。 三、对虚拟化服务器系统现有的故障报警信息进行梳理并解决相关故障。 四、故障处理及响应要求： 1、当系统发生硬软件故障、系统升级及优化调整等情况时，按用户需求提供工程师到场处理服务。 2、质保服务期内当出现设备系统软件调整、优化、升级等服务时，须提供相应的服务方案并安排原厂专业工程师提供服务。 3、为了能够保证系统故障所更换配件的兼容可靠性、系统后续原厂质保服务的可延续性，质保服务期内所更换的系统配件必须为原厂配件，在质保服务期内制造厂商须提供7*24小时的实时技术咨询、故障排查、故障修复指导等服务。（项目验收前提供系统制造厂商所出具针对该系统设备的1年免费质保服务及技术支持服务证明文件）。 | 1 | 年 |
| 10 | 运维辅材及维修服务 | 一、运维辅材： 本次项目中提供以下运维辅材及更换服务： 1、监控辅材：监控12V电源30个，监控存储服务器专用960G固态硬盘1块。 2、办公及网络辅材：512G固态硬盘1块，硬盘盒1个，耳机2个，六类水晶头1盒，RVV2*1.0电源线1卷， 二、维修服务： 1、教学一体机维修：对4台现有教学一体机的中控电脑故障提供故障维修服务。 2、电视机维修：对2台现有65寸电视机提供故障维修服务。 | 1 | 项 |
| 11 | 等保测评及安全咨询服务 | 项目招标范围包括如下： 1、网络安全等级保护测评：对“互联网信息管理平台”和“校园网站群系统”做等保二级测评复测及安全体系咨询服务工作，提交公安部门认可的系统等级保护测评报告。建立、健全单位网络安全防护体系，提升信息化系统整体网络安全防护能力，满足第二级系统网络安全等级保护的能力要求。 2、安全咨询服务：为采购方提供网络安全咨询服务，内容包括等保定级、差距分析、整改方案编制、测评协助、资料汇编、安全管理制度、运维规范、应急预案、岗位职责等编制与优化、安全事件应急响应咨询、病毒与入侵事件处置研判、事后加固建议、网络安全培训等，服务期为1年。 3、测评具体要求：（1）等保测评：完成包括安全物理环境、安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络、安全管理中心和安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理方面的测评工作；（2）工具测试：针对重要信息系统进行漏洞扫描、渗透测试等安全服务工作时，供应商需使用专业测评设备和工具开展测评工作。包括但不限于网络安全等级保护测评工具、安全扫描工具、网络协议分析工具、远程安全评估工具等。（3）整改建议：供应商应根据现场测评中发现的问题，分析与GB/T 22239-2019、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 20000、ISO 22301、ITIL和ITSS等行业最佳实践之间的差距，按照网络安全等级保护标准要求提出安全整改建议（4）编制测评报告：完成上述工作后，供应商最后出具符合标准要求的信息系统网络安全等级保护测评报告。 3、★网络安全知识讲座服务：根据采购方的实际需求，承诺在服务期内为校方提供至少1次网络安全知识讲座或网络安全技术培训服务工作，邀请行业内知名专家参与活动，所需费用包含在本项目报价中（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。 4、★网络安全技术认证服务：根据校方的实际需求，承诺在服务期内为校方网络安全技术人员提供专项培训服务：包括 1 名人员的网络安全 CISP 培训及考试认证服务，以及 1 名人员的 “计算机技术与软件专业技术资格（水平）”（简称 “软考”）培训服务，以提升单位网络安全技术水平，所需费用包含在本项目报价中。（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 项 |

- 项目实施及服务要求

为了保证本次项目的顺利实施和后期服务，供应商中标后须按以下要求进行本项目的实施和服务工作：

- 项目实施保障

- 为保证整个项目能按照招标要求顺利实施，中标后向用户提交完整、详尽、合理、可行的项目规划实施方案。

- 中标后保证对所供的产品在到现场后按招标要求做好进行产品配置及技术功能验证工作，验证无误后方可进行上线安装调试等工作。如因设备功能配置缺失或技术性能不符合招标要求盲目上线造成项目工期延误、功能缺失、系统瘫痪等损失，中标人承担相应的责任。

- 项目实施及技术要求

- 中标后承担本次项目所采购软硬件产品及材料的安装调试工作。

- 中标后按采购人要求承担本项目需合理利用的现有网络、网络安全、通信线路等与本项目实施有关的所有设备及系统的迁移、硬软件安装调试、系统对接及整合、设备系统优化、线路整改等工作，采购方不另行支付相关费用。

- 实施过程中，按采购人要求充分合理的利用学校现有网络安全防护设备及系统，根据采购人现有校园网的网络架构，利用安全服务链技术搭建可靠的校园办公网和核心业务应用系统的网络安全防护体系，杜绝链路性能瓶颈。

- 实现出口边界防护系统、潜伏威胁感知探测系统、虚拟化服务器区终端防护系统与采购人现有安全运营服务平台联动防护功能，能够实时把以上安全系统的威胁数据自动实时上传至安全运营服务平台，并通过安全运营服务平台可以全年无休7*24小时实时远程处置网络安全威胁事件，实现“人机共智”模式，构建持续、主动、闭环的安全运营体系，及时有效的保障核心业务区的数据安全，实现本次项目的招标要求。

- 项目施工完毕后，向采购人提交完整的技术交底资料，并按照招标要求、投标文件、技术交底资料向采购人申请现场进行产品配置核对、功能演示，如有不符需按采购人要求进行整改，整改合格后方可申请验收。

- 服务保障

- 在系统验收合格正式运行后，本项目统一提供3年免费维护服务，另有约定的产品维护期限遵照技术需求表格要求执行，维护范围包括本次项目实施完毕后所形成整体系统涉及到的所有硬、软件产品的日常运行维护、技术咨询、设备迁移、策略优化调整、软件版本升级等相关维护服务工作。

- 项目验收合格后三年内，中标人提供每月不少于2次的工程师现场上门巡检服务，并提供相关巡检报告。

- 其他要求

- 本项目供应商的报价包括安装调试及试运行、系统接口开发、系统对接需另外增加的硬软件、第三方检测、培训、验收、资料、质保期内的售后服务、税费等与本项目实施相关的所有实际发生的费用，采购人不接受对价格的任何调整且不再支付超出合同价以外的任何费用。

- 投标供应商须按招标文件约定时间内完成合同所有内容，项目实施时不得影响采购人正常的教学工作开展。

- 投标供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，符合国家规定质量标准，货物包装完好，配件齐全。

- 投标供应商拟派的项目实施人员必须经过专业培训，能高效完成本项目内容。

- 供应商需按采购人要求提供硬软件系统的培训服务。

- 因中标供应商所供的产品不符合招标要求、项目实施不力等原因造成本项目功能缺失、项目失败等严重后果而导致项目无法验收合格（以达到采购人验收要求为准）的，采购人有权拒付合同款项，同时中标供应商须承担由此造成的相关损失和责任。

- 本项目建设过程中产生的各类知识产权其所有权和使用权均归皖西卫生职业学院所有。中标单位需严格遵守保密协议，未经允许不得向任何第三方泄露。

- 服务期内提供全周期运维保障服务，包括系统故障排除、功能优化、技术咨询、设备维护、安全架构升级等。设立7×24小时售后服务热线，确保在接到故障报告后，能够在规定时间内响应并解决问题。定期对系统进行巡检和维护，根据学院需求和技术发展情况，对系统进行升级和优化，保障系统长期稳定运行。