采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；

⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 50% （40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式（采购人自拟）：验收合格后一次性付清。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	甲方指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30工作日内完成全部设备的供货、安装与调试

	4
	免费质保期
	验收合格之日起免费质保 3 年

	5
	……
	……


二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	教师实训台（金属面）及椅子
	一、技术要求
1.整体外形尺寸≥1300×850×750mm；

(1)主体采用优质碳素结构钢板经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑处理；

(2)安装4只可调节底脚支撑固定。

(3)桌面板采用不锈钢材质，表面铺设耐磨橡胶防护层，厚度不小于2mm；

(4)柜体设置有四个抽屉，抽屉内部≥420×320×70mm；每个抽屉安装有黑色EVA材质定位泡沫海绵；

(5)每个抽屉带锁，配套一套通用钥匙。

(6)配套椅子一把。
	1套
	工业
	
	

	2
	几何公差智能检测实验台
	一、技术要求
1.‌整机外形尺寸≥900×900×1625（±5）mm；
2.大理石工作台尺寸≥800×800×100mm；
3.台面设计分为4个模块化区域。
3.1第一区块：安装相互垂直的2个靠板，靠板上有安装槽，不仅是被测工件的基准依靠，还可以装夹被测件。
3.1.1测量范围≥220×220mm，可调节高度为350mm。
3.1.2测量项目：主要用于箱体类、叉架类零件的测量。可以测量平面度、直线度、倾斜度、平行度、垂直度、对称度等。
3.1.3最高检测精度：7级
3.1.4配备工量具：等高支架、可调支架、压板。
3.2.第二区块：安装旋转工作台，主要是安装一个可以自由转动的筒夹座，以装夹轴、套、盘类回转体被测件。
3.2.1测量范围：直径3-350mm，长≥170mm，夹持直径≥36mm。
3.2.2测量项目：主要用于轴套类零件的测量。可以测量圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动、垂直度等。
3.2.3最高检测精度：7级。
3.3.第三区块：在直线导轨上安装一对90°V型块，每只V型块上装一个夹紧装置，头部有滚动轴承以确保被测件的平稳转动。
3.3.1测量范围：直径5-200mm，长≥245mm；基准部分直径小于60mm。
3.3.2测量项目：主要用于以圆柱轴线为基准的轴套类、以孔为基准的叉架类零件的测量。可以测量圆度、同心（轴）度、直线度、圆跳动、全跳动等。
3.3.3最高检测精度：7级
3.4.第四区块：安装一台偏摆仪，在直线导轨上安装一对等高顶尖座，一个安装在带锁移动座上，另一个可用手轮微调移动。
3.4.1测量范围：直径3-150mm，长≥150mm
3.4.2测量项目：主要用于检测以两端中心孔或内孔为基准的轴套类、盘盖类零件的同轴度、径向跳动、轴向跳动、垂直度、平行度等。
3.4.3最高检测精度：7级
3.4.4配套工量具：可涨芯轴J111。
4.龙门式测量：立柱连接直线滑轨，手推直线移动；另一侧配支撑，以保持横梁平行于工作台面；横梁上配两平行线轨；齿轮齿条实现测头纵向平稳升降；端部配转向节方便调节表位。
4.1测头移动范围：X向≥600mm；Y向两边都≥250mm；Z向≥250mm。
4.2使用量具类型：百分表、杠杆百分表等。
4.3测头移动形式：手推或手轮转动、手动转动。
4.4测头转动角度：万向。
4.5移动锁紧方式：任意位置锁紧。
4.6转动锁紧方式：任意角度锁紧。
5.数字检测系统：配备数字显示千分表及数字化在线检测软件。通过高清显示平板，实时显示测量数值及波动曲线，并对数据分析处理，反馈测量结果并存档。可在软件界面直接设置公差范围、置零等操作、实时同步显示当前测量数值、实时显示测量结果波动曲线。以表格形式实时显示测量分析结果。
5.1数显测量表；测量范围不小于12mm；接口：USB-typeC；尺寸规格≥63×120×37mm。
5.2显示终端：屏幕尺寸不小于12英寸；内存容量：不小于8GB；存储容量：不小于512GB；操作系统：可支持Windows11；分辨率：不低于1920x1080。
5.3数字化在线检测软件：
★5.3.1用户登录：用户通过输入用户名进行登录，确保数据的安全性和用户的独立性；登录名称将与检测报告名称自动关联，用户快速识别和管理自己的检测报告；用户完成检测任务后，可以安全退出登录状态；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.2几何公差测量内容选择：提供丰富的几何公差测量选项，包括但不限于直线度、平面度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、倾斜度等，用户可以根据实际检测需求，灵活选择相应的测量内容；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.3千分表数据同步：能够实时同步显示千分表屏幕上的测量数值，确保数据的及时性和准确性；以高频率的数据更新机制，保证用户能够实时观察到测量数值的变化；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.4偏差值自定义：用户可以根据检测标准和要求，自行定义设置偏差值；支持对偏差上下限范围进行灵活调整，以满足不同检测场景的需求；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.5置零操作：通过软件界面的操作按钮，实现对千分表的显示置零操作，方便用户进行初始校准和重新测量；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.6波动曲线：以直观的曲线形式展示测量时的数值波动情况，实时显示偏差上下范围，让用户清晰了解测量数值是否在合格范围内；（投标时提供功能运行截图）
★5.3.7测量分析结果：实时进行数据分析，并直观显示测量结果合格与否，让用户能够快速做出判断；（投标时提供功能运行截图）
5.3.8自动生成检测报告：在检测完成后，软件能够自动生成详细的检测报告；包含检测员名字、检测日期、报告编号、测量数据、上下偏差设定值以及是否合格等关键信息，便于查看和存档；
5.3.9双模通讯：TYPE-C 数据线连接及支持蓝牙无线连接模式，方便在不同场景下进行灵活操作，摆脱线缆的束缚；
6.配置专用实训案例，设计含有轴套类，盘盖类，叉架类，箱体类的几何公差检测案例。根据最新国家标准GB/T 1958-2017 《产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证》设计一批测量件用于教师教学演示和学生实测训练。
★7.配套教学资源包含但不限于几何公差实训指导书、几何公差教学视频、任务工单等，内容需包含但不少于同轴度、垂直度、平行度、圆跳动、全跳动等，投标时需提供证明材料（提供资源的截图作为证明材料）。
8.满足省级职业院校技能竞赛“零部件测绘与CAD成图技术”比赛要求。
9.满足省级大学生先进成图比赛“零部件测绘与质量检测”比赛规程。
10.满足省级职业院校技能竞赛“新能源汽车关键零部件智能检测技术”比赛规程。
	1套
	工业
	是
	

	3
	分体几何公差检测实训台
	1.面要素以及回转体要素检测平台

整体外形尺寸≥400×300×220mm，

1.1整体外形尺寸≥400×300×220mm，测量范围≥240×130mm，可调节高度≥80mm。

1.2检测台面：工作台面采用铸铁研磨平板平台，规格尺寸≥400×300×50mm；

1.3测量项目：主要用于箱体类、叉架类、轴套类零件的几何公差检测测量。可以测量平面度、直线度、平行度、垂直度、对称度、圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动等；

1.4配套工量具：固定支撑，可调节支撑，支架、压板、筒夹；

1.5筒夹：最大测量直径：φ180mm，最大测量高度：100mm，夹持直径≥φ24mm。高精度筒夹头座，可360度自由旋转，

1.5最高检测精度：7级

1.6测量架：水平行程≥250mm，垂直量程≥80mm。配套P级精度直线导轨，带移动锁紧功能，可水平移动。垂直方向方形齿条表座带升降调节功能及垂直位置锁紧功能，配套万向表座，可以在行程内对工件的任意方向及位置进行检测测量。

2.中心要素检测平台

2.1整体外形尺寸≥400×300×270mm

2.2检测台面：工作台面采用铸铁研磨平板平台，规格尺寸≥400×300×50mm；

2.3顶尖座：中心高度≥92mm,移动量程≥100mm，最大测量工件直径：φ140mm。配套P级精度双滑块直线导轨，带移动锁紧功能，尾部带微调压紧手轮。

2.4配套工量具：莫氏顶尖、可涨芯轴J111。

2.5测量项目：主要用于检测以两端中心孔或内孔为基准的轴套类、盘盖类零件的同轴度、径向跳动、轴向跳动、垂直度、平行度等。

2.6最高检测精度：7级

2.7测量架：采用磁吸式表座，最大延伸长度320mm。配套P级精度直线导轨，带移动锁紧功能，可水平移动。配套万向表座，可以在行程内对工件的任意方向及位置进行检测测量。

3.圆柱表面要素检测平台

3.1整体外形尺寸≥400×300×270mm

3.2检测台面：工作台面采用铸铁研磨平板平台，规格尺寸≥400×300×50mm；

3.3测量项目：主要用于以圆柱轴线为基准的轴套类、以孔为基准的叉架类零件的测量。可以测量圆度、同心（轴）度、直线度、平行度、圆跳动、全跳动等。

3.4最高检测精度：7级。

3.5测量架：采用磁吸式表座，最大延伸长度320mm。配套P级精度直线导轨，带移动锁紧功能，可水平移动。配套万向表座，可以在行程内对工件的任意方向及位置进行检测测量。

4.配套四工位实训台
4.1尺寸不小于：长1600mm×宽800mm×高800mm。 
4.2每套配套2个钢制方凳：凳面为三聚氰胺外饰面板厚度不少于18mm，做工细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架（四根），横撑两根，厚度不大于1.0mm，配尼龙管塞，坚固耐用，尺寸规格不大于:340*240*420mm长*宽*高
	12套
	工业
	是
	

	4
	尺寸误差检测量具套装
	配套以下工量具各1把：
序号
量具
备注
1
游标卡尺(不带表)0-150mm
2
万能角度尺0-320°
3
螺纹规55°
测螺距
4
螺纹规60°
测螺距
5
螺纹塞规M3×0.5（通止）
6H
6
螺纹塞规M4×0.7（通止）
6H
7
螺纹塞规M5×0.8（通止）
6H
8
螺纹塞规M6×1（通止）
6H
9
螺纹塞规M8×1.25（通止）
6H
10
螺纹塞规M10×1.5（通止）
6H
11
螺纹塞规M12×1.75（通止）
6H
12
螺纹塞规M16×2（通止）
6H
13
螺纹环规M3×0.5（通止）
6g
14
螺纹环规M4×0.7（通止）
6g
15
螺纹环规M5×0.8（通止）
6g
16
螺纹环规M6×1（通止）
6g
17
螺纹环规M8×1.25（通止）
6g
18
螺纹环规M10×1.5（通止）
6g
19
螺纹环规M12×1.75（通止）
6g
20
螺纹环规M16×2（通止）
6g
21
外径千分尺0-25mm
22
外径千分尺25-50mm
23
外径千分尺50-75mm
24
内径千分尺5-30mm
25
内径千分尺25-50mm
26
内径百分有18-35mm
含校准量规
27
内径百分表35-50mm
含校准量规
28
工具箱（定制内衬）

	25套
	工业
	
	

	5
	表面粗糙度比较样块（整套32块）
	表面粗糙度对比样块（整套32块：车、铣、刨、磨）
	12套
	工业
	
	

	6
	量块（83块）
	矩形量块，精度不低于2级，即1级、0级
	1套
	工业
	
	


（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	测量存放架
	重型置物架展示架承重≥200Kg
货架尺寸：高宽深≥2000*1500*500mm
货架层数≥四层
	2个
	

	2
	文化建设
	实训室挂图不少于6幅，几何公差检测实训室挂图系列采用亚克力材质，没幅尺寸不小于500*800mm。
	1批
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


三、报价要求
供应商报价不得高于本项目最高限价。
四、其他要求
（一）技术要求
（1）自验收合格之日起，免费质保期为3年。在免费质保期内，出现质量问题，采购人提出后，投标人应当在24小时内响应，48小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务，72小时内解决故障，如未能按时解决故障，投标人须免费提供替代设备。
（2）设备安装、调试和验收：设备到达采购人指定安装地点并且实训室条件符合安装环境后，在接到采购人通知，供应商需安排有经验的工程技术人员到安装地点，对设备、系统软件进行安装调试，满足招标文件要求；验收须按照采购人要求进行验收、测试，达到招标文件技术的要求，满足实训室建设功能需求。
(3)技术培训要求：安装验收期间，在采购人所在地对采购人指定人员进行设备、系统操作和日常维护的现场培训，包括系统使用方法、设备和维护方法、注意事项等。需有平台使用经验的教员进行上门培训，使被培训教师在规定的三个月时间内，能够独立地对软件进行管理、操作、维护，需提供相关教学系统培训，培训直到学会为止。培训人员数量不限。培训时间、地点及培训方式根据校方实际情况另行确定。
(4)所有技术参数指标须真实响应，中标后须提供设备交由采购人逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
（二）其他
1、为保证产品来源合法及稳定的售后服务，供应商需提供免费技术服务(含送货上门，安装、调试、培训，用户所需教学资料等)。
2、投标人需根据实训室面积和门窗位置等，提供实训设备摆放布局和布线施工要求等相关图纸。(投标人在成交后签订合同前提供)。
五、样品要求：无

附：评分方法与标准（综合评分法）

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（ 70 分）
	技术参数
	根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 
标注★号的条款，每满足一项得2分，共8项，满分16分。 
注：以投标文件响应情况表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-16

	
	项目实施
方案
	根据投标人提供的针对本项目招标要求编制的实施方案，至少包含下列内容：
①实训室规划、②供货、③安装、④调试、⑤验收。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	技术服务方案
	根据投标人提供的针对本项目招标要求编制的技术方案，至少包含下列内容： 
①项目背景及需求分析、②建设目标分析、③功能需求分析、④重难点分析、⑤技术架构。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	售后服务
方案
	根据投标人提供的针对本项目招标要求编制的售后服务方案，至少包含下列内容： 
①售后服务体系、②服务的便捷程度、③服务内容、④响应速度、⑤服务团队。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	合理化建议
	根据投标人提供的针对本项目招标要求编制的合理化建议，至少包含下列内容： 
①辅助设施用材、②实训室设备布局、③质量保证建议、④配套服务配置。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得4分； 
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得2分； 
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-4

	
	项目建设效果方案
	根据投标人提供的针对本项目招标要求编制的建设效果方案，至少包含下列内容： 
①二维平面图、②三维渲染图、③整体布局内容、④整体布线实施。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得4分； 
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得2分； 
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-4

	
	体系认证
	具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的：①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个证书得 3 分，满分 9 分。
注：响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图，未提供不得分。
	0-9

	
	业绩
	供应商具有与本项目相适应的类似业绩，提供一个业绩计 5 分，最高得分 15 分。 
注:响应文件中提供业绩合同扫描件。如所提供的合同（证明材料）中不能明确反映出项目内容等关键评审信息的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料予以明确说明，否则磋商小组可不予认可。
	0-15

	
	服务团队
	1.投标人技术团队具备全国重点建设职业教育师资培训基地指导老师，得3分。
2.投标人技术团队具有省级“工业机械产品设计与零部件检测技术”为主题的职业院校教师师资培训班提供技术支持能力，每提供一次得2分，最多得4分。
注：（1）以上人员证书均提供相关证明材料影印件或扫描件。（2）团队人员一人多证的仅按最高分计分一次，不重复计分。（3）以上人员均须为投标供应商本单位人员，提供属于本单位员工的证明材料，未提供不得分。
	0-7

	价格分
（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100


