采购需求

一、标“▲”设备为本项目的核心产品，采购设备明细表如下：

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插秧机 | 台 | 4 |
| 2 | ▲收割机 | 台 | 1 |
| 3 | ▲轮式拖拉机 | 台 | 2 |
| 4 | ▲履带拖拉机 | 台 | 1 |
| 5 | 无人机 | 台 | 2 |

二、设备标识说明

| 序号 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 本项目的核心产品。 |
| 2 | ★ | 作为评分项参数，最终详见评标方法评分细则。 |
| 3 | 无标识参数 | 作为基础指标，3项及以上负偏离或未响应，将导致投标无效。 |

三、设备具体技术参数要求如下：

| 序号 | 货号名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插秧机 | 1.设备类型：插秧机 2.结构型式：高速乘坐式 3.配套发动机燃油类型：柴油 ★4.配套发动机额定功率（或标定功率）：15.3kW～16.3kW ★5.配套发动机额定转速（或标定转速）：3200～3600 r/min 6.整机外形尺寸（长×宽×高）：≤3500 mm×2500 mm×2800 mm 7.作业速度：0-1.70m/s 8.作业小时生产率：0.2-0.43hm2/h 9.单位作业量燃油消耗量：3.7-8.7kg/hm2 10.工作行数：6行 11.行距：300mm 12.穴距调节机构型式：手动调节（手柄 / 拉杆式） 13.穴距调节档位数量：≥6档 14.穴距mm：100、120、140、160、180、210、240 15.插秧深度：≥5级可调，调节范围10 mm～55 mm 16.移距：多档可调，适配不同秧苗规格 17.取秧深度：8 mm～20 mm连续或分级可调 18.插秧频率（单行）：0～891穴/分 19.作业行走变速方式：液压式变速（HST） 20.行走轮结构型式（前、后）：前轮：防爆轮胎/后轮：粗轮毂橡胶轮胎 21.行走轮直径（前、后）：前轮≥600 mm；后轮≥900 mm 22.平衡机构型式：机械式 23.插植臂型式：旋转式 24.发动机配置要求：具备节能、低排放、可靠启动性能 25.通过性能要求：具备防陷/烂田适应能力，通过性良好 26.舒适性要求：配备减震装置，驾乘舒适 27.操作便利性要求：转弯时载秧台可自动/手动上升，操作便捷 28.人机工程要求：配备宽幅踏板、脚踏油门，操作舒适 29.集成操作要求：载秧台、划线杆等可集中/一杆操作 30.选装配置：可加装除草、施药等装置 | 台 | 4 |
| 2 | ▲收割机 | 1.设备类型：收割机 2.结构型式：履带自走全喂入式 3..配套发动机结构型式：立式水冷4缸涡轮增压柴油机 4.配套发动机气缸数量：4缸 ★5.配套发动机标定净功率：85～130kW ★6.配套发动机标定转速：2200～2600r/min 7.整机外形尺寸 (长×宽×高)：≤6500mm×2800mm×3000mm 8.整机质量（含燃油、冷却液、标配割台、驾驶室、空载粮箱）：5000kg，允许偏差 ±300kg 9.割台工作幅宽：≥2200mm，满足常规收割效率需求 10.最小离地间隙：≥280mm，提升田间通过性，避免剐蹭 11.割刀型式：Ⅳ型 12.理论喂入量（小麦/水稻标准含水率工况）：≥6kg/s 13.作业挡位：前进、后退均无级变速，副变速≥2挡，操作便捷 14.作业速度：低速≤4km/h、中速≤6.5km/h、高速≤9km/h，可根据作业场景调节 15.作业小时生产率（标准作业条件，含转弯、地头空行）：小麦：0.4～0.64hm2/h 水稻：0.3～0.5hm2/h 16.单位作业量燃油消耗量：小麦：15～30kg/hm2 水稻：17～34kg/hm2 17.割台搅龙型式：螺旋拨齿式或同等适配型式，拨禾顺畅、不堵料 18.履带接地压力（使用质量）：≤23kPa，减少田间碾压，适配软土作业 19.拨禾轮型式：偏心弹齿式 20.拨禾轮直径：Φ1000mm，偏差±50mm内允许，拨禾效果达标即可 21.拨禾轮板数：≥5个，保证拨禾均匀、顺畅 22.脱粒机构布置方式：纵轴流式，脱粒干净、损失率低 23.脱粒滚筒数量：1个 24.主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式或同等适配型式，脱粒效果达标 25.主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)：Φ620×2210mm（外径允许偏差±20mm，长度允许偏差±30mm） 26.凹板筛型式：栅格式 27.复脱方式：具备复脱功能（再输送螺旋搅龙或同等型式），减少脱粒损失 28.风扇型式：离心式（叶片）或同等适配型式，清选效果达标 29.风扇直径：Φ390mm，偏差±30mm内允许，清选顺畅即可 30.风扇数量：1个 31.履带节距×节数×宽度：90mm×62节×550mm（宽度允许偏差±20mm） 32.履带轨距：1350mm，允许偏差±50mm 33.制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式 34.变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST） 35. 驾驶室类型：全封闭框架式，配备雨刮、遮阳/前挡风玻璃、强制通风/散热装置、座椅可调，满足驾乘安全与舒适性要求 36.茎秆切碎器型式：悬挂式（选装） 37.卸粮方式：机械自动卸粮，卸粮顺畅、便捷，满足批量收割需求 38.自動化装置1：配备发动机正反风扇控制装置（或等效散热调节功能），散热调节可靠，适应多工况作业； 39.自動化装置2：配备自动车体水平控制装置，适应田间不平整作业，提升作业稳定性与舒适性； 40.自動化装置3：配备卸粮筒自动旋转控制装置，操作便捷、定位准确，满足连续卸粮需求； 41.自動化装置4：配备自动油门控制装置，可根据负荷自动调节，操作便捷、降低油耗； | 台 | 1 |
| 3 | ▲轮式拖拉机 | 1.整机外廓尺寸：5400×2300×3200mm（空滤器顶部）允许偏差±50mm ★2.轴距：≥2740 mm 3.常用轮距(前轮/后轮)：前轮约1800–1850 mm，后轮约1780–1820 mm ★4.离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：≥1430 mm 5.变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm，允许偏差±5mm，确保齿轮啮合顺畅，提升变速箱使用寿命及传动可靠性 6.挡位数（前进/倒退）：≥24/8 7.最小离地间隙及部位：≥400mm（牵引架底部） 8.最小使用质量：≥6400kg（含燃油、冷却液、标配空调驾驶室、前配重，空载状态） 9.发动机结构型式：立式、直列、四冲程 10.发动机额定功率：≥150 kW（215 hp） 11.发动机标定转速：2200r/min，为额定功率对应转速，转速稳定，允许偏差±50r/min，确保动力输出均匀、油耗合理 12.轮胎：14.9-26高花胎/18.4-38高花胎 13.液压输出组数：≥3组 14驾驶室及配重：配备全封闭空调驾驶室（含冷暖空调、雨刮器、可调式舒适座椅、遮阳前挡风玻璃），视野开阔、驾乘舒适；配备前配重，配重质量符合机身平衡要求，提升牵引作业稳定性 | 台 | 2 |
| 4 | ▲履带拖拉机 | 1.设备类型：履带拖拉机 2.型式：全履带式 3.驱动型式：两驱 4.履带接地长:≥1800mm 5.常用轨距：1300mm（允许±20mm偏差） 6.轨距：1300mm（允许±20mm偏差） - 7.最小离地间隙及部位：≥520mm（机架后横梁底部） - 8.离合器壳体前端而至后驱动轴心线的水平距离：≥1100mm - ★9.主变速所在箱体齿轮副轴孔中心距：95mm - 10.整机外形尺寸 (长×宽×高)：4380mmX2000mmX2825mm(安全架顶部)，允许偏差±200mm - 11.最小使用质量:≥3600kg - 12.标准配重(前/后):带前配重 - 13.最小使用比质量:≥45kg/kw - 14.挡位数（前进/倒退):≥12 挡 - 15.主变速挡位数:≥4 挡 - 16.副变速挡位数:3×(1+1)（或同级别及以上副变速配置） - 17.最高设计理论速度:≥16.5km/h - 18.翻倾防护装置(驾驶室或安全框架）:安全框架 - 19.结构型式:立式、直列、四冲程 - 20.气缸数:4 - 21.标定功率:≥81kw - 22.额定净功率:≥88kw - 23.标定转速:2400r/min - 24.转向系型式:全液压 - 25.转向操纵机构：方向盘 - 26.转向机构型式：机械液压双功率合流差速式转向 - 27.传动系箱体数量：≥2个 - 28.变速箱(器)型式：机械平面组成式 - 29.履带材质：橡胶 - ★30.履带板规格：450mmX90mmX63节 - 31.液压悬挂系统型式:分置式 - 32.悬挂装置型式:后置三点悬挂 - 33.悬挂装置类别:2类 - 34.液压输出组数：≥2组 - 35.动力输出轴位置:后置动力输出轴 36.动力输出轴标准转速:760/1000r/min | 台 | 1 |
| 5 | 无人机 | - 1.机身重量：55-75kg，允许偏差±3kg - 2.外形尺寸：全部展开：全部展开：3.0-4.5×3.0-4.5×0.8-1.2m，允许偏差±100mm；全部折叠：1.0-1.5×0.8-1.2×0.8-1.2m，允许偏差±100mm - 3.无人机构型:四旋翼/四轴多旋翼结构 - 4.是否为分体式设计:一体式/分体式 - 5.药箱容量:80-120L，允许偏差±5L - 6.标配喷头：离心式雾化喷头/压电式雾化喷头；选配：弥雾喷头 - 7.最大喷洒流量：双喷头≥30L/分钟，四喷头≥40L/分钟 - 8.有效喷幅：≥10m - 9.水泵类型及数量:高压隔膜泵/磁力传动叶轮泵，数量1台 - 10.药量检测方式:气压液位计/超声波液位计 - 11.粒径:多重雾化离心喷头：50 - 500μm；弥雾喷头：10 - 500 μm 12.播撒机结构:绞龙下料/螺旋下料+ 离心甩盘 - 13.标配部件:基础规格绞龙；多规格绞龙（大号/中小号/小号）为选配 14.容积:120-150L，允许偏差±5L 15.最大下料量:≥350kg/分钟（复合肥工况） 16.最大转速:≥900转/分钟 17.最大播幅:≥8m 18.适用物料:0.5-12毫米干燥固态颗粒 19.最大载重:≥85kg 20.安全装置：熔断 / 脱钩装置，选配 21.适用场景:限农林牧渔场景 - ★22.雷达类型及数量:前、后、下雷达，全覆盖式探测 - 23.测距距离:1-120米 - 24.最大有效绕障避障速度:≤12 m/s - 25.有效避障高度:≥1 米 - 26.FOV:垂直 270°, 水平±30° - ★27.视觉配置:四目鱼眼视觉 - 28.视觉FOV角度:水平≥300°，垂直≥160°；FPV 摄像头：水平≥80°，垂直≥150° - 29.摄像头角度:水平≥80°，垂直≥170° - 30.果树航测:支持（激光雷达+FPV航测） - 31.电池基础数据（不同型号电池，电压有少许差异）:电压 48-58.8V，容量 30-50Ah，能量≥1800Wh，重量12-18kg，允许偏差±1kg - 32.电池电量:≥2000瓦时 - 33.电池重量:15-20kg，允许偏差±1kg - 34.主动散热:具备主动散热功能，保障电池及核心部件长时间作业不发热、不损坏，提升设备使用寿命 - 35.电池保内寿命:≥1000次或≥2年 36.遥控器使用时间：≥3.0 小时（含内置 / 外置电池） | 台 | 2 |