六安市人民医院术中用C型臂招标要求

数量：1台                             预算：190万

| 序号 | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |
| ★1.1 | 整机结构为单支撑,兼容偏立柱、双立柱床侧方入床。 |  |
| 1.2 | 产品使用年限≥8年（附投标产品铭牌证明） |  |
| 2 | 高压发生器 |  |
| 2.1 | 功率：≥5KW |  |
| 2.2 | 电压范围：40-120kV |  |
| 2.3 | 电流最大调节范围：≥50mA |  |
| 2.4 | 透视模式：脉冲/连续 |  |
| 2.5 | 透视选择：自动/手动 |  |
| 2.6 | 手动选择：≥4个体位 |  |
| 3 | X射线发生装置 |  |
| 3.1 | 球管数量：2只 |  |
| ★3.2 | 阳极类型：旋转阳极 |  |
| ★3.3 | 小焦点：≤0.3mm；大焦点：≤0.6mm |  |
| ★3.4 | 管套热容量：≥1000kJ |  |
| ★3.5 | 阳极热容量：≥200kHu |  |
| 3.6 | 激光定位灯：≥2套 |  |
| 3.7 | 限束器数量：2个 |  |
| 3.8 | 限束器类型：智能矩形 |  |
| 3.9 | 曝光方式：具备无线手柄曝光、三联脚闸曝光 |  |
| 4 | 数字影像探测器参数 |  |
| 4.1 | 平板数量：2只 |  |
| 4.2 | 平板类型：非晶硅 |  |
| 4.3 | 平板视野：≥21cmx21cm |  |
| 4.4 | 像素矩阵：≥1024x1024 |  |
| 4.5 | 空间分辨率：≥2.2LP/mm |  |
| 4.6 | 灰阶：≥16bit |  |
| 4.7 | 滤线栅栅比：10:1 |  |
| ★4.8 | DQE：≥80% |  |
| 5 | 机架 |  |
| ★5.1 | 沿轨道运动：≥90° |  |
| ★5.2 | 轴向运动：≥40°，轴向运动电动控制调节 |  |
| 5.3 | 垂直升降运动：≥300mm |  |
| 5.4 | 焦屏距：≥1050mm，具备SID调节功能 |  |
| 5.5 | 机架最小高度：≤1850mm |  |
| 5.6 | 机架抬升至上限后最大高度：≤2200mm |  |
| 5.7 | 机架系统所有运动均采用电动控制 |  |
| ★5.8 | 机架运动方式≥4种 |  |
| ★5.9 | 手柄控制机架运动:包含轴向、弧向、升降、SID调节等运动 |  |
| 6 | 图像显示器参数 |  |
| ★6.1 | 图像显示器：医学专用高清，一台显示屏且正侧位影像能同屏显示 |  |
| 6.2 | 尺寸：≥27寸， |  |
| ★6.3 | 分辨率：≥2560×1440 |  |
| 6.4 | 显示器旋转调整：≥±180° |  |
| 6.5 | 控制屏：≥10寸 |  |
| 6.6 | 系统控制：全触摸屏控制，无物理按键操作；无实体鼠标和键盘辅助 |  |
| 7 | 数字图像处理软件 |  |
| 7.1 | 具有实时成像功能：正侧位实时成像，且正位或侧位可单独曝光 |  |
| 7.2 | 图像保存：末帧冻结 |  |
| 7.3 | 具备图像同侧对比功能且同屏显示 |  |
| 7.4 | 数字电影：拍摄、回放 |  |
| 7.5 | 后处理：亮度/对比度、降噪、增强、翻转、反转、放大等 |  |
| 7.6 | 图像格式：≥3种(JPG、DICOM、AVI) |  |
| 7.7 | 病员登记：具有病员登记、保存、调用功能 |  |
| 7.8 | 具有剂量统计功能，能出具剂量报告 |  |
| 7.9 | 接口≥2种(USB，DICOM)；硬盘：≥1T |  |
| 7.10 | 图像容量：≥10万幅 |  |
| 8 | 原厂免费质保不少于3年 |  |

注：1、本项目采购需求中所有参数必须完全响应。其中：（1）采购需求中标“★”参数供应商须在响应文件中提供产品彩页或功能截图或技术白皮书或检测报告等相关证明材料，以供应商提供的相应证明材料及响应文件中“响应情况表”为评审依据；（2）采购需求中非标“★”参数，以供应商响应文件中“响应情况表”为评审依据。不满足要求的按不实质性响应采购文件处理。

2、供应商须在响应文件中提供所投产品对应且有效的医疗器械注册证或备案凭证。