采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.标★条款为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料；非★条款 6 条及以上未满足的，投标无效。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0 （0-70%）；

⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

剩余款支付方式：供应商供货安装完成，验收合格后付至审计价款的100%。

（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	皖西中学

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试完毕

	4
	免费质保期
	验收合格之日起免费质保2年

	5
	……
	……


二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲86寸一体机
	1.整机采用一体设计，外部无任何内部功能模块连接线外露。整机采用全金属外壳设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境。
★2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶A规显示屏，可视角度达 178°,显示比例16:9，分辨率3840×2160。钢化玻璃厚度≥3.2mm，表面硬度≥9H,四边红外触控技术。

★3.整机采用≥8核嵌入式处理器，整机嵌入式系统版本≥Android 13，存储空间≥32GB。注：投标文件中提供产品彩页或官网截图或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料。
4.整机前置接口需包括 Type-c，不少于2路 USB3.0（需要同时支持不同系统）。且所有按键及接口需位于屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面

★5.整机支持千兆有线，支持Wi-Fi、网络交换、蓝牙等功能，Wi-Fi支持Wi-Fi 6双频，可作为无线客户端和热点使用。
6.整机内置2.2声道扬声器，最大功率≥80W。

7.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机端口。

8.整机支持多种身份识别方式，支持通过账号密码登录、人脸识别登录等。

9.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。

10.整机支持提笔快捷书写功能或等同效果，在内置系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

★11.整机支持全通道4K UI界面显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道、Type-C通道。支持红外触控方式，支持≥40点触控。

12.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

13.至少支持8麦克风阵列，采样率支持192kHz，16bit PCM 拾音；支持≥180°有效拾音角度，满足教学场景的定向拾音需求。

14.配备常用实体功能按键，包含电脑还原、音量、主页、关闭窗口、护眼等功能。

15.整体内置非独立摄像头模组，摄像头数量≥2个，支持画面畸变矫正功能，支持教研视频会议、本地画面预览(拍照或视频录制)、课堂教学数据采集、二维码扫描、人脸登录等功能。

二、OPS

★1.核心数≥8核，线程数≥12线程。内存：16GB或以上 DDR4。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。

★2.接口：非外扩展具备USB接口≥4（其中包含USB 3.0≥2），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；
3.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔。
	72台
	制造业
	是
	

	2
	互动教学系统
	1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。

★2.教学桌面预置基础教学功能模块不少于5种，功能类别包含电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；桌面内置教学功能模块点击调取加载响应时间≤1.5s，实现软件快速调取；系统支持主页应用自定义配置，可自主调整应用图标排布、添加/移除应用，至少支持1套个性化配置方案本地保存，适配不同教师使用习惯。
3.支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。

4.支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
	72套
	制造业
	否
	

	3
	视频展台
	1.视频展台箱体采用ABS塑胶设计,采用≥800万像素摄像头，拍摄幅面≥A4，分辨率为≥2592*1944。

2.托板尺寸不小于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定。

★3.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级不低于IP4X级别。

4.视频展台补光灯支持调节有助于光线更加均匀及防阴影。

5.视频展台软件支持放大、缩小、拍照、批注等功能，批注功能，多种批注功能可选择，包含线条粗细形状等，拍照功能可支持延迟拍照
	72台
	制造业
	否
	

	4
	推拉绿板
	1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。当搭配电子产品正面为标准长方形无凸起时，安装完毕后教学书写板正面、侧面均不可露墙。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。

★4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。板面漆膜应具备良好的附着力，使用拉开法测试，其破坏强度应高于7Mpa

注：投标文件中提供产品彩页或官网截图或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料。
5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

7.覆板：采用自动化流水线覆板作业工艺，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。

8.横框：采用电泳铝合金型材，横框规格≥55mm×60mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g

9.粉尘槽：应配有宽度≥25mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U或L型结构以便于承载粉笔末。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

10.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

11.滑轮：双组轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。

12.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用

★13.环保：甲醛释放量≤0.2mg/L符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》

注：投标文件中提供产品彩页或官网截图或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料。
	72套
	制造业
	否
	

	5
	校级集控平台
	管理平台采用B/S架构，无需本地额外部署服务器，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。

2.音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。

3.支持在Windows、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作

4.支持提供弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截。

★5.平台具备两类锁屏管控机制：设备开机自动锁屏、下课一键锁屏；下课授课操作完成后可即时触发锁屏；开机自动锁屏功能支持按时间分段配置，可自定义设置不少于2组独立管控时段，适配学校多年级分时段差异化管理需求。

6.管理平台显示设备使用情况情况，包括在线、离线状态等
7.管理平台可远程对多台设备进行批量冻结、批量解冻。可实时监控开启冰点保护设备

★8.平台具备多级分级权限管控架构，权限层级不少于2级（校级管理员、普通管理员）；系统支持同时分配管理权限不少于2名管理员，实现多账号协同运维管理；校级管理员账号具备新增普通管理员账号操作权限，可独立配置、修改普通管理员两类权限：系统页面访问权限、可管控设备分组范围权限。
	1套
	制造业
	否
	


（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	备注

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/
	/


三、报价要求
供应商投标报价不得高于本项目最高限价。供应商的投标报价为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物、包装、运输、安装调试、维保、培训、售后服务、税费等全部费用。采购人不再对报价另行调整。
四、其他要求
1、标识符号说明
	标识注释
	标识符号
	代表意思

	核心产品标注项
	▲
	核心产品

	重要指标项
	★
	评分项


交货地点：皖西中学，货物需运送至指定位置。

安装货物前需拆除教室原有黑板，拆除安装过程中教室墙面粉刷层如有破损由供应商自行承担。

4、供应商须提供有关设备功能、操作、维护等培训；工作人员经过培训后，能熟练地掌握操作方法。
5、质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 
6、提供7x24小时技术支持热线，供应商在接采购人故障通知 1 小时做出响应，6小时内到达现场，24小时内维修完毕

7、为确保采购项目履约质量，保障财政资金使用效益，中标人须在中标通知书发布后5个日历天内，对其所投产品进行全面、完整的功能演示验证，中标人需积极配合，不得无故拖延或拒绝。

演示验证安排：演示地点设在皖西中学，由校招标组部分成员、校纪检人员、监理人员等组成验证小组（必要时可邀请行业专家），验证小组对照采购文件、投标响应文件及合同，要求中标人演示产品全部功能；验证不合格的，当场形成《功能演示现场核验记录》，列明不符细节，中标人当场签字确认并加盖中标公司公章，若中标人拒签（以未带公章等其他事项为由拒绝签字盖章的视为拒签），注明“拒签”，由验证小组人员共同签字。演示验证合格后方可按流程签订采购合同、支付预付款，若中标人存在逾期演示或拒绝演示或演示验证不合格等情形，视为无法履约。

参数中要求提供检测报告的，须在供货前提供给采购人留存（纸质版），作为验收依据。
