# 安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目无人机巡检服务采购需求

## 一、货物需求

- （一）主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机巢（含无人机） | 1.续航时间：备用电池续航≥3h； 2.RTK基站卫星接收频率：设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号； 3.支持车载部署； 4.设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入； 5.内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； 6.分辨率：设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率≥1080P； 7.最长飞行时间：≥50min； 8.最大可抗风速：≥12m/s； 9.支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 10.飞行器防护等级：≥IP55； 11.RTK集成在无人机上； 12.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 13.长焦相机像素数≥4800万，CMOS≥1/1.5英寸； 14.中长焦相机像素数≥4800万，CMOS≥1/1.3英寸； 15.广角相机有效像素≥4800万，CMOS≥1/1.3英寸； 16.可见光相机变焦倍数：≥112倍； 17.红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024，红外传感器帧率为30Hz； 18.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 19.无人机机巢运维保险期限3年； 20.无人机机巢单套配置：无人机巢及无人机1套、无人机电池2块、喊话器1套、探照灯1套、无人机巢及无人机保险（保障范围及保障额度内不限次数维修）3年、第三者责任险（不低于100万）3年。 | 21套 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 小型巡护无人机 | 1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； 2.最长飞行时间：≥49min； 3.最大可抗风速：≥12m/s； 4.工作温度范围：-10°C~40°C； 5.最大上升速度：≥10m/s； 6.最大下降速度：≥8m/s； 7.最大水平飞行速度：≥18m/s； 8.最大飞行海拔：≥6000米； 9.飞行器具备自检功能、低电量自动返航功能以及具备信号丢失自动返航功能； 10.RTK不可拆卸，RTK固定解时水平精度：≥1cm+1ppm；垂直精度：≥1.5cm+1ppm； 11.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 12.长焦相机像素数≥4800万，CMOS≥1/1.5英寸； 13.中长焦相机像素数≥4800万，CMOS≥1/1.3英寸； 14.广角相机有效像素≥4800万，CMOS≥1/1.3英寸； 15.可见光相机变焦倍数：≥112倍； 16.红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024，红外传感器帧率为30 Hz； 17.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 18.可见光相机支持4k/30p视频录制； 19.支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的地理位置坐标和时间； 20.能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能通过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 21.配备探照灯和喊话器； 22.寻址终端： （1）屏幕尺寸≥6英寸，操作系统Android 13.0及以上；CPU不低于8核处理器，主频≥2.7GHz；运行内存RAM≥12GB，ROM≥256GB大容量内存；全网通5G，2个Nano-SIM卡槽；主双摄像头≥5000万+1600万像素，前摄像头≥1600万像素； （2）支持BDS：B1I，B2a；GPS：L1C/A，L5；GLONASS：G1；Galileo：E1，E5a；QZSS：L1C，L5；SBAS：L1C/A等卫星接收： （3）定位精度：单点2m；RTK 平面：5cm+1ppm；最高支持 10HZ；电池可拆卸，电压≥3.85V，单块电池容量≥6800mAh，支持PD快充；安全加密：支持人脸解锁，指纹识别；野外三防：防尘防水 IP68；传感器：电子罗盘、气压计； （4）防灭火任务采集软件：支持桌面端及移动端；支持数据字典编辑、坐标系管理、定制开发软件选项；支持音频属性采集、多段音频同时标注；支持转换参数；支持GNSS定位、手绘、坐标输入等多种坐标采集模式；支持位置云功能模块，桌面端指挥平台可实时获取移动端所在位置实时信息及轨迹路线。 23.机载烟火识别算法： （1）支持可见光图像火点目标识别，支持多种烟雾特征识别。 （2）烟雾识别可检测最小像素占比≤10%的目标，火焰识别可检测最小像素占比≤4%的目标，综合烟火识别准确率≥95%，误报率≤3次/天路，漏报率≤1%。 （3）从图像采集到输出报警结果的延迟≤5S,支持≥25fps的实时分析能力,支持广角（≥90°）、倾斜拍摄等多种无人机巡检角度。在强光（≥10 万lux）、弱光（≤1000lux）等光照下均可识别。 （4）可有效排除以下干扰因素：自然气象干扰（雾、雪、云）；光影变化（阴影、水面反射）；动态物体干扰（树枝晃动、飞鸟等）。 24.巡护无人机运维保险期限3年。 25.无人机实时飞行动态、轨迹、经纬度、视频等信息需接入安徽省森林防火信息化系统。 26.单套配置：无人机1套、无人机电池2块、喊话器1套、探照灯1套、寻址终端1个、无人机保险（保障范围及保障额度内不限次数维修）3年、第三者责任险（不低于100万）3年。 | 6架 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 载重无人机 | 1.对称电机轴距≤2350mm； 2.IP防护等级≥IP54； 3.最大可抗风速大≥11m/s； 4.最大额外负载≥80kg； 5.最大上升速度≥5m/s； 6.最大下降速度≥5m/s； 7.最大水平飞行速度≥20m/s； 8.最大飞行海拔≥6000m； 9.最大飞行时间≥14分钟； 10.最大飞行距离≥10km； 11.从携行状态到起飞状态的展开时间：≤2min； 12.支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统； 13.飞行器具备RTK定位和定向能力，能够利用RTK定向安全飞行； 14.具备补光灯，根据环境光自动开启，提升夜间飞行的安全性； 15.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥20km； 16.支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信； 17.具备近地减速功能，在无人机降落过程中，可以设置无人机的减速距离和减速，用于保护货物； 18.支持实时货物称重显示和重心显示，并有超重和重心偏移警告； 19.空吊支持收放速度≥1.2m/s； 20.空吊支持线缆释放长度≥30m； 21.降落伞防护等级：≥IP55； 22.降落伞具备独立供电系统； 23.降落伞具有独立的SD卡进行数据记录，确保能够有效记录飞机断电前后的相关数据； 24.降落伞开伞方式不低于2种； 25.降落伞的最低开伞高度应不小于60m； 26.降落伞开启后蜂鸣器和爆闪灯自动打开进行报警； 27.遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池； 28.遥控器须具备不小于7英寸且1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到1200cd/m2； 29.能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能通过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 30.支持高级双控功能，两个遥控器同时与同一台飞行器连接； 31.支持设置多个备降点，出现异常情况，可紧急降落； 32.支持低电量返航和失控返航功能； 33.机载灭火水箱 （1）配备嵌入式机载水箱、机载水泵用于火情早期处置及悬崖火、整机重量（含水箱）：≤30KG、水箱容量：≥75L、水平喷射距离：≥15M； - 支持快速挂载与拆解； - （3）最大喷射流量：≥100L/min、喷射出口处最大压力：≥0.4Mpa； （4）喷射角度：喷射转轴采用双转轴设计，双电机控制方向可调范围：俯仰0°~－45°，水平-15°~15°； 34.变频充电站充电时间≤15分钟，油箱容量≥25L。 35.载重无人机运维保险期限3年。 36.每台无人机提供一名CAAC中型视距内执照培训名额。 37.无人机需将飞行实时动态、轨迹、经纬度、视频等信息接入安徽省森林防火信息化系统。 38.单套配置：无人机1台、空吊系统1套、降落伞1套、变频充电站1台、智能遥控器1台、电池4块、机载灭火水箱1套、60升吊装水桶1个，无人机保险（保障范围及保障额度内不限次数维修）3年、第三者责任险（不低于100万）3年。 | 8架 | 工业 | 是 |  |

## （二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机巢（含无人机）无人机管理平台 | 无人机管理平台： （1）智慧监管一张图：以GIS电子地图为底座，集中展示无人机场、视频监控、飞行航线、告警信息、监控点等全要素图层，支持图层筛选与分布展示，可一键直达告警工作台、配置中心等功能页面，实现监管资源一图统览、一键调度。 （2）无人机航线规划：支持WEB端航点精细化航线设计，可配置飞行模式、全局速度、起飞速度、拍照模式及航点录像、拍照、相机控制等动作，支持航线创建、导入、修改、下发；提供立即执行、单次定时、重复定时、连续执行等任务策略，支持全景航线多航线同屏展示，为自主巡检提供标准化任务支撑。 （3）无人机飞行驾驶舱：实时可视化展示无人机视频、飞行航迹、速度、高度、电量、温度、图传信号等全量飞行数据，支持一键起飞、一键返航、指点飞行、航向控制等远程操控，可融合接入周边监控画面并同步显示AI检测告警，保障飞行安全与现场态势实时掌握。 （4）无人机云台控制：支持广角/变焦切换、可见光/热成像切换、云台视角快捷调整，提供分屏同显模式；支持全景航拍、框选变焦、抓拍、录像等取证操作，支持双击锁定、鼠标跟随、滚轮变焦等快捷操控，满足高清取证与细节核查需求。 （5）无人机巡检展示：支持无人机及机场在线/离线状态查看，可远程执行舱盖开关、机场重启、飞行器开关、充电控制等运维操作；集中展示单次巡检飞行信息、航迹地图、航拍视频等数据，实现巡检全过程可视化与设备远程运维。 （6）无人机视频AI智能识别告警：搭载AI算法，智能识别异常并自动告警；支持告警工作台筛选查看、在线研判、处置反馈、结果审核、全流程日志记录，形成异常智能发现、规范处置、全程可追溯的闭环管理。 （7）视频监控与无人机告警联动：视频监控产生AI告警、人工告警后，自动联动就近无人机飞往指定地点，完成告警核实、违法行为取证与证据回传，打破地面监控与无人机独立作业壁垒，实现告警快速响应与闭环核查。支持无人机发现告警后调用监控视频对告警现场进行实时关注，通过一键看向无人机告警定位，监控视频自动对焦事发地； （8）飞控大屏：支持机场型无人机、单兵型无人机、高点监控视频与设备点位地图融合展示，提供4/9/16宫格布局与巡视模式，满足指挥中心集中监看、全域调度的可视化管控需求。 （9）无人机实时飞行动态、轨迹、经纬度、视频等信息接入安徽省森林防火信息化系统。 | 1套 |  |
| 2 | 小型巡护无人机配备无人机航测建模软件 | 小型巡护无人机航测建模软件： （1）支持一个任务同时输出二维和三维成果；支持同时开启多个任务，多任务排队重建；支持二维正射图多任务叠加显示；支持离线处理。 （2）支持对导入照片数据的相机参数编辑，支持修改相机的分组、相机焦距、像主点、畸变参数等信息； （3）支持根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告。 | 1套 |  |
| 3 | 网络传输 | 使用不低于50M互联网专线，协议期3年。 | 21条 |  |
| 4 | 无人机巢基础设施及资源服务 | 1、调试中的人力、交通费用、载体资源协调费； 2、调试中所需的配套服务，包括网络线缆、引电、网路传输、挂载载体资源需自行协调解决； 3、地平、支架、吊装、辅材等均需自行解决。 | 21处 |  |

## 二、报价要求

供应商报价不得高于本项目最高限价。投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的全部货物、服务及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、配套的保障平台使用服务费、培训费、技术咨询、各种税费、资料费、售后服务费、运维、巡检及完成项目的全部费用，采购人不再追加任何费用。

## 三、其他要求

（一）项目建设布局

为保障无人机机巢建设期成本有效控制，运营期电力供应稳定、网络通信良好、运维保障专业性以及无人机机巢覆盖范围最大化，经实地考察和内部研判，本次项目无人机机巢选址位于项目区铁塔建设点位，具体建设布局见下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金安区 | 裕安区 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 |
| - 1 | 无人机机巢（含无人机） | - 套 | - 21 | - 4 |  | - 6 | - 5 | - 6 |
| - 2 | 小型巡护无人机 | 架 | - 6 |  | - 2 | - 2 | - 2 |  |
| - 3 | - 载重无人机 | 架 | - 8 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 合计 |  |  | - 35 | - 5 | - 3 | - 10 | - 9 | - 8 |

| 序号 | 县/区 | 机巢点位名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金安区 | 太平桥-2 | 116.580376 | 31.481697 |
| 2 | 金安区 | 青山堰村 | 116.533502 | 31.348001 |
| 3 | 金安区 | 安徽省六安市东河口镇东河冲村 | 116.605849 | 31.382734 |
| 4 | 金安区 | 六安横塘岗龙王岩 | 116.47798 | 31.50228 |
| 5 | 舒城县 | 舒城万佛山 | 116.547518 | 31.068439 |
| 6 | 舒城县 | 舒城晓天和睦 | 116.570026 | 31.214655 |
| 7 | 舒城县 | 舒城鼓塘 | 116.734138 | 31.236068 |
| 8 | 舒城县 | 舒城龙眠寨 | 116.87756 | 31.17681 |
| 9 | 舒城县 | 洪庙-5 | 116.735398 | 31.118301 |
| 10 | 舒城县 | 舒城郭店 | 116.93677 | 31.30523 |
| 11 | 金寨县 | 金寨白塔畈 | 116.029544 | 31.749318 |
| 12 | 金寨县 | 金寨环保局 | 115.8739 | 31.6801 |
| 13 | 金寨县 | 金寨古碑 | 115.784331 | 31.472141 |
| 14 | 金寨县 | 安徽省六安市金寨县天马风景区基站JZ304 | 115.677795 | 31.291801 |
| 15 | 金寨县 | 金寨大湾 | 115.692808 | 31.372433 |
| 16 | 霍山县 | 安徽省六安市霍山县何家湾基站HS201 | 116.180328 | 31.140785 |
| 17 | 霍山县 | 孙公尖 | 116.265741 | 31.254967 |
| 18 | 霍山县 | 霍山茅山林场 | 116.08762 | 31.347101 |
| 19 | 霍山县 | 安徽省六安市霍山县戴家湾基站HS196 | 116.035908 | 31.070635 |
| 20 | 霍山县 | 霍山杨氏祠 | 116.036383 | 31.232898 |
| 21 | 霍山县 | 安徽省六安市霍山县南岳山顶LA4033 | 116.31915 | 31.372544 |

（二）巡护要求与频次

1、日常巡护：

每日至少完成一次对重点林区的自动化巡航监测；覆盖范围应包括所有无人机机巢所在区域及其周边5公里范围内林区；巡护内容应包括火情监测、异常烟点识别等；每次巡护任务完成后，系统自动生成巡护轨迹图、影像记录及异常标记。

2、重点防火期加强巡护：

每年11月1日至次年5月31日为森林重点防火期；防火期内每日巡护频次不低于2次（上、下午各一次）；节假日、极端天气（如高温、大风、干旱）预警期间，巡护频次提升至每日3次；巡护报告需在当日巡护结束后2小时内提交。

（三）巡检内容与要求

1、火情监测与预警：

通过红外热成像实时识别烟火；发现疑似火情后，系统应在5分钟内自动推送告警信息至指挥中心；支持人工介入确认，并实时回传火点坐标、影像等数据；

- 应急响应与任务执行：

- （1）载重无人机应具备快速投送灭火器材、急救物资能力，单次投送时间不超过30分钟；应急任务期间，无人机应持续回传实时视频、热成像数据，直至任务结束。

（2）运维期内突发林火应急任务期间，供应商须在1小时内抵达火情现场，须另外配备2架六旋翼专用灭火无人机：

①灭火无人机轴距不高于1900mm，高度不高于800mm；

②机载摄像头可变焦精准定位着火点，激光测距雷达系统精准测量并显示无人机实时高度、灭火弹距地爆破高度；

③支持远程调节设定灭火弹距地爆破高度，飞行遥控器可直接控制不低于60米测距及定高爆破投弹，操作简便，易于精准投弹着火点；

④采用非挂钩挂载方式装填灭火弹，灭火无人机集成垂直固定单仓，采用垂直投放方式投掷灭火弹；

⑤灭火无人机需接入安徽省森林防火平台，传输飞行实时动态、轨迹、经纬度、视频等信息），配置50枚灭火弹（①单枚容量不小于25L；②采用激光测距定高触发爆破；③爆破后覆盖面积不小于70㎡；④灭火弹有效期内若达不到灭火效果须免费更换灭火试剂）。

合同签订后一个月内供应商须完成灭火无人机及灭火弹的配备工作，采购人视情况委托第三方进行质量检测。

利用无人机配合指挥部开展：①现场火情侦察；②专用灭火无人机独立实现精准定高投弹灭火；③余火清理；④过火区域无人机24小时监测（每小时不少于1次），温度异常点及时处置。

3、服务人员配备：

（1）技术负责人（1人）：具有中型无人机操控员执照（教员-多旋翼、教员-垂直起降飞机）。

（2）应急保障团队人员：供应商提供不少于8人应急保障人员且具有民用无人驾驶航空器操控员执照。

注：中标供应商须在合同签署前按服务人员配备要求提供对应人员的执照证书材料以及中标供应商为其缴纳的社保证明材料，供采购人核验。

（四）数据管理与报告

1、数据采集与回传：巡检过程中所有影像、视频、位置等数据应实时回传至指挥平台；所有数据应进行加密传输与存储，确保信息安全。

2、服务报告提交：每月5日前提交上月巡检服务总结报告；

（五）运维与保障

1、运营维护服务期三年。

2、设备维护：供应商应提供7×24小时远程技术支持，设立专人服务对接群；设备故障应在接到通知后4小时内响应，24小时内修复或更换；

3、保险与责任：所有无人机及机巢设备应在服务期内保持有效的财产险、第三者责任险等；保险范围应涵盖飞行事故、设备损毁、数据丢失、人身伤害等情形。

（六）人员培训服务

培训服务：供应商应在项目交付后提供不少于1天的现场操作与系统管理培训；培训内容应包括设备操作、任务规划、数据分析、应急演练等。

（七）其他

1、所有飞行活动应遵守国家及地方空域管理规定，提前报备飞行计划；

2、无人机需与安徽省森林防火信息化系统等实现数据对接；

3、服务期内应持续优化巡检路径、提升识别算法，适应林区动态变化；

4、如遇重大活动或特殊管控期，应服从统一调度与管理。