安徽省六安第二中学课堂教学交互式一体机采购项目采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互智能一体机 | 1.整机通用要求 1.1适用标准：符合JY/T 0662—2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》、GB 4943.1《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》、GB 21520《显示器能效限定值及能效等级》、GB/T 9254.1/2电磁兼容标准； 1.2屏幕尺寸：对角线≥86英寸，显示比例16:9； 1.3外观结构：一体化设计，无可见内部功能模块连接线；金属材质外壳/背板，铝合金边框，屏幕边缘圆角包边防护，无尖锐边缘； 1.4安装适配：适配教学场景推拉黑板安装，前置接口具备防撞防尘挡板设计，转轴式翻转结构，避免与推拉黑板碰撞损坏。 2.显示系统 2.1分辨率：≥3840×2160（4K UHD），全通道支持4K显示，OSD菜单及内置系统均支持4K图像显示； 2.2背光类型：直下式D-LED背光，采用A规屏，DC直流调光，无频闪，符合近视防控要求； 2.3亮度：最大屏幕亮度≥300cd/m²，亮度均匀性≥70%，亮室对比度≥15:1； 2.4对比度：静态对比度≥4000:1； 2.5可视角度：水平/垂直可视角度≥178°； 2.8护眼要求-蓝光防护：硬件低蓝光背光技术，有害蓝光（415～455nm）占比＜50%，蓝光危害符合GB/Z 39942-2021 RG0级别； 3.触控系统 3.1触控技术：红外触控技术，双系统均支持多点触控； 3.2触控点数：≥40点； 3.3触摸分辨率：≥32768×32768； 3.4触摸响应时间：≤25ms； 3.5触摸屏寿命：点击寿命≥100万次，书写寿命≥10万字，书写10万字后触摸功能正常；3.11抗光干扰：≥50000lux环境下无触摸无反应、反馈不准确等异常现象； 3.6书写功能：支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色和粗细；多档笔迹粗细/颜色可调。 4.音频系统 4.1扬声器配置：内置≥2.2声道音响系统，额定总功率≥60W； 4.2音效功能：支持多种音效模式，支持AI空间感知音效，可根据教室环境自动适配音效参数； 4.3内置麦克风：内置阵列麦克风，数量≥4阵列，拾音角度≥180°，拾音距离≥5米； 4.4麦克风参数：信噪比≥40dB，频率范围125Hz~8000Hz，非独立扩展，不占用整机接口； 4.5麦克风功能：支持语音转文字、AI语音识别、课堂朗读监测。 5.智能笔 5.1笔身设计：笔身采用圆润化设计，笔身长度≤18cm； 5.2基础功能：智能笔具备红外线或空鼠功能，方便教学； 5.3书写功能：智能笔可同时支持电容、红外触控设备书写； 5.4翻页功能：具备翻页功能，可实现白板软件/PPT等上下翻页； 5.5连接方式：具备无线接收器及蓝牙的两种连接方式； 5.6续航能力：具备type-c充电，充电时长≤1小时，连续书写时长≥8小时。 6.计算与存储系统 6.1嵌入式系统-版本：≥14.0； 6.2嵌入式系统-处理器：≥8核CPU，主频≥1.2GHz； 6.3嵌入式系统-内存：≥4GB； 6.4嵌入式系统-存储：≥32GB； 6.5嵌入式系统-功能：内置教学桌面，开机自动进入教学界面，内置白板、信发、设备自检等功能； 6.6 OPS模块-接口标准：模块化即插即用，无需工具可快速拆卸； 6.7 OPS模块-处理器：≥8核12线程，主频≥2.0GHz； 6.8 OPS模块-内存：≥16GB DDR4； 6.9 OPS模块-硬盘：≥512GB SSD固态硬盘； 6.10 OPS模块-功能：支持一键系统还原、系统保护，具备防盗锁孔。 7.摄像头系统 7.1硬件配置：内置一体化设计，非独立式，实现全班巡课； 7.2有效像素：≥1600万； 7.3视场角：对角线视场角≥120°，水平视场角≥120°； 7.4功能：支持远程巡课、二维码扫描、AI课堂监测（人数统计、随机抽选等），具备工作状态指示灯。 8.接口与网络要求 8.1整机接口：不少于4路USB接口（含≥2路USB3.0、≥1路Type-C），双系统均可读取外接存储设备，不少于2路HDMI IN、1路RS232、1路RJ45千兆网口、1路音频输入、1路音频输出； 8.2有线网络：≥1路千兆有线网口，符合GB/T 15629.3标准，支持双系统一网通，嵌入式系统联网后OPS可同步上网； 8.3无线网络：内置双频WiFi6无线网卡，支持2.4G/5G双频，符合GB 15629.11标准，支持AP热点发射，可同时连接≥20个无线设备，工作距离≥12m； 8.4蓝牙：内置蓝牙模块，支持双向蓝牙传输，可单独拆卸，不影响其他功能。 9.安全与能效要求 9.1安全认证：符合GB 4943.1，GB 17625.1安全要求，通过国家3C认证； 9.2能效要求：符合GB 21520-2023标准，能效等级≥2级； 9.3硬件安全：具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能； 9.4系统安全：具备锁屏、应用白名单、网址白名单、非法弹窗拦截等安全管理功能； 10.可靠性要求 10.1平均无故障时间：MTBF≥10万小时； 10.2系统升级：支持本地及云端远程升级，可推送系统固件、应用升级包，无需终端手动操作； 10.3质保要求：整机质保≥3年，提供7×24小时售后服务支持，服务响应时间≤2小时，到场维修时间≤24小时。 11.基础教学功能 11.1白板书写功能：内置白板软件，支持笔/手书写和擦除，笔迹颜色≥3种，粗细多档可调；支持文本编辑、插入图片/音视频、批注等功能； 11.2多桌面/多窗口管理：支持多桌面切换，多任务窗口管理，可同时打开板书、课件、课本三个窗口，互不干扰，自由切换； 11.3通用教学工具：内置放大镜、聚光灯、截图、计时器、计算器、日历、倒数日等通用教学工具； 11.4全学科工具：覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术等全学科工具，包括汉字、拼音、古诗词、函数、几何、元素周期表、星球等； 11.5课件播放功能：支持PPT/Word/PDF等格式文档导入，保留原格式可编辑性，支持课件播放、前后翻页、批注等操作。 12.AI教学辅助功能 12.1 AI备课功能：支持AI一键生成教学大纲、教学提纲、完整课件、教学设计、习题等；支持课件智能排版、一键配图、内容润色/扩写/精简； 12.2 AI语音功能：支持AI语音对话、语音转文字、图片生成/文字提取等功能；支持语音唤醒、语音控制设备操作； 12.3 AI课堂互动：支持随机点名、分组竞赛、趣味分类、判断对错、选词填空等不少于5种课堂互动活动模板，支持AI智能生题； 12.4 AI学科功能：支持英语听力智能生成、数学公式识别、化学方程式编辑等AI学科功能。 13.教学资源功能 13.1内置资源平台：内置教学资源平台，覆盖高中全学段全学科同步教学资源，包含课件、教案、学案、习题、试卷、题集、素材、备课包等； 13.2资源分类检索：支持按学段、年级、学科、教材版本、年份、地区等条件筛选检索资源，支持资源在线预览、下载； 13.3云存储功能：支持教师账号登录后同步个人教学资源，云存储空间≥50GB，支持课件、文档、图片、音视频等文件上传下载； 13.4资源共享功能：支持课件二维码分享，支持将课件推送，支持跨设备同步个人教学资源。 14.安全与管控功能 14.1应用管控：支持设置应用白名单、应用可用时间段和可用时长，限制应用使用时段； 14.2网址管控：支持网址白名单/黑名单设置，可拦截非法网站、商业广告、不良弹窗； 14.3内容过滤：内置内容过滤功能，可过滤违规内容、拦截商业广告，符合教育场景内容安全要求； 14.4锁屏功能：支持锁屏，防止学生随意操作。 15.其他要求 15.1软件版权：内置教学软件、管控平台等必须具备合法版权，无版权纠纷； 15.2信息隐私：符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，学生个人信息、教学数据采集符合隐私保护要求； 15.3原装产品：产品不属于外购行业通用公模整机组装产品、不属于套证套码、改码套标产品，若中标后供货为以上产品，采购人有权拒收货物、上报财政部门记入不良行为记录。 | 60台 | 工业 | 是 |  |
| 2 | 校级集控平台 | - 管理平台采用B/S架构，无需本地额外部署服务器，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。 - 2.音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 3.支持在Windows、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作 4.支持提供弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截。 5.平台具备两类锁屏管控机制：设备开机自动锁屏、下课一键锁屏；下课授课操作完成后可即时触发锁屏；开机自动锁屏功能支持按时间分段配置，可自定义设置不少于2组独立管控时段，适配学校多年级分时段差异化管理需求。 - 6.管理平台显示设备使用情况，包括在线、离线状态等 7.管理平台可远程对多台设备进行批量冻结、批量解冻。可实时监控开启冰点保护设备 8.平台具备多级分级权限管控架构，权限层级不少于2级（校级管理员、普通管理员）；系统支持同时分配管理权限不少于2名管理员，实现多账号协同运维管理；校级管理员账号具备新增普通管理员账号操作权限，可独立配置、修改普通管理员两类权限：系统页面访问权限、可管控设备分组范围权限。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 3 | 视频展台 | 1、箱体采用ABS外壳，四周无锐角无利边设计，安全耐用美观。满足防火要求。 2、展开后托板支持A4面积，高效利用挂墙面积。 3、展台像素：采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘。 5、整机自带LED补光灯，满足光生物安全要求。 6、对焦方式：AF自动对焦。 7、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 | 60台 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 推拉绿板 | 1、结构形式：双层结构，交互式电子白板/一体机居中放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为两块固定书写板，外层为两块活动书写板。 2、基本尺寸：4300×1300mm，支持根据配一体机或者电子白板及电子白板一体机适当调整，确保于一体机的有效配套。 3、书写面颜色：墨绿色。 4、书写面板： 1）采用优质烤漆面板，没有因板本身的原因产生眩光。 2）板面长期书写不变形。 5、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 6、覆板：采用自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、吊装滑轮中吊轮、导轨承载1.5倍额定重量，无破损现象。 8、配置抽拉式粉尘盒。 9、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计。 10、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 11、安装要求及易维护性：设备安装牢固、安全、美观，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题。安装结束后交互式电子设备可直接拆除进行维护，无需整体拆除黑板，避免膨胀螺丝的松动。 | 60套 | 工业 | 否 |  |